УДК 565. 7:  629. 735. 03

(045)

М.С. Кулик, В.В. Козлов, С.О. Осадчий

МАТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТРД

У статті приведена семантична теоретико-множинна модель ГТД. Описуються недолыки існуючих математичних моделей і доцільність урахування фонових несправностей при їхньому упорядкуванні. Показано, що при розробці методик розрахунку змінених характеристик компресорів і турбін необхідно виходити з того, що основні залежності параметрів в елементах цих вузлів відображені у вихідних їхніх характеристиках.

В усесвітньо відомому вузі, КМУГА, протягом вже більш 10-ти років ведуться роботи з розробки і вдосконалення методик діагностування сучасного ГТД .

При цьому використовувалися як дані заводських випробувань на повноромірних випробувальних стендах ТРДД, наприклад ПС- 90А,  так і дані отримані при випробуванні невеликих ТРД малої потужності (тяги) на стендах інституту, наприклад РУ19А- 300. Вибір цього двигуна для стенду зумовлений як економічними міркуваннями, так і технічними, тобто всі його основні вузли проточної частини і більшість їх елементів можна міняти в експлуатаційних умовах [ 1 ], з іншого боку двигун відносно простий, в порівнянні з ТРДД, має невеликі габаритні розміри і порівняно невисокі витрати палива, це робить його цілком прийнятним для натурного моделювання експлуатаційних пошкоджень проточної частини (ПЧ) ГТД.

У свою чергу обробка отриманих на даному стенді результатів випробувань, вивчення впливу зовнішніх умов на зміну параметрів і характеристик, побудова портретів несправностей є актуальною задачею і вимагає розробки і використання математичної моделі робочого процесу ТРД. Процес моделювання любого двигуна технологічно повинен містити і семантичну модель двигуна, його формалізовану схему, теоретико-множинну модель і детальну математичну модель.

Семантична модель ТРД

Будь-який ТРД складається з наступних основних вузлів проточної частини:

- компресора,

- камери згоряння,

- турбіни,

- вихідного устрою.

Всі вони з точки зору робочого процесу пов'язані між собою газодинамічно. Цей зв'язок описується рівняннями балансу витрати робочого тіла через компресор і перший сопловий апарат, балансу теплової енергії в камері згоряння, балансу робіт компресора і турбіни, балансу витрати газу через перший сопловий апарат турбіни і мінімальний перетин реактивного сопла вихідного пристрою, щільності струму в мінімальному перетині сопла і характеристиками вузлів компресора і турбіни, при сталому режимі роботи двигуна. На несталих режимах роботи двигуна рівняння балансу робіт компресора і турбіни потрібно записати з урахуванням інерційності ротора двигуна і накопичення кінетичної енергії; баланс тепла в камері згоряння необхідно описувати з урахуванням накопичення тепла за рахунок теплової місткості камери згоряння; умова спільної роботи турбіни і вихідного устрою буде також відрізнятися за рахунок накопичення робочого тіла в об'ємі газового тракту від турбіни до критичного перетину сопла. Отриманим таким чином матмодель є нелінійною, так як велика частина включених в неї рівнянь нелінійні.

Формалізована схема ТРД

У загальному вигляді формалізована схема будь-якого ТРД показана на рис. 1., де X позначена вся сукупність вхідних параметрів або впливів, через відповідні ним параметри, Y- вихідні параметри, характеристики двигуна, Z- безліч станів вузлів двигуна.

Y

X

Z

Рис. 1 Формалізована схема ТРД в загальному вигляді

Теоретико-множинна модель ТРД

Будь-який ТРД можна представити у вигляді системи S, що відображає функціональну залежність безлічі вхідних X і вихідних Y сигналів, тобто

S⊂X×Y                                                    (1)S:X→Y                                                     (2)

У загальному вигляді X включає в себе вхідні впливи з боку екіпажу, впливи атмосфери і безліч станів вузлів ТРД.

X=X1,X2,X3,  де X1  - параметри, що характеризують вхідні впливи з боку екіпажу, X2 - параметри, що характеризують стан атмосферного повітря, що поступає на вхід в двигун, X3=Z- безліч станів двигуна, відповідних параметрам певних дефектів вузлів ПЧ. X1= X1′, де X1′ - кут положення важеля управління двигуном (ВУД) αВ  або частота обертання ротора двигуна n,  яка прямо пропорційна αВ. X2=X1″,X2″,X3″,X4″ , де X1″ - температура атмосферного повітря Тн,  X2″- тиск атмосферного повітря Рн, X3″ - вогкість атмосферного повітря d , X4″- швидкість набігаючого потоку V.

X3=X1'''  ,  {X'''2 , {X'''3, де X1'''- коефіцієнт відновлення повного тиску  , характеризуючий гідравлічні втрати наелементах ПЧ в зв'язку з їх пошкодженнями, що приводять до зміни шорсткісті, площ прохідних перетинів або того і іншого разом; X2'''- коефіцієнт швидкості , що характеризує в кінцевому результаті пошкодження деформаційного характеру проточної частини двигуна; X3''' - коефіцієнт повноти згоряння, враховуючий кондиційність приготування паливо- повітряної суміші.

Вихідні параметри і характеристики ТРД в загальному вигляді включають в себе температуру газу за турбіною, тягу і витрату палива, коефіцієнт корисної дії тобтоY=Y1,Y2,Y3,Y4, де Y1 - температура газу за турбіноюТт,  Y2  - тяга двигуна Р, Y3- часова витрата паливаGт, Y4  - коефіцієнт корисної дії  . Таким чиномS=X1×X2×X3→Y     (3).

Детальна математична модель робочого процесу ТРД

Схематичне уявлення ПЧ ТРД

Для складання детальної математичної моделі робочого процесу ТРД зобразимо його схематично, як це показане на рис. 2., де буквами "Н",  "Вх", "В", "К", "Г", "Т", "С" позначені перетини ПЧ двигуна по його основних вузлах.

ТН

РН

V

Н

Вх

В

К

Г

Т

С

Н

Вх

В

К

Г

Т

С

Рис. 2. Схема ТРД

До початкових даних відносяться параметри атмосферного повітря: тиск Рн,   температураТн, масова частка вологи q або відносна вогкість ϕ, швидкість набігаючого потоку V, режимний параметр - частота обертання ротору n, геометричні параметри ПЧ - площа прохідного перетину на вході в двигун FВ, площа прохідного перетину соплового апарату (СА) FСА, площа зрізу соплаFС, а також характеристики компресора - залежність міри підвищення тиску πк  і ККД ηк від приведених значень витрати повітря Gв. пр. і частоти обертання ротора nпр, і характеристики турбіни - залежність щільності струму qλСА і ККД ηт від міри розширення πт і приведеної частоти обертання по температурі газу перед турбіноюn/Тг.

При цьому для обліку впливу вогкості на показник адіабати k і питомої газової постійної R зручніше її виразити через масову частку вологи q [М. И. Хейфец].

q=0.622ϕPвлPп. н−0,378ϕ ,                                                    (4)

де  Pвл- статичний тиск вологого повітря [Па],

Pп. н- статичний тиск насиченої пари в Па (табл. 1).

Залежність статичного тиску насиченої пари від температури

Таблиця 1

| Т, К | 253.15 | 263.15 | 273.15 | 283.15 | 288.15 | 293.15 | 303.15 | 313.15 | 323.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pп. н | 127.968 | 287.795 | 610.381 | 1227.693 | 1704.907 | 2332.750 | 4238.94 | 7371.49 | 12330.25 |

Як звісно [ 2 ], у аналітичному виглядіPп. н=11.111−2272.727T.

Тоді питома газова постійна вологого повітря буде рівна Rвл=R1+0.609q, де R- питома газова постійна сухого повітря R= 287.053 Дж/кг⋅К, а показник адіабати kвл=k1+0.917q1+1.04q, де k- показник адіабати для сухого повітря, k= 1.4.

Дані характеристики (Rвл  і  kвл ), що є функціями температур, дозволяють далі вести розрахунок основних параметрів двигуна, наприклад по моделі  [П. Г. Чистяков].

Таким чином, використовуючи дану математичну модель, одержимо вихідну характеристику двигуна РУ19А-300 (рис. 3.а та рис. 3.б).

Рис. 3. а                                                                        Рис. 3. б

Рис. 3. Дросельні характеристики двигуна РУ19А-300.

Недоліком лінійних математичних моделей є те, що лінеаризація ряду термодинамічних залежностей робочого процесу неможлива, тому що вони мають дуже велику кривизну. Наприклад, при перепадах у соплових апаратах турбіни й у вихідних соплах, близьких до критичних значень, коефіцієнт впливу, що зв'язує зміна відносної щільності току qλca і ступеня зниження тиску πca, по лінійній теорії прагне до нескінченності і відрізняється від дійсного співвідношення цих параметрів у багато разів. Це робить математичну модель не ефективної. У зв'язку з цим виникла необхідність у розробці математичної моделі робочого процесу ГТД, що включає в себе дійсні характеристики вузлів, що змінилися внаслідок експлуатації.

Математичні моделі робочого процесу ГТД, складені без урахування фонових несправностей вузлів, є не коректними, а методики діагностування з використанням цих моделей є непрацездатними. Під терміном фонові несправності розуміється сукупність таких пошкоджень (забоїни, погнутості, ерозія, корозія, забруднення, нагар) величина яких не перевищує експлуатаційних допусків.

Для оцінки впливу фонових несправностей, мається намір розрахунковим шляхом по математичній моделі двигуна знайти їх величину, використовуючи при цьому відомі допуски на окремі параметри експлуатаційних характеристик. Для цього необхідно математичну модель адаптувати під конкретний двигун. Після цього, взявши граничні значення експлуатаційних характеристик, ідентифікувати по них адаптовану модель шляхом підбору змінених характеристик основних вузлів ПЧ двигуна, відповідних виду несправностей, що досліджується. При досягненні адекватності експлуатаційних характеристик ГТД, що моделюються з розрахунковими, по мірі зміни характеристик вузлів встановити зв‘язок із зміною експлуатаційних характеристик.

При розробці методики розрахунку характеристик компресорів і турбін, що змінилися, виходимо з того положення, що основні залежності параметрів в елементах цих вузлів відображені у вихідних їхніх характеристиках. Зміна стана ПЧ призводить до змін параметрів потоку в її елементах, обумовлених по відомих залежностях. У розрахунках по цих залежностях визначаються значення цих параметрів в елементах вузла. У результаті знаходяться параметри рівнів і вузла в цілому.

При розрахунку змінених характеристик компресора враховується та обставина, що вихідною реакцією на зміну характеристик ПЧ є збільшення рівня втрат і зміна роботи, переданої лопатками робочих коліс повітря при незмінних умовах на вході в компресор. По зміні рівня втрат визначається відносна зміна ККД ступенів δηстiі компресора в цілому δηк, зміни параметрів потоку і пов'язана з цим зміна роботи степенівδlстi. Ступінь підвищення тиску повітря в ступенях при цьому визначається по формулі:

πстi'=1+lстi''ηстiCpTikiki−1   ,                                  (5)

де lстi''=lстi'1+δlстi,   {ηстi'=ηстi1+δηстi ,   {lст'=lстi+Δlстi ,

Δlстi−зміна роботи ступені, безпосередньо пов'язана з ушкодженням. Оскільки зміни параметрів потоку в ступенях залежить, у тому числі і від  πстi', а від параметрів потоку залежить робота  lстi'', від якої у свою чергу залежить πст', то розрахунок параметрів ступені провадиться методом послідовного наближення. Змінені значення ККД компресора ηк, ступеня підвищення тиску компресора πк і роботи компресора Lк знаходяться по параметрах  ступенів  компресора.

Методика побудови характеристик турбіни, що змінилися, базується на її початкових характеристиках, у які вводяться параметри, що характеризують ушкодження. Розрахунок характеристик провадиться на основі рівняння витрати газу через всі елементи турбіни при їхній спільній роботі з використанням необхідних розрахунку параметрів потоку.

miPгiσcaiGcai2kiki+1RiTcaiFcaiqλcai=miPw2iσpкiGpкi2kiki+1RiTw2iFркiqλркi ,             (6)

miPw1iσркiGркi2kiki+1RiTw2iFркiqλркi=mi+1Pгi+1σcai+1Gркi+12ki+1ki+1+1Ri+1Tcai+1Fcai+1qλcai+1.  (7)

де mi−постійні коефіцієнти; Pгi−повний тиск в абсолютному русі; σcai, σркi−коефіцієнти збереження повного тиску; Pwi−повні тиски у відносному рушенні; Gcai, Gркi−відношення витрати на вході турбіну до витрати в даному перетині; Fcai, Fркi−площі прохідних перетинів; qλcai,qλpкi−відносні щільності струму; Тгi , Тw2i−повні температури газу в абсолютному і відносному рушнні.

Література:

- Иванов Н.А., Купчик Г.Я.. Характеристики авиационных газотурбинных двигателей: учебное пособие.: КИИГА, 1987.- 84 с.

- Хейфец М.И. Обработка результатов испитаний: Алгоритмы, номограммы, таблицы. -М.: Машиностроение, 1988.-168 с.