УДК 621.327

В.А.Игнатов, С.М.Первунинский

ДВУМЕРНЫЕ КУМУЛЯНТНЫЕ ФУНКЦИИ СИГНАЛОВ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Рассмотрен метод и получены аналитические соотношения для вычисления моментных и кумулянтных функций высших порядков двумерного распределения аналоговых сигналов с амплитудной модуляцией.

1. Введение. Анализ и синтез нелинейных систем обработки сигналов, принимаемых в шумах негауссового типа, обычно выполняется с использованием априорной информации о сигналах в виде двумерных моментных и кумулянтных функций. В данной работе приводятся и анализируются аналитические выражения для вычисления моментных и кумулянтных функций сигналов с амплитудной модуляцией (АМ).

2. Постановка задачи.  Сигналы с АМ имеют аналитическое описание в виде

xt=A1+mλtcosv0t+j,                           (1)

где A,v0,j - амплитуда, несущая частота и начальная фаза сигнала;

m- индекс модуляции (0≤m≤1); λt - модулирующая функция.

В дальнейшем полагаем, что параметры λt и j являются случайными и статистически независимыми. Случайная начальная фаза j равномерно распределена в диапазоне 0≤j<2p. Случайный процесс λt имеет известные значения моментных функций до S - го порядка включительно. Хотя полное описание сигнала с АМ, как случайного процесса, дается бесконечной последовательностью многомерных моментных (кумулянтных) функций порядка S=1,2,..., в данной работе  ограничимся рассмотрением только двумерных  моментных функций. Подобное ограничение допустимо, если нелинейные устройства  обработки сигналов с АМ анализируются или синтезируются методами, не выходящими за  рамки корреляционной теории.

3. Решение задачи.  Общее выражение для двумерной моментной функции порядка p+q случайного процесса xt находится  из соотношения

mp,qxt1p,t2q=Mxt1pxt2q,                        (2)

где M. - символ операции вычисления математического ожидания от величины .; ti,i=1,2, - моменты времени, в которые определяется двумерная моментная функция.

Подставляя (1) в (2), с учетом независимости величин λt и j, получим

mp,qxt1p,t2q=Ap+qM1+mλt1p1+mλt2q´´Mcospv0t1+jcosqv0t2+j=Ap+qyλp,qyjp,q,               (3)

где обозначено

yλp,q=M1+mλt1p1+mλt2q=i=0pj=0qCpiCqjmi+jαi,jλt1i,t2j;       (4)

yjp,q=Mcospv0t1+jcosqv0t2+j;                      (5)

αi,jλt1i,t2j - двумерная моментная функция i+j- го порядка случайного процесса λt;	Cpi - число сочетаний из p по i.

Определение значения множителя yjp,q выполним  воспользовавшись представлением степеней функции cos(.) функциональными рядами [1]

cos2n(x)=122nk=0n−12C2nkcos2(n−k)x+C2nn.        (6)

С учетом выражений (6) при вычислении yjp,q необходимо рассмотреть следующие различные ситуации:

-порядок момента i+j является  четной  величиной  при  четных i и j;

-i + j - нечетная величина при разной четности у величин i и j;

-i + j - четная величина при нечетных i и j.

Рассмотрим более подробно второй случай четного p=2n и нечетного q=2m-1, . Из выражения (5)  с подстановкой  (6) имеем

yjp,q=122n+m−1[2k=0n−1j=0m−1C2nkC2m−1j´

´Mcos2n−kv0t1+jcos2m−2j−1v0t2+j++C2nnj=0m−1C2m−1jMcos2m−2j−1v0t2+j].                   (7)

В выражении (7) математическое ожидание вычисляется по случайной величине j, усреднение по которой дает

yj2n,2m−1=0.                                                (8)

Рассмотрение случаев, когда p и q имеют одинаковую четность, выполняется в последовательности аналогичной изложенной выше. Конечные результаты могут быть записаны выражениями:

yj2n,2m=122n+mC2nnC2mm+2j=0k−1C2kjC2ll−k+jcos2k−2jv0t1−t2,    (9)

yj2n−1,2m−1=122n+m−3j=0k−1C2k−1jC2l−1l−k+jcos2k−2j−1v0t1−t2,  (10)

где k=minn,m;l=maxn,m, .

Пользуясь выражениями (4) и (8)-(10) из формулы (3) можно найти значение двумерной моментной функции сигнала с АМ для любого значения порядка  p + q. В частности, из записи выражений (9), (10) можно заключить, что моментные функции высокочастотной составляющей сигнала (1) удовлетворяют условию стационарности в узком смысле. Следовательно, характер стационарности сигнала с АМ согласно (3) будет определяться стационарностью случайного процесса λt.

Для перехода к формулам, определяющим двумерные кумулянтные функции, следует воспользоваться однозначными связями кумулянтных и моментных функций, приведенными в [2,3].

Примем, что случайный процесс λt получен путем пропускания белого гауссового шума со спектральной плотностью N0 через низкочастотную интегрирующую RC - цепь и имеет [4]

c1.1λ0,t=Dexp−βt,

где D=N0β4 - дисперсия процесса; β=1RC. Тогда, учитывая центрированность сигналов с АМ, запишем выражения, определяющие двумерные кумулянтные функции данных сигналов  через двумерные моментные до порядка k=4 в виде:

c1xt1=c2,1x02,t=0;c1,1x0,t=A221+m2De−βtcosv0t;c2,2x02,t2=A441+m2D2+4V+V23cos2v0t−sin2v0t−,(11)

где V=m2De−βt.

Из полученных выражений видно, что сигналы с АМ при модулирующей функции типа окрашенного белого шума являются стационарными в узком смысле и имеют негауссовый вид с коэффициентом асимметрии равным нулю и коэффициентом эксцесса

g4=c4x0c2x02=3m2D2+D1+m2D2.                                     (12)

Согласно (12) величина коэффициента эксцесса меняется от нуля (при D=0)  до 3m2 (при D>>1).

4. Выводы. Получены аналитические соотношения для вычисления моментных и кумулянтных функций высших порядков сигналов с АМ. Проанализированы значения кумулянтных функций для случая, когда модулирующая функция сигнала с АМ описывается моделью окрашенного белого гауссового шума. Показано, что сигналы с АМ даже при модулирующей фунции гауссового типа имеют негауссовый характер.

Список литературы

1. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. - М.:  Наука,  1971. - 1108 с.

2. ШиряевА.Н. Вероятность. - М.: Наука, 1980. - 576 с.

3. Малахов А.Н. Кумулянтный анализ случайных негауссовых процессов и их преобразований.- М.: Сов.радио, 1978.-376с.

4. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. - М.: Радио и связь, 1991.-608с.