## УДК 621.396.96

# Г.П. Кулемин, доктор техн. наук, Е.А. Горошко

ОЦЕНКА ПОМЕХ ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В АВИАЦИОННЫХ

КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНЫХ РЛС

### Анализируются интенсивность и спектры помех от земной поверхности для авиационных когерентно-импульсных РЛС, приведены результаты моделирования.

Land clutter intensity and the power spectra are analyzed, the results of computer modelling are presented.

### Аналізуються інтенсивність та спектри завад від земної поверхні для авіаційних когерентно – імпульсних РЛС, приведені результати моделювання.

Развитие самолетных РЛС способствует совершенствованию радионавигационных систем летательных аппаратов (ЛА). В последнее время наметилась тенденция использования в таких РЛС радиоволн миллиметрового диапазона [1], что позволяет улучшить точности рельефометрических систем, систем автоматического маневрирования ЛА над земной поверхностью, позволяет обнаруживать высоковольтные линии передачи и т.п.

Серьезным  ограничением работе авиационных РЛС в течение многих лет являются помехи, создаваемые отражениями от земной поверхности. Это связано с тем, что системы селекции целей типа систем с череспериодной компенсацией не дают заметного эффекта из-за значительного расширения спектра помех от земной поверхности, вызванного движением ЛА. При повышении скорости полета проблема осложняется, так как расширение спектров достигает величин порядка  частоты повторения импульсов в РЛС и при этом свободным от помех остается лишь малый участок частотного спектра. В целях его расширения необходимо увеличивать частоту повторения импульсов, однако это приводит к появлению неоднозначности по дальности и повышению суммарной мощности помех в селектируемой ячейке разрешения РЛС.

В настоящей работе рассматриваются процедуры расчета и моделирования помех от земной поверхности, применимые в авиационных когерентно-импульсных РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазонов.

Суммарная мощность помех от земной поверхности, характеризуемая эффективной площадью рассеяния (ЭПР) , при неподвижной РЛС зависит от типа применяемого сигнала. Для импульсных последовательностей эти оценки были сделаны в работе [2]; основные выводы этого анализа представлены ниже.

При использовании импульсной последовательности без модуляции ЭПР помехи от подстилающей поверхности определяется как

σ=cτи2θ0r⋅l=0∞σ0(rl)1−(l0−l)cT2r3,                                              (1)

где	r - дальность до цели;

τи- длительность зондирующего импульса;

T - период повторения;

θ0- ширина диаграммы направленности  в  азимутальной плоскости;

σ0r- удельная эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) поверхности, являющаяся функцией дальности (угла скольжения);

l0=2rcT- целочисленная часть отношения дальности до цели к интервалу однозначного измерения дальности;

l = 0, 1, 2,...

При низкой ЧПИ суммирование в знаменателе (1) достаточно ограничить значением lmax = [2rmax/cT], т.к. вклад мощности помех от участков поверхности, расположенных дальше максимальной дальности rmax до цели, существенно меньше вклада от совпадающих с целью по дальности или расположенных ближе цели участков.  В случае однозначного определения дальности до цели, когда rmax cT/2, l = 0, и сигнал помехи представляет сумму отражений от поверхности в селектируемом объеме РЛС и ее участков, лежащих за максимальной дальностью действия РЛС. Учитывая, что мощность помехи убывает ~ r-3 в интерференционной области и r-7 в дифракционной зоне [1], обычно не возникает необходимости учета помехи с дальностей, больших максимальной.

С повышением частоты повторения F = 1/T помеха более эффективно подавляется системами СДЦ, но возникает неоднозначность по дальности. В этом случае с помехой из селектируемого объема складываются отражения от участков поверхности, находящихся к РЛС ближе, чем цель. В результате уменьшается соотношение сигнал-помеха, а на дальностях, близких к r = lcT/2, вследствие "забоя" приемника РЛС зондирующими импульсами наблюдение цели становится невозможным.

Отраженный от поверхности сигнал флуктуирует из-за воздействия трех факторов: собственного перемещения рассеивателей, движения платформы и сканирования антенной системы. При этом, если выполняется условие дальней зоны, корреляционная функция является произведением автокорреляционных функций этих трех составляющих, а спектры отраженного сигнала  - сверткой трех спектров, т.е.

Rs(τ)=i=13Ri(τ);                                                               (2)Gs(F)=G(F)∗Gдв(F)∗Gск(F).                                      (3)

Поэтому достаточно раздельно определить эти спектры, а затем провести операцию свертки.

Точная форма спектра сканирования определяется квадратом преобразования Фурье диаграммы направленности (ДН) антенны РЛС. Однако во многих задачах является удовлетворительным и широко используется гауссово приближение формы спектра. Особенно хорошо оно в тех случаях, когда суммарный спектр определяется рядом причин  и проявляется тенденция к появлению результирующего гауссова спектра. Кроме того, преобразование Фурье от ДН, которая аппроксимируется гауссовой кривой, также позволяет считать спектр сканирования гауссовым. В этом случае можно представить

Gск(F)=G0⋅exp−12(FΔF)2,                                            (4)

где F- текущая доплеровская частота;

F – эффективная ширина спектра, равная

ΔF=αскcosγ02⋅ΔГ;                                                             (5)

ск – скорость сканирования в град/с ;

H – ширина ДН в азимутальной плоскости в град.;

0 – угол в вертикальной плоскости между осью ДН и вектором скорости платформы при ее горизонтальном перемещении.

Оценки показывают, что равномерное сканирование антенны не приводит к существенному расширению спектра при заданных условиях сканирования. Как показано в [1], резкие изменения скорости сканирования обогащают высокочастотные компоненты в спектре отраженного сигнала, в то время как плавные законы изменения скорости – лишь его низкочастотную часть.

Рассматривая флуктуации отраженного сигнала, связанные с движением носителя РЛС, предположим, что антенна РЛС неподвижна, ветровые флуктуации отсутствуют, РЛС движется равномерно и прямолинейно со скоростью V (рис.1). Тогда образуется спектр флуктуаций, вызванный различием радиальных скоростей движения отражателей относительно РЛС.

Если ДН отклонена от линии движения РЛС настолько, что по крайней мере один из углов 0, 0 больше ширины ДН в соответствующей плоскости, решение задачи определения спектра заметно упрощается, и он может быть представлен в виде

Gдв(F)=GдвH∗GдвV∗δ(F−F0),                                             (6)

где ( . ) – дельта-функция; GдвH, GдвV – составляющие спектра за счет горизонтального и вертикального перемещения РЛС относительно рассеивателей соответственно; каждый из частных спектров определяется квадратом ДН в соответствующей плоскости

GдвH(F)∝gH2(−FFH);         GдвV∝gV2(−FFV);                                  (7)

здесь gH(), gv() – ДН в соответствующих плоскостях;

FH=Fm sin0 ; Fv = Fm cos0 sin 0; Fm = 2V/.

При гауссовой аппроксимации ДН, которая дает результаты, близкие к получаемым при других аппоксимациях, спектр за счет движения  носителя может быть представлен в виде

Gдв(F)G0=exp−12F−F0ΔFдв2.                                                    (8)

В этом выражении центральное смещение частоты F0  определяется как

F0=Fm⋅cosβ0⋅sinγ0=2Vλ⋅cosβ0cosγ0.                                                 (9)

Ширина спектра

ΔFдв=2⋅Vλ(ΔH⋅sinβ0)2+(ΔVcosβ0sinγ0)2.                                         (10)

Здесь H , V – ширина ДН (в рад.) в горизонтальной и вертикальной плоскостях соответственно.

В выражении (10) имеется особая точка при 0=0= 0, когда F=0. Реально это не наблюдается, но ширина спектра существенно уменьшается до величины, примерно равной Fm/10.

Объединение спектров сканирования и движения носителя возможно с использованием выражения

g(F)=G(F)G0=exp−12(F−F0)2ΔF2,                                        (11)

где

ΔF=ΔFдв2+ΔFск2,

Описанные выше алгоритмы расчета суммарной ЭПР помех и спектров отражений от земной поверхности применительно к авиационным когерентно-импульсным РЛС реализованы в разработанной авторами модели пассивных помех, основанной на многочисленных экспериментальных данных, полученных как в институте радиофизики и электроники НАН Украины, так и в работах зарубежных авторов. В качестве иллюстрации на рис.2 представлены результаты расчета спектров помех от земной поверхности при неподвижной РЛС, сканировании антенны и движении платформы со скоростью 100 км/ч (а) и 50 км/ч (б) с использованием модели, полученные на волнах 3(a) и 0,8(б) см.

а)

б)

Рис. 1                                                                                     Рис.2

Таким образом, при расчете интенсивности и спектральных характеристик помех работе авиационных когерентно-импульсных РЛС, создаваемых отражениями от земной поверхности,  необходимо учитывать накопление мощности помех, связанное с использованием достаточно высоких частот повторения импульсов и возникновением неоднозначности по дальности, а также заметное расширение спектров помех из-за движения носителя РЛС. Достаточно хорошее совпадение расчетных и экспериментальных результатов обеспечивается при оценках с использованием разработанной авторами модели помех от земной поверхности.

Список литературы.

- Кулемин Г.П., Разсказовский В.Б. Рассеяние миллиметровых радиоволн поверхностью Земли под малыми углами.-Киев-Наукова думка,1987.-230с.

- Kulemin G.P. Clutter rejection in short-range radar with uncoded and wideband signals//J. Electromagnetic Waves and Applications, 2000, v. 14, No 2, pp.249-260.