УДК 531.787.91:681.586.772 (045)

В.Н.Ляшенко, доц., С.В.Ляшенко

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ

В статье рассмотрен быстродействующий измеритель пульсаций давления с емкостным преобразователем, позволяющий регистрировать значения статических и динамических составляющих давления в гидросистеме воздушного судна.

Опыт эксплуатации самолетов гражданской авиации показал, что отказы гидравлических систем часто связаны с разрушением трубопроводов и потерей герметичности соединений. По статистическим данным до 35 % всех отказов гидравлических систем вызваны потерей герметичности в соединениях и до 15 % - разрушением трубопроводов.

Условия работы трубопроводов на самолете во время полета очень сложны, поскольку они одновременно испытывают большие статические и динамические нагрузки.

К статическим относятся механические напряжения, возникающие при монтаже трубопроводов, при температурных деформациях трубопроводов и элементов конструкции самолета и в результате действия давления рабочей жидкости внутри трубопровода.

К динамическим относятся нагрузки, возникающие из-за колебаний давления рабочей жидкости, вызванных пульсациями давления, а также гидравлическими ударами, кавитационными явлениями, вибрациями трубопроводов.

Превышение давления при гидроударе может быть четырехкратным, а колебания давления имеют сложную форму и частоту от 60 до 660 Гц.

Анализируя причины, снижающие надежность гидросистем, можно сделать следующие выводы:

пусльации давления жидкости, возникающие в гидросистеме, могут быть использованы в качестве диагностических параметров для определения технического состояния гидронасосов;

измеряя пульсации давления и регистрируя мгновенные скачки давления, вызванные резонансными явлениями, гидравлическими ударами, кавитацией жидкости, изменениями режимов работы гидронасосов или срабатыванием автоматов разгрузки гидронасосов можно прогнозировать состояние трубопроводов, соединений и агрегатов данной гидросистемы.

Для этого необходимо знать максимально допустимое давление, при котором агрегаты, трубопроводы и соединения сохраняют свою работоспособность, амплитуды пульсаций давления, форму колебаний и частоту их изменения, амплитудно-частотные и другие характеристики.

Ниже рассмотрен быстродействющий измеритель пульсаций давления, который позволит получать информацию о техническом состоянии гидросистемы и прогнозировать ее возможные отказы или получать информацию о работе системы и ее отдельных узлов и агрегатов при испытаниях в различных режимах.

Структурная схема измерителя пульсаций давления показана на рис.1.

Рис.1

Измеряемое давление Р с пульсациями давления ±DP поступает в датчик давления Д и воздействет на мембрану, которая прогибаясь изменяет емкость между электродами емкостного преобразователя. Изменения емкости преобразователя, включенного в схему трансформаторного моста М, вызывает разбаланс моста, уравновешенного при нулевом значении давления Р, если необходимо измерять статическую и динамические составляющие давления, или уравновешенного при номинальном значении давления, если необходимо измерять только динамические составляющие.

Мост питается от электронного генератора Г со стабилизированным выходным напряжением частотой 30 кГц.

При разбалансе моста и наличии пульсаций давления на выходе моста появляется напряжение несущей частоты 30 кГц промодулированное низкой частотой пульсаций (60-660) Гц, которое усиливается усилителем У и поступает на демодулятор ДМ.

В демодуляторе из модулированного напряжения выделяется низкочастотная составляющая напряжения, имеющая частоту пульсаций давления. Это напряжение поступает на фильтр Ф, где происходит окончательное подавление напряжения несущей частоты, и далее с выхода фильтра подается одновременно на регистрирующее устройство РУ и амплитудный детектор АД. После амплитудного детектора, выходное напряжение постоянного тока, пропорциональное амплитуде пульсаций давления, подается на два компаратора - К1 и К2. Компаратор К1 настроен на максимальное напряжение срабатывания, соответствующее максимально допустимому давлению, а компаратор К2 - на минимальное давление. Каждое срабатывание компараторов вызывает срабатывание счетчиков С1 или С2, которые фиксируют количество резких повышений и понижений давления в гидросистеме.

Регистрируя количество срабатываний гидронасосов, можно контролировать состояние гидросистемы, ее агрегатов и соединений, определять наличие утечек гидравлической жидкости и прогнозировать возможные несправности.

Список литературы

- Бойков Н.А. Измерители давлений при быстропротекающих процессах. М.: Энергия, 1970. - 296 с.

- Х. Харт. Введение в измерительную технику. М.: Мир, 1999, - 400 с.