УДК 629.735.33.054.07(075.8)

Л. Кошевая, Н. Сафронова, С. Шабанова

ОСОБЕННОСТИ  МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ АВТОНОМНЫХ  БОРТОВЫХ  ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ИХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

Для решения задач навигации необходимо знать динамические характеристики возмущающих факторов, механизмы их влияния на работу бортовых измерительных систем и модели динамики самих измерительных систем и их основных частей. В статье предложены примеры описания динамических моделей звеньев и сигналов систем навигации

Необходимость полной автоматизации управления ЛА предъявляет все возрастающие требования к точности бортовых измерительных комплексов и устройств, в том числе автономных бортовых измерительных систем.

Для эффективного решения различных задач навигации необходимо знать динамические характеристики возмущающих факторов, механизмы их влияния на работу бортовых измерительных систем и модели динамики самих измерительных систем и их основных частей.

Движение ЛА в возмущенной атмосфере можно разложить на поступательное с центром масс и вращательное относительно центра масс, которое характеризуют поворотом связанной системы координат, относительно условно неподвижной. Волнение атмосферы как возмущающий фактор вызывает появление постоянного и турбулентного ветров, статические характеристики которого описаны в литературе, например, [1], а также случайное вращение ЛА относительно центра масс. Поступательные движения мест установки измерительных  устройств обусловлены линейными и угловыми движениями в пространстве ЛА как твердого тела, так и упругими смещениями мест установки относительно центра масс ЛА. Упругие смещения вызываются упругими колебаниями частей планера и колебаниями платформ. Вибрации транспортных средств оказывают существенное влияние на работу бортового оборудования. Уровень и спектральный состав транспортных вибраций существенно зависит от типа транспортного средства, режима его движения, места размещения на борту измерителя и т.п. Моменты сил трения в опорах (точнее моменты сил сопротивления вращению колец подшипников качения) оказывают определяющее влияние на точность многих измерительных устройств. В сигнале трения различают среднюю постоянную и случайные составляющие. Точность измерительных устройств лимитируется именно случайными моментами сил сопротивления вращению.

Динамические системы классифицируют [2] в зависимости от характерных особенностей их входов и выходов, свойств сигналов и оператора. Системы, кроме того, различают как непрерывные и дискретные, линейные и нелинейные динамические системы. Особым классом динамических систем являются линейные системы стабилизации, которые "нейтральны" по А. А. Фельдбауму [2], и в которых при стохастических воздействиях не возникают эффекты самоорганизации. Для этих систем имеются общие методы их анализа и синтеза стохастического управления.

Движение линейных непрерывных стационарных систем чаще всего описывают уравнением состояния

x(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) + v(t), 	(1)

где x(t) - n-мерный переменный во времени  вектор-столбец, определяющий состояние системы; u(t) - k-мерный вектор-столбец, определяющий управляющее воздействие; v(t) - n-мерный вектор-столбец, описывающий возмущающее воздействие на систему; A(t) и B(t) - матрицы соответствующих размерностей.

Во многих практических случаях динамику линейного стационарного объекта описывают [2] системой обыкновенных дифференциальных уравнений вида

Px=Mu+Y,	(2)

где  x - n-мерный вектор выходных реакций объекта; u - m-мерный вектор управления; Y- n-мерный вектор возмущений; P и M -  матрицы размерностей n х n и n x m  соответственно,  элементы которых - операторные полиномы от p=d/dt;

Этот  вид описания удобен, когда у динамического объекта ( системы) интересующих степеней свободы существенно  меньше, чем фазовых координат состояния при описании его уравнением. Другими словами, можно исследовать скалярную динамическую систему, описываемую единственным дифференциальным уравнением n-го порядка вместо системы из n - дифференциальных уравнений первого порядка.

Полагая систему, описываемую уравнением (1), стационарной, преобразовав уравнение (1) по Лапласу и разрешив его относительно вектора состояния запишем

x(p)=pEn−A−1x(0)+pEn−A−1Bu(p)+pEn−A−1ν(p),

где x(p), u(p), v(p) -  изображения по Лапласу векторов x, u, v; x(0) -вектор начального состояния; En- матричная единица размера n;

Из уравнения (1.6) получим матрицы придаточных функций системы по возмущению

Fxy(p)=pEn−A−1,

и передаточных функций от сигнала u к выходу

Fxu(p)=pEn−A−1B.

Аналогичным путем  получим  матрицы передаточных функций системы, описываемой уравнением (2). Преобразовав его по Лапласу, запишем

P(p)x(p)=M(p)u(p)+y(p)

решив уравнение (1.7) относительно вектора x, получим

x(p)=P−1(p)M(p)u(p)+P−1(p)y(p)=Fxu(p)u(p)+Fxy(p)y(p)	(3)

В уравнении (3) Fxu(p)и Fxy(p)- матрицы передаточных функций по управляемому входу u по  возмущению y соответственно. Каждый элемент матриц передаточных функций представляет собой передаточную функцию между соответствующим входом и выходом системы.

Если выходной сигнал системы имеет вид

u(t)=u0ejwt,t³0,

где u0- постоянный вектор, то уравнение (3) можно преобразовать по Фурье и получить матрицу частотных характеристик устойчивой системы по управляющему сигналу в виде

Fxu(jw)=jwEn−A−1B.

Если система,  описываемая уравнением (3), устойчива, то, преобразовав последнее по Фурье и введя обозначение s=jw, запишем матрицы частотных характеристик системы по уравнению как

Fxu(s)=P−1(s)M(s),

и по возмущению

Fxy(s)=P−1(s)

При наличии  динамических моделей звеньев и сигналов систем навигации, полученных в реальных условиях эксплуатации по методологии, базирующейся на научно обоснованных алгоритмах анализа и оптимального синтеза, возможно эффективное решение таких важных задач, как оценивание качества систем навигации в конкретных ситуациях, возникающих в полетах, определение изменчивости качества в зависимости от эксплуатационных факторов, а также разработка оптимальных систем навигации ЛА.

Список литературы

- Доброленский Ю.П. Динамика полета в неспокойной атмосфере. — М.: Машиностроение, 1969. —  с. 256.

- Блохин Л.Н. Оптимальные системы стабилизации . — К.: Техника. — с. 144.