УДК 629.735.33.054.07(075.8)

Держак С.В., Калиниченко В.В., Кошевая Л.А.

Особенности преобразования стохастической навигационной информации в иную систему отсчета.

В задачах обработки навигационной информации весьма существенным является вопрос преобразования результатов измерения из одной системы отсчета в иную. Из-за особенностей эйлеровского преобразования угловых координат подвижного объекта в реальных навигационных задачах возникают проблемы, связанные с величинами углов и последовательностью угловых поворотов.В статье рассматриваются особенности постановок и идеализации задач преобразования координат в крейсетском полете транспортного самолета.

Будем считать, что любой интересующий нас вектор (соответственно и любая его компонента i), определяющий движение центра масс летательного аппарата (ц.м. ЛА) или его угловую ориентацию, может быть представлен суммой детерминированной и случайной соствавляющих,

i =  oi + оi,		                                    	(1)

где индекс "о" внизу определяет нормативную детерминированную, а  индекс "о" вверху малую случайную составляющие вектора. Например, малыми полагаем угловые отклонения ЛА от программной ориентации (углы о, о, о) и угловые скорости изменения этих углов - ψо,γо,ϑо,ϕо,λо. Полагаем, что программный вектор скорости ЛА Vo (и его компоненты), параметры о, о изменяются существенно медленнее, чем любые случайные составляющие, так что во многих случаях они могут считаться постоянными. Радиус-вектор RA и его компоненты по величине неизменны.

С учетом введенных обозначений и допущений можно приступить к поэтапному решению задачи, которую сформулируем следующим образом. На основании первичной навигационной информации о векторах ускорения ц.м. и угловой скорости вращения ЛА в возмущенном крейсерском полете, представленных в связанной системе отсчета, определить такие алгоритмы и результаты преобразования указанной информации в навигационную (географическую) систему координат, которые предполагают достоверную оценку отклонений в ориентации и местоположении ЛА от пограммных.

Рис.1. К постановке задачи преобразования координат.

Составим исходные кинематические соотношения, включающие выражения для угловых скоростей интересующих систем отсчета, соответствующие таблицы направляющих косинусов для целей преобразования навигационной информации, а также некоторые новые определения, которые потребуются для дальнейших

выкладок.

Пусть вектор скорости движения ц.м. ЛА в базовой горизонтальной системем отсчета имеет вид

V = Vo+Vо = VξVηVζ = VoξVoηVoζ + VξoVηoVζo.			                  (2)

Определим необходимые кинематические зависимости для преобразования векторов из географической в базовую горизонтальную с.к. и обратно [1,2]. Для этого воспользуемся построением (рис.1.), где на сфере единичного радиуса помечены интересующие системы отсчета, векторы угловой скорости Земли З, угловых скоростей разворотов базовой горизонтальной системы  о и о, а также радиус-вектор RA. Учитывая произведенные построения, сразу же можно представить вектор RA в обеих исследуемых системах  отсчета:

RAа = Rоcosϕosinλosinϕocosϕocosλo;     RAг =0Ro0,		                                  (3)

и записать вектор угловых скоростей разворота одной системы отсчета относительно другой в виде:

1а =ω1Xoω1Yoω1Zo=−ϕocosλoω3−λoϕosinλo;    1г  =ω1ξω1ηω1ζ=(ω3−λo)cosϕo(ω3−λo)sinϕo−ϕo.                          (4)

В соответствии с построением представим таблицы направляющих косинусов, отличающихся от традиционных, для преобразования векторов из географической (абсолютной) системы координат в базовую горизонтальную (переносную) систему отсчета и обратно следующим образом:

Ма-г = −sinϕosinλocosϕo−sinϕocosλo0sinϕocosϕocosλocosλo0−sinλoo;

Мг-а = −sinϕosinλo0cosλocosϕosinϕo0−sinϕocosλocosϕocosλo−sinλoo.

Учитывая известные соотношения ϕo=VoξRo и λo=VoζRo, соответствующие из выражений (3) можно переписать в эквивалентном виде:

01=ω1ξω1ηω1ζ=(ω3−VoζRo)cosϕo(ω3−VoζRo)sinϕo−VoξRo.

и определить программный вектор угловых скоростей базовой горизонтальной системы координат.

Для перевода информации из текущей горизонтальной системы отсчета в базовую горизонтальную составим соответствующую таблицу направляющих косинусов, учитывая при этом малость случайных углов о и qо и их скоростей ϕои qo. Можно показать, что малый угол qо, который необходим для осуществления соответствующего разворота системы отсчета, равен qо=оcoso. Кинематические построения позволяют определить как искомую таблицу направляющих косинусов, так и вектор скорости мгновенного вращения текущей горизонтальной системы отсчета относительно базовой горизонтальной. Нетрудно показать, что матрица направляющих косинусов МТ-Б при малых углах о и qо имеет вид:

МТ-Б = 1−ϕo−qoϕo10qo01,

а вектор скорости мгновенного вращения текущих горизонтальных систем координат относительно базовой горизонтальной представим как

о2  0−λocosϕoϕoo= 0−VoζRocosϕoVoξRo.

Учитывая малость углов о, о, о и результаты построения кинематических зависимостей между связанной и текущей горизонтальной системами отсчета, возможно составить как таблицу направляющих косинусов МС-Г, так и выражение вектора мгновенной угловой скорости вращения системы DXYZ в проекции на оси текущей горизонтальной системы отсчета. Таблица направляющих косинусов МС-Г для малых углов и вектор случайной скорости мгновенного вращения оЗГ будет иметь вид:

МС-Г  1−ϑoψoϑo1γo−ψo−γo1,                         (8)

оС = ωoξωoηωoζ  γoψoϑo = ωXωYωZ.                      (9)

Если вектор  в проекциях на оси связанной системы отсчета записать как с = ρXρYρZ, то в проекциях на оси текущей горизонтальной системы координат этот вектор примет вид:

ТГ =оТГ + оТГ = МС-Г  С  x+zψ0−yϑ0xϑ0+y+xγ0−xψ0−yγ0+z = xyz0 + zψ0−yϑ0xϑ0+xγ0−xψ0−yγ00.         (10)

Учитывая выражения 6 и 10, проекции вектора С в базовой горизонтальной системе отсчета запишем как

ТГ = о + о   xyz0+ zψ0−yϑ0−yϕ0−zq0xϑ0+xγ0+xϕ0−xψ0−yγ0+xq00=

= xyz0+−yR0sVξ0−zcosϕ0R0sVζ0+zψ0−yϑ0xR0sVξ0+xϑ0+zλ0xcosϕoR0sVζ0−xψ0−yγ00(11)

Радиус-вектор случайных отклонений ЛА от программной траектории полета в проекциях на оси базовой горизонтальной системы отсчета запишем в виде

r0=rξ0rη0rζ0, а векторы скорости и ускорения обозначим как V0r=Vξ0Vη0Vζ0,  W0r= Wξ0Wη0Wζ0.

С учетом кинематического построения результирующие угловые скорости ЛА в точках О, А и D запишем следующим образом:

0 = 01 = з0 + 20;

А=2=(з0+20)+02;

D=З=(Зо0+20)+(02+0с).

"Абсолютный" радиус-вектор приборной системы координат можно записать как:

RD = RA + ro + (о + о).

Предложенная идеализация может быть использована при составлении современных уравнений прямого и обратного преобразований навигационной информации в крейсерском полете транспортного самолета.

Литература.

- Л.Н.Блохин, И.К.Кадышев, П.И.Трифонов-Богданов Основы навигации и пилотажно-навигационные комплексы. – М.: Воздушный транспорт, 1993.-244с.

- В.П.Селезнев. Навигационные устройства. М.: Машиностроение, 1974.-600с.