УДК 621.318.562:629.735.064.5

Ю.Т.Гуз

###### СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТИПОВ И ВИДОВ ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТАКТНО-УПРУГОЙ СИСТЕМЫ

Статья посвящена вопросам контроля, диагностирования и прогнозирования электромагнитных систем авиационного оборудования путем систематизации типов и видов отказов электромагнитных систем и определению косвенным  методом упругих свойств элементов контактно-упругой системы с нахождением оптимальных информационных параметров и оценки технического состояния электромагнитных изделий.

При постановке задачи разработки методики, алгоритмов технологии и математического обеспечения для контроля и диагностики ЭМС авиационного оборудования следует учитывать основные виды отказов.

В основу исследований положена классификация распределения отказов и неисправностей: по группам (подсистем) и до элемента (системы) на два характерных состояния: внезапные (катастрофические) отказы и постепенные (параметрические) отказы.

Отказы ЭМС целесообразно подразделить на три основные группы:

- Отказы подвижной и контактной системы;

- Отказы магнитной системы;

- Отказы электрической системы.

Анализ систематизации типов и видов отказов в каждой из подсистем ЭМС свидетельствует о достаточно большом числе идентификации состояний элементов, что в свою очередь свидетельствует о сложности подлежащих разработке методики и технологии КДП ЭМС.

Для этого необходимо рассмотреть в общем виде задачу об определении упругих свойств подвижной и контактной системы.

В работе приведено постановку и решение задачи идентификации упругих свойств нормально-замкнутых, нормально-разомкнутых контактов и возвратной пружины по определенной некоторым образом кусочно-линейной механической характеристики ЭМС. Задача решена методами линейной алгебры. Применение полученных результатов позволит определять жесткость элементов контактно-упругой системы, а также контактные усилия нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов и иметь объективную информацию о причинах: дребезга контактов, возрастания переходного сопротивления контактов. Показана предпочтительность реализации разработанного алгоритма идентификации на микропроцессорной технике. Задача иллюстрирована примером с разработанной математической моделью определения упругих свойств элементов контактно-упругой системы ЭМС.

Определение упругих свойств элементов контактно-упругой системы реле является актуальной задачей, поскольку позволяет получить в процессе диагностики объективную информацию о причинах дребезга, возрастания переходного сопротивления контактов, а также наличии сваривания контактов [1].

Будем полагать известными координаты начала и конца трех отрезков, составляющих кусочно-линейную механическую характеристику реле [2]. МПР (Рис.1). Определению подлежат управления момента возвратной пружины, МВП, нормально-замкнутого МНЗК и нормально-разомкнутого МНРК контактов реле.

Обозначим координаты точек 1, 2, 3 и 0 механической характеристики следующим образом: т.1(ϕ, М1ПР); т.2.( ϕ2, М2ПР); т.3.( ϕ3, М3Пр), т.4(ϕ0, М4ПР).

Уравнение искомых зависимостей будем искать в виде:

МНРК=а1ϕ+в1 (1)МВП=а1ϕ+в2 (2)МНЗК=а1ϕ+в3 (3)

Из Рис.1. следует, что на отрезках [ϕ1, ϕ2], [ϕ2, ϕ3] и [ϕ3,ϕ0], соответственно, справедливы равенства (4), (5) и (6).

МПР=МНРК+МВП (4)МПР=МНРК+МВП+МНЗК (5)МПР=МВП+МНЗК (6)

Определение уравнений отрезков механической характеристики в форме, например (1) дает для каждого из трех участков хода якоря, соответственно систему трех уравнений:

[ϕ1 ϕ2] МПР=К1ϕ+(М1ПР−К1ϕ1), (7)[ϕ2 ϕ3] МПР=К2ϕ+(М2ПР−К2ϕ2), (8)[ϕ3 ϕ4] МПР=К3ϕ+(М3ПР−К3ϕ3), (9)

где

К1=М2ПР−М1ПРϕ2−ϕ1; К2=М3ПР−М2ПРϕ3−ϕ2; К3=М4ПР−М3ПРϕ4−ϕ0.

Подставляя правые части уравнений (1), (2), (3) в уравнения (4), (5), (6) получаем, соответственно, для каждого из трех участков хода якоря:

[ϕ1,ϕ2] МПР=(а1+а2)ϕ+(в1+в2) (10)[ϕ2,ϕ3] МПР=(а1+а2−а3)ϕ+(в1+в2−в3) (11)[ϕ3,ϕ0] МПР=(а2−а3)ϕ+(в2+в3) (12)

Приравнивая правые части уравнений (7) и (10), (8) и (11), (9) и (12) получаем систему (13) из трех уравнений с шестью неизвестными

К1ϕ+(М1ПР−К1ϕ1)=(а1+а2)ϕ+(в1+в2)К2ϕ+(М2ПР−К2ϕ)=(а1+а2−а3)ϕ+(в1+в2−в3) (13)К3ϕ+(М3ПР−К3ϕ3)=(а2−а3)ϕ+(в2−в3)

В силу линейности выполняемых приобразований систему уравнений (13) можно решить, разбив ее на две системы уравнений:

К1=а4+а2,К2=а1+а2−а3, (14)К3=а2−а3,

С1=в1+в2,С2=в1+в2−в3, (15)С3=в2−в3

где

C1=МПР−К1ϕ1; С2=М2ПР−К1ϕ2; C3=М3ПР−К3ϕ3.

Решение систем уравнений (14) и (15) дает следующие результаты;

а1=К2−К3; а2=К1−К2−К3; а3=К1−К2;в1=С2−С3; в2=С1−С2−С3; в3=С1−С2.

Теперь искомые уравнения моментов нормально-разомкнутого, нормально-замкнутого контактов и возвратной пружины в форме (1), (2), (3) приобретает вид:

МНРК=(К2−К3)ϕ+(С2−С3) (16)МВП=(К1−К2+К3)ϕ+(С1−С2+С3) (17)МНЗК=(К1−К2)ϕ+(С1−С2) (18)

Таким образом, поставленная задача решена.

Рис.1.Диаграмма моментов, действующих в реле.

Список литературы

- Ройзен В.З. Электромагнитные малогабаритные реле.Л. Энергоатомиздат, 1986, 252 с.

- Агаронянц Р.А. Электромагнитные элементы технической кибернетики. М., Наука 1972, 277 с.