УДК 621.312+621.313.333

### В.Н.Кириленко

АНАЛИЗ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Проведен анализ систем электроснабжения транспортных и пассажирских самолетов. В основе статических преобразователей систем электроснабжения используются системы переменной скорости постоянной частоты. Основными требованиями к ним являются: высокое качество электроэнергии, минимальная полетная масса и габариты, высокие показатели надежности. Рассматриваются структуры систем электроснабжения, выполняющие эти требования.

Система электроснабжения воздушных судов (ВС) относится к системам, от надёжности которых в полной мере зависит   возможность выполнения ЛА задания и в ряде случае полёта. Вопросу обеспечения надёжности, качества электроэнергии постоянно уделяется особое внимание.

Анализ системы электроснабжения комплексов оборудования транспортных и пассажирских самолётов показывает, что для электропитания этих комплексов требуется в основном электроэнергия переменного тока. Например, соотношение базовых источников постоянного тока к аналогичным источникам переменного тока составляет на Ил-76 – 10%; Ил-96 – 7,5%; Ан-72, Ан-74 – 20%; Ан-70 – 6,6%. Вместе с тем наиболее жизненно важные комплексы  оборудования, которые потребляют переменный ток стабилизированной частоты по отношению к базовым источникам переменного тока составляют 15-20% (Ан-70 – 16%). Поэтому на современных ЛА всё больше находят применение системы электроснабжения, в которых базовыми источниками электроэнергии являются источники переменного тока переменной частоты, часть электроэнергии которых (15-20%) преобразуется в электроэнергию переменного тока стабилизированной частоты. Базовые источники электроэнергии используются для электропитания комплексов авионики, не критичных к частоте питающего напряжения. Примером таких структур могут служить ЛА типа Ан-70 и Ан-140.

Статические преобразователи таких систем можно рассматривать как системы переменной скорости постоянной частоты, работы, по созданию которых ведутся в течение последних сорока лет. Однако, из-за трудности решения задачи получения электроэнергии высокого качества при высоких массо-габаритных показателях, такие системы не нашли широкого применения на ЛА. С освоением в настоящее время промышленностью технологии производства силовых полупроводниковых элементов (транзисторов и транзисторных сборок) появилась возможность создания статических преобразователей с высокими масса-габаритными показателями, надежностью и высоким качеством электроэнергии. Такие преобразователи, как правило, представляют собой систему с промежуточным выпрямителем и последующим инвертированием напряжения. Получение синусоидального напряжения высокого качества при этом достигается различными способами.

Один из способов  - системы с применением мощных фильтров, которые обеспечивают преобразование напряжения прямоугольной формы  в синусоидальное. Коэффициент  нелинейных искажений при этом составляет 48,4%.Габариты фильтра и потери в этом случае будут высоки. Примером может служить преобразователь французской  фирмы AUXILEC. В этом преобразователе используется индуктивно-емкостной фильтр, ёмкость которого составляет 200 мкФ в каждой фазе.  Ток, протекающий по фильтру при пренебрежении индуктивным сопротивлением фазы, составляет более 50% от номинальной нагрузки преобразователя. Поэтому применяется интенсивная (масляная) система охлаждения, с последующим понижением температуры хладоагента продувом забортного воздуха.

Другой способ получения синусоидального напряжения – способ, использованный в 1968 году фирмой Лир Джет и названный «Лирвертер». В основе используется принцип  суммирования серии прямоугольных волн напряжения определенной длительности, однако при этом увеличивается число силовых элементов инвертора и повышается сложность устройств управления. Особенно эффективно многократная коммутация силовых элементов за половину периода выходного напряжения при модуляции ширины заполняющих основную волну импульсов по синусоидальному или приближенному к синусоидальному закону.

При этом можно добиться подавления целого ряда гармоник. Например, при числе импульсов, равном 9-ти, и изменении их длительности по синусоидальному закону выходное напряжение будет содержать высшие гармоники, начиная только с девятнадцатой. В этом случае необходимость применения сложных частотных фильтров отпадает.

Недостатками инверторов с многократной коммутациеей является сложность устройств управления и повышенные динамические потери в силовых полупроводниковых элементах [1].

Данный способ эффективнее предыдущего и позволяет уменьшить массу и габариты фильтра. При этом в составе основной гармоники присутствуют другие гармонические составляющие до уровня 3,85% гармоник  [2]. Этот способ нашёл применение в российском преобразователе ПТС-15. Функциональная схема преобразователя приведена на рис. 1.

Преобразователь представляет собой четыре трёхфазных инвертора, выходное напряжение которых подаётся на блок суммирующих трансформаторов,  вторичные обмотки которых соединены последовательно. Выходные напряжения суммируются таким образом, чтобы на выходе образовалось ступенчатое напряжение с минимальным содержанием гармоник. Одним из проблемных вопросов вышеупомянутых преобразователей остаётся стабилизация выходного напряжения. Решение этого вопроса может осуществляться как с помощью регулирования выпрямленного напряжения («AUXILEC» Франция) или широтно-импульсной модуляции с помощью инверторов (ПТС-15, Россия). При применении широтно-импульсной модуляции уменьшается содержание высших гармоник в спектре выходного напряжения однако усложняются вопросы получения стабилизированного синусоидального напряжения. Поэтому актуальными являются вопросы получения синусоидального напряжения стабилизированной частоты и его стабилизации.

Одним из направлений решения  вопроса может явиться создание преобразователя с применением многофазного инвертора и выходного трансформатора с вращающимся магнитным полем. Трансформатор выполняет функции преобразователя числа фаз (вторичная обмотка выполняется на то же число полюсов, что и первичная, отличается от нее только числом фаз и числом витков в фазах) [3] .

Проведем анализ магнитодвижущей силы трансформатора с различным числом фаз при питании его от преобразователя.

Ток на выходе преобразователя описываемый выражением (1.1), с угловой частотой ω,будет создавать магнитодвижущую силу (далее по тексту МДС), разложение которой в гармонический ряд может быть представлено в виде F=4πsin(πm)cos(a)+13sin(3πm)cos(3a)+15sin(5πm)cos(5a)+...⋅sin(ω⋅t)

(1.6)

В выражении (1.6) a -пространственная координата выраженная в угловых единицах.Для упрощения предварительного анализа МДС, будем считать обмотку трансформатора уложенную с нормальным шагом, насыщение стали отсутствует, в полюсе каждой фазы находится один паз.

Анализ МДС проведем для m=2,3и5 ввиду того что для создания вращающегося поля необходимо как минимум две фазы сдвинутые одна относительно другой, три фазы ,являются основой для шестифазного преобразования, в общем случае характеризуют оба типа преобразователя, пяти фазный как отличный от двух предыдущих типов и конструктивно не очень сложен в исполнении, более многофазный преобразователь из-за сложности изготовления практически не используется.

Для m=2,  обмотки сдвинуты в пространстве и во времени друг относительно друга на π2, выражение (2.10) для фаз А и В, примет вид :

F(A)=1,27cos(a)sin(ωt)−0,424cos(3a)sin(ωt)+0,254cos(5a)sin(ωt)−0,182cos(7a)sin(ωt)

F(B)=1,27cos(a−π2)sin(ωt−π2)−0,424cos(3a−3π2)sin(ωt−π2)+0,254cos(5a−5π2)×

sin(ωt−π2)−0,182cos(7a−7π2)sin(ωt−π2)                                    (1.7)

Результирующая МДС будет состоять из суммы МДС фазы А и МДС фазы В , т.е.

F(p=2)=F(A)+F(B)                                                                                    (1.8)

Подставляя выражение (2.11) в (2.12) проводим математические преобразования ,получаем:

F(p=2)=1,27sin(ωt−a)−0,424sin(ωt+3a)+0,254sin(ωt−5a)−0,182sin(ωt+7a)        (1.9)

Анализируя полученное выражение (1.9) учитывая, что математическое выражение бегущей волны : F=FΜ⋅sin(ω⋅t−a), результирующая МДС представляет синусоидальную бегущую волну искаженную  гармониками нечетных порядков изменяющиеся во времени с той же частотой что и основная (первая) гармоника , а в пространстве с  координатой кратной их порядку, причем следует отметить волны порядка 2к-1 бегут в одну сторону, а порядка 2к+1 в другую, следовательно получить идеальное синусоидальное вращающиеся магнитное поле при двухфазном исполнении преобразователя без дополнительных  мер не представляется возможным.

При m=3, обмотки сдвинуты в пространстве на 2π3, выражение (1.6) примет вид :

F(A)=1,1cos(a)sin(ωt)−0,22cos(5a)sin(ωt)+0,158cos(7a)sin(ωt)

F(B)=1,1cos(a−2π3)sin(ωt−2π3)−0,22cos(5a−10π3)sin(ωt−2π3)+

+0,158cos(7a−14π3)sin(ωt−2π3)                                                          (1.10)

F(C)=1,1cos(a−4π3)sin(ωt−4π3)−0,22cos(5a−20π3)sin(ωt−4π3)+

+0,158cos(7a−28π3)sin(ωt−4π3)

Результирующая МДС: F(p=3)=F(A)+F(B)+F(C)                                  (1.11)

Подставляем в выражение (1.11) систему (1.10) проводим преобразования получаем :

F(p=3)=1,65sin(a−ω⋅t)−0,33sin(5a−ω⋅t)+0,237sin(7a−ω⋅t)                         (1.12)

Анализ выражения (1.12)показывает ,что синусоидальное вращающееся поле трехфазного преобразователя менее подвержено искажениям. Значение амплитуд бегущих волн пятой и последующих нечетных гармоник более чем в пять раз меньше амплитуды основной гармоники. Магнитное поле ближе к круговому.

При m=5, обмотки сдвинуты в пространстве на 2π5, выражение (1.6) примет вид :

F(A)=0,744cos(ω⋅t)+0,44cos(3⋅ω⋅t)−0,172cos(7⋅ω⋅t)

F(B)=0,744cos(a−2π5)sin(ωt−2π5)+0,44cos(3a−6π5)sin(ωt−2π5)−

−0,172cos(7a−14π5)sin(ωt−2π5)

F(C)=0,744cos(a−4π5)sin(ωt−4π5)+0,44cos(3a−12π5)sin(ωt−4π5)−

−0,172cos(7a−28π5)sin(ωt−4π5)                                                          (1.13)

F(D)=0,744cos(a−6π5)sin(ωt−6π5)+0,44cos(3a−18π5)sin(ωt−6π5)−

−0,172cos(7a−42π5)sin(ωt−6π5)

F(E)=0,744cos(a−8π5)sin(ωt−8π5)+0,44cos(3a−24π5)sin(ωt−8π5)−

−0,172cos(7a−56π5)sin(ωt−8π5)

Результирующая МДС будет описываться выражением:

F(m=5)=F(A)+F(B)+F(C)+F(D)+F(E)                                                     (1.14)

Преобразуя выражение  (1.14)  с учетом выражения (1.13) получим:

F(m=5)=1,86sin(a−ω⋅t)                                                                                 (1.15)

Анализ выражения  (1.15) показывает, что результирующая МДС наведенная пятифазным преобразователем представляет собой синусоидальное вращающиеся поле, которое не искажается гармониками высших порядков, суммарные МДС гармоник ,кроме основной или первой , равны нулю.

С учетом вышеизложенного оптимальным для статического преобразователя типа ПСПЧ следует считать пятифазный неуправляемый трансформатор с вращающимся магнитным полем.

Проведенный анализ показал, что предпочтение следует отдать преобразователю с управляемым выпрямителем и неуправляемым пятифазным трансформатором с вращающимся магнитным полем. В этом случае структурная  схема оптимального статического преобразователя для систем электроснабжения ВС, имеющих основной системой –систему электроснабжения  переменного тока переменной частоты, представлена на рис. 2.

Краткий анализ различных систем электроснабжения показывает, что в настоящее время актуальной задачей является создание преобразователя: «переменный ток нестабильной частоты в переменный ток стабильной частоты» с высокими показателями качества электроэнергии, надёжности. Уровень мощности таких устройств составляет до 30% установленной мощности основных источников энергии ВС переменного тока. Используются различные структуры преобразователей электроэнергии, в том числе с промежуточными выпрямительными устройствами и инверторами, реализуемых на транзисторах большой мощности. Предварительные исследования показывают, что возможно одновременное увеличение качества электроэнергии и показателей надёжности, а реализация структуры обеспечивается использованием многофазных инверторов и трансформатора с вращающимся полем.

## Список литературы

- Зонтов В.М., Куприн Б.В. Системы электроснабжения летательных аппаратов. М.: ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1988.

- Тонкаль В.Е. Синтез автономных инверторов модуляционного типа. К.: Наукова думка, 1979.

- Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. М.: Энергия, 1980.

- Красношапка М.М., Красношапка Д.М. Плавнорегулируемые трансформаторы, асинхронные и бесконтактные машины. М.: Радио и связь, 1992.