УДК 621.311/312.

### А.А. Лаптев, к.т.н.,доцент И.М. Ищенко,Д.И. Сорокин

АНАЛИЗ МАГНИТОДВИЖУЩИХ СИЛ ТРАНСФОРИАТОРОВ С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ДЛЯСТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Проведен гармонический анализ трансформаторов с вращающимся магнитным полем предполагаемых использовать в основе статических преобразователей систем электроснабжения воздушных судов. Основными требованиями к ним являются: высокое качество электроэнергии, минимальная полетная масса и габариты, высокие показатели надежности. Рассматривается вопрос определения минимального числа фаз трансформатора с вращающимся магнитным полем для статических преобразователей и  структуры систем электроснабжения в целом, выполняющие эти требования.

Одним из возможных способов обеспечения требуемого качества электроэнергии статических преобразователей энергии является применение в них трансформаторов с вращающимся магнитным полем( далее по тексту ТВМП). Рассмотрим магнитодвижущие силы (далее по тексту МДС) трансформаторов с вращающимся магнитным полем при их питании от инвертора током прямоугольной формы(инвертор тока). С этой целью проведем гармонический анализ МДС основной и   m-фазной обмотки трансформатора.

Гармонический анализ представляет собой процесс расчета значений и фаз первой гармоники и гармоник более высокого порядка периодической кривой. Результирующий ряд известен как ряд Фурье и представляет собой соотношение между функцией во временной области и соответствующей функцией в области частот.

Ряд Фурье для периодической функции F(t) имеет вид :

F(t)=F0+n=1∞Fn⋅cos2πntT+Gn⋅sin(2πntT)                                           (1.1)

и представляет собой разложение периодической функции по частотам.

Для данной функции F(t) постоянный коэффициент F0 может быть получен интегрированием обеих частей выражения (1.1)  по частям, на периоде Т , то есть:

F0=1T⋅−T2T2F(t)dt                                                                           (1.2)

Коэффициенты  Fn могут быть определены путем умножения выражения (1.1) на  cos(2πmtT), дальнейшим интегрированием (по частям), полученного выражения на интервале от –Т/2 до Т/2 (на периоде Т) , окончательно получим:

Fn=2T⋅−T2T2F(t)cos(⋅2πntT)dt.                                                                 (1.3)

Для вычисления коэффициентов  Galignln выражение (1.1) умножается на sin(2πmtT) , с учетом вышеизложенного получим:

Gn=2T⋅−T2T2F(t)⋅sin(2πntT)dt                                                                 (1.4)

Необходимо отметить, что из-за периодичности функции в выражениях (1.2),(1.3) и (1.4) пределы интегрирования могут быть взяты в более общем виде от  t  до  t+T.

Подставляя в вышеизложенные выражения (1.2-1.4) соотношение ω=2⋅πT ,получим выражения для коэффициентов ряда Фурье выраженные через угловые частоты, в виде:

F0=12π⋅−ππF(ω⋅t)⋅d(ω⋅t)                                                                              (1.5)

Fn=1π⋅−ππF(ω⋅t)cos(n⋅ω⋅t)⋅d(ω⋅t)                                                               (1.6)

Gn=1π⋅−ππF(ω⋅t)sin(n⋅ω⋅t)⋅d(ω⋅t)                                                                (1.7)

Полученные выражения общего вида коэффициентов Фурье могут быть представлены в виде суммы отдельных интегралов:

Fn=1π⋅0πF(ω⋅t)cos(⋅n⋅ω⋅t)⋅d(ω⋅t)+1π⋅−π0F(ω⋅t)⋅cos(⋅n⋅ω⋅t)d(ω⋅t)          (1.8)

Заменяя ω⋅t  на −ω⋅t во втором слагаемом выражения (1.8) , производим упрощения , окончательно получаем :

Fn=1π⋅0πF(ω⋅t)+F(−ω⋅t)cos(n⋅ω⋅t)⋅d(ω⋅t)                                                 (1.9)

Аналогично для коэффициентов Gn:

Gn=1π⋅0πF(ω⋅t)−F(−ω⋅t)sin(n⋅ω⋅t)⋅d(ω⋅t)                                                  (2.0)

Известно, что основными источниками гармоник , в настоящее время , являются выпрямители и инверторы ( далее по тексту преобразователи).Которые с целью уменьшения массо-габаритных показателей , повышения КПД и снижения уровня гармоник выходного напряжения и тока, выполняют по двухполупериодной схеме.

Для более полного гармонического анализа рассмотрим m-фазный двухполупериодный преобразователь , генерирующий положительные и отрицательные импульсы, единичной амплитуды.

Ряд Фурье для положительных импульсов согласно выражения (2.2) примет вид :

F+=2π(π2m+sin(πm)⋅cos(ω⋅t)+12sin(2πm)⋅cos(2ω⋅t)+

+13sin(3πm)⋅cos(3ω⋅t)+14sin(4πm)⋅cos(4ω⋅t)+...)    (2.3)

Для отрицательной группы импульсов получим :

F−=2π(−π2m+sin(πm)⋅cos(ω⋅t)−12sin(2πm)⋅cos(2ω⋅t)+

+13sin(3πm)⋅cos(3ω⋅t)−14sin(4πm)⋅cos(4ω⋅t)+...)          (2.4)

Фазовый ток двухполупериодного преобразователя состоит из положительных и отрицательных импульсов вида :F(ω⋅t+π)=−F(ω⋅t), а его разложение в ряд Фурье достигается суммированием выражений (2.3) и (2.4) :

F=F++F−

F=4πsin(πm)cos(ωt)+13sin(3πm)cos(3ωt)+15sin(5πm)cos(5ωt)+...       (2.5)

Подставляя в выражение (2.5) значение числа фаз m=2,3,4,и5 ,соответственно, получим гармонический ряд для идеализированного m=2,3,4 и 5-ти фазного преобразователя (выражения 2.6;2.7;2.8;2.9-соответственно):

F(t)=1,27cos(ω⋅t)−0,424cos(3⋅ω⋅t)+0,254cos(5⋅ω⋅t)−0,182cos(7⋅ω⋅t)                (2.6)

F(t)=1,1cos(ω⋅t)−0,22cos(5⋅ω⋅t)+0,158cos(7⋅ω⋅t)                                               (2.7)

F(t)=0,896cos(ω⋅t)+0,299cos(3⋅ω⋅t)−0,179cos(5⋅ω⋅t)−0,128cos(7⋅ω⋅t)               (2.8)

F(t)=0,744cos(ω⋅t)+0,44cos(3⋅ω⋅t)−0,172cos(7⋅ω⋅t)                                           (2.9)

Как показывает анализ выражений (2.5-2.9) исчезают: составляющая постоянного тока и гармоники четных порядков, а также гармоники с одноименным числом фаз. Т. е. отсутствуют гармоники кратные трем для 3-х фазной двухполупериодной схемы , пяти для пятифазной двухполупериудной, семи для семифазной двухполупериудной и т.д.

Выражение (2.5) позволяет раскладывать  любую периодическую кривую, идеализированной модели , на основную составляющую с частотой, равной основной повторяющейся частоте волны, и на ряд гармонических составляющих с частотами , кратными основной.

На практике выражение (2.5) не позволяет , в полном объеме,

объяснить эффект производимый гармониками, возникающими в реальных условиях работы системы. Ввиду того что неучтены как минимум три основные причины вызывающие изменения ожидаемых значений гармоник :

- напряжение переменного тока в системе точно не сбалансированны и искажены. Прежде всего это относится к фазным сопротивлениям преобразовательных трансформаторов.

- модуляции постоянного тока в цепи выпрямитель–инвертор.

- системы управления углами «зажигания» имеют существенные погрешности.

Неестественная природа таких неканонических гармоник создает трудности для их снижения на стадии проектирования. Реальный количественный анализ неканонических гармонических составляющих может быть осуществлен с помощью полной m-фазной математической модели поведения системы , учитывающей управление преобразователем.

Ток на выходе m-преобразователя описываемый выражением (2.5), с угловой частотой ω,будет создавать магнитодвижущую силу (далее по тексту МДС), разложение которой в гармонический ряд может быть представлено в виде F=4πsin(πm)cos(a)+13sin(3πm)cos(3a)+15sin(5πm)cos(5a)+...⋅sin(ω⋅t)

(2.10)

Алгоритм расчета результирующей МДС, наведенной токами m-фазного преобразователя в электрической машине, на основе ее гармонического анализа, с учетом принятых выше допущений заключается в следующем :

1) Рассчитываются МДС для каждой фазы по формуле :

F(k)=4π⋅sin(2n−1)πm⋅cos(2n−1)(a−(k−1)⋅2πm)⋅sin(ω⋅t−(k−1)⋅2πm  (2.17)

Где k-порядковый номер фазы (не может превышать m)

n-натуральное целое число.

Пользуясь выражением (2.17) можно определить амплитуду и характер МДС создаваемой любой гармоникой , в любой фазе.

2) Суммируются МДС создаваемые одноименными гармониками в разных фазах.

3) Суммируются результирующие МДС по всем фазам.

Однако в реальных электрических машинах каждому полюсу и фазе соответствует несколько пазов (см. допущения стр.5). Более того, угол сдвига различен для разных гармоник и зависит от их полюсного деления. Для m-фазной электрической машины с числом проводников в пазу-N, числом пазов на полюсе Q, числом пазов на полюс и фазу q. Справедливы следующие соотношения:

Q=m⋅q                                                                          (2.18)

α=πQ , где α-электрический угол между пазами                                  (2.19)

Коэффициент распределения для основной частоты :

KP=sin(q⋅α2)q⋅sin(α2)                                                                              (2.20)

Числитель представляет собой результирующую МДС, а знаменатель сумму МДС отдельных обмоток фазы. Это позволяет оценить меру использования обмотки, т.е на сколько уменьшается МДС фазы по сравнению с алгебраической суммой элементов МДС фазы обмотки.

Для нечетных гармоник высших порядков, для целого числа витков обмотки в пазу:

KPn=sin((2n−1)q⋅α2)q⋅sin((2n−1)α2)                                                          (2.21)

Тогда с учетом введенных обозначений и выражения (2.21), для гармоник высших порядков выражение (2.17) примет вид :

F(k)=22I⋅Nπ⋅KPn(2n−1)⋅

⋅sin(ω⋅t−(k−1)⋅2πm                                                (2.22)

Выражение (2.22)  учитывает распределение  катушек фазы  по пазам , но не учитывает распределение самого проводника в фазе , т.е. параметры обмотки. Для учета параметров обмотки введем параметр β-величена относительного шага обмотки:     β=yτ                                                                                                 (2.23)

Где   y-шаг обмотки;

τ-полюсное деление.

Шагу обмотки будет соответствовать угол β⋅π, при этом сдвиг гармонических составляющих будет такой же относительно друг друга. Тогда выражение для коэффициента  Kyn характеризующего влияние шага катушки  y  на амплитуды гармоник МДС принимает вид:

Kyn=sin(2n−1)yπ2τ                                                                          (2.24)

Анализ выражение (2.24) показывает , что укорочением шага обмотки можно исключить любую составляющую гармонического ряда, при этом гармоники более высших порядков существенно ослабляются.

С учетом вышеизложенного выражение (2.17) алгоритма расчета окончательно примет вид:

F(k)=22I⋅Nπ⋅KPn(2n−1)⋅Kyn⋅

⋅sin(ω⋅t−(k−1)⋅2πm                                         (2.25)

Выражение (2.25) справедливо для электрической машины у которой поверхность статора считалась гладкой. В действительности наличие пазов искажает форму поля, вызывая появление зубцовых гармоник порядка (2n-1) Эффективной мерой борьбы с которыми , как показывалось выше, является применение обмоток с укороченным шагом или применение скоса пазов. Рассмотрим последний способ. Для этого обозначим через с угол скоса паза тогда при синусоидальном поле для k –ой гармоники получим:

Kck=(sin(2n−1)τ⋅π2)⋅c(2n−1)⋅c⋅π2τ                                              (2.26)

Анализируя выражения (2.24) и (2.26) приходим к выводу ,что скос пазов играет такую же роль как и укорочение шага обмотки. Исходя из выше сказанного введение коэффициента скоса пазов  в выражение (2.25) целесообразно, если коэффициент укорочения равен единице. Т.е. применять обмотку с укороченным шагом и делать скос пазов для синусоидального поля нецелесообразно.

Применим вышеописанный алгоритм для гармонического анализа трансформаторов с вращающимся магнитным полем при условии создания в приведенном воздушном зазоре синусоидального магнитного поля. Воздушный зазор сразу требуется брать приведенным ввиду того что внутренний магнитопровод подгоняется к внешнему без зазора .Зазор обуславливается , в основном , наличием пазов. Далее по тексту слово приведенный будем опускать. Тогда индукция в воздушном зазоре (если не учитывать насыщение стали) пропорциональна МДС и определяется выражением:

B=λδ⋅F                                                                                                  (2.27)

где λδ=μ0δ-удельная проводимость воздушного зазора.

Наличие зубцов (пазов) как отмечалось выше вносит искажения для их учета введем понятие коэффициент воздушного зазора kδ,который равен отношению первой гармоники к максимальному значению кривой магнитной индукции.

Насыщение стали учитывается коэффициентом kμ определяется по данным расчета магнитной цепи , из кривой холостого хода .

Выражение (2.27) примет вид:

B=μ0kδkμδ⋅F                                                                                          (2.28)

При этом гармонический анализ для магнитной индукции в приведенном воздушном зазоре для   m –фазного трансформатора с вращающимся магнитным полем (далее по тексту трансформатор) производится по вышеприведенному алгоритму ,но выражение (2.25) примет вид:

B(k)=22I⋅Nπ⋅KPn(2n−1)⋅Kyn⋅

⋅sin(ω⋅t−(k−1)⋅2πm×Kck×μ0kδkμ⋅δ                                                (2.29)

Гармонический анализ магнитного потока Ф трансформатора диаметром D длинной  l проводится  по вышеуказанному алгоритму , однако выражение (2.25) с учетом выражения Ф=D⋅lP⋅F⋅μ0kδkμδ принимает вид:

Ф(k)=22I⋅Nπ⋅KPn(2n−1)⋅Kyn⋅

⋅sin(ω⋅t−(k−1)⋅2πm×Kck×μ0kδkμ⋅δ×D⋅l(2n−1)P                               (2.30)

где Р – число пар полюсов.

При анализе электродвижущей силы ( далее по тексту ЭДС) выражение (2.25) заменяется на выражение:

Е(k)=4I⋅N⋅KPn(2n−1)⋅Kyn⋅

⋅sin(ω⋅t−(k−1)⋅2πm×Kck×μ0kδkμ⋅δ×D⋅l(2n−1)P×w⋅(2n−1)f    (2.31)

где w- число витков обмотки;

f-частота вращения поля .

Расчет, по приведенной методике, МДС трансформатора с вращающимся магнитным полем и 7-ми фазной обмоткой показывает, что в нем . как и в 5-ти фазном трансформаторе можно получить синусоидальную МДС.

Следовательно, одним из способов получения синусоидальной МДС, а соответственно и синусоидальной ЭДС на выходе преобразователя может быть применение много фазного 5-ти, 7-ми фазного и более трансформатора с вращающимся магнитным полем, обеспечивающим магнитное суммирование МДС всех фаз, создаваемых током прямоугольной формы.

Таким образом, для получения электроэнергии высокого качества при минимальной массе преобразователя целесообразно применять многофазный трансформатор с вращающимся магнитным полем.

## Список литературы

- Красношапка М.М., Красношапка Д.М. Плавнорегулируемые трансформаторы, асинхронные и бесконтактные машины. М.: Радио и связь, 1992.

- Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. М. Высшая школа, 1987.

- Монин В.С..Лаптев Н.Н. Стабилизированные транзисторные преобразователи. М Энергия.1986.