УДК 621.312+621.313.333

А.А. Лаптев, к.т.н, доцент И.М. Ищенко

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ С АЛГОРИТМОМ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ

### ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

В основе статических преобразователей систем электроснабжения используются конверторные системы на базе трансформаторов различной конструкции. Основными требованиями к ним являются: высокое качество электроэнергии, минимальная полетная масса и габариты, высокие показатели надежности. Рассматриваются вопрос определения целевой функции и алгоритм ее оптимизации для структуры систем электроснабжения, выполняющие эти требования.

На современных воздушных судах (далее по тексту ВС) в последнее время все более широко используются полупроводниковые преобразователи переменного тока переменной частоты в переменный ток постоянной частоты.

В общем случае задача проектирования преобразователя может интерпретироваться как задача нелинейного проектирования. Последняя формулируется следующим образом: требуется найти такую совокупность параметров XkX1,X2...Xk,которая обеспечивает экстремальное(для большинства задач – минимальное ) значение целевой функции f(X1,X2...Xk)при следующих ограничениях:

g1(Xk)≥0;g2(Xk)≥0;…gm(Xk)≥0;                                                                (1.1)

gm+1(Xk)=0;gm+2(Xk)=0;…gm+n(Xk)=0;                                                        (1.2)

При этом с высокой эффективностью решается задача поиска такой комбинации линейных размеров устройства и выбора электромагнитных нагрузок . при которых критерий качества (целевая функция) имеет наилучшее значение из всех возможных.

В зависимости от наличия ограничений различают:

-классические задачи оптимизации без ограничений (m=n=0);

-классические задачи оптимизации с ограничениями (m≠0,n=0);

-неклассические задачи оптимизации (m≠0,n≠0).

Так как общее число параметров совокупности Xkравно k , поиск экстремума производится в k - мерном пространстве. Совокупность точек k - мерного пространства , удовлетворяющая неравенствам (1.1) , принадлежит некоторой области, ограниченной поверхностностью S .Каждое из уравнений (1.2) описывает в k - мерном пространстве некоторую поверхность, а вся совокупность уравнений (1.2) описывает линию L пересечения n поверхностей.

Следовательно, совместное рассмотрение ограничений (1.1) и (1.2) выделит только те точки линии L . которые располагаются внутри области, ограниченной поверхностью S , k – мерного пространства и образуют практически реализуемый вариант.

Как показывает анализ, практическое решение задачи оптимизации данного преобразователя сводится к оптимизации трансформатора с вращающимся магнитным полем (далее по тексту ТВМП), потому что расчет выпрямителя и инвертора определяется выбором силовых транзисторов и диодов из стандартного ряда по допустимым средним значениям прямого тока и в меньшей степени обратным напряжением.

Для решения задачи оптимизации ТВМП зададимся целевой функцией F(Xk), описывающей совокупный критерий качества по минимуму массы активных материалов  ТВМП при максимуме коэффициента полезного действия (КПД) и коэффициента мощности (cosϕ1):

F(Xk)=Ma(Xk)+i=13βi(Xm)Pi(Xm)+j=14βj(Xn)Pj(Xn)                            (1.3)

где:Ma(Xk)-масса активных материалов трансформатора;

Pi(Xm)-мощность  потерь в меди i-ой обмотки ;

Pj(Xn)-мощность потерь в стали j-го участка магнитопровода;

βi(Xm)- коэффициент , устанавливающий зависимость между массой i- ой обмотки и мощностью потерь в ней;

βi(Xm)-коэффициент ,устанавливающий зависимость между массой j-го участка магнитопровода ТВМП и мощностью потерь в ней;

Xk-множество независимых переменных.

Предварительные расчеты показали , что наибольшее влияние на массу ТВМП и мощность потерь в нем  оказывают следующие параметры :

Bc1- индукция в спинке ярма первичной обмотки;

Bc2- индукция в спинке ярма вторичной обмотки;

Bz-индукция в зубцах;

Db-внутренний диаметр магнитопровода;

j- плотность тока в проводниках обмоток.

Все указанные параметры являются независимыми и могут использованы в качестве переменных для решения данной оптимизационной задачи.

Все потери в ТВМП , как и в любой другой электрической машине , можно разделить на два основных вида: потери в стали магнитопровода и потери в меди обмоток. В свою очередь , потери в стали магнитопровода из-за различных значений  магнитной индукции в его участках и с учетом особенностей конструктивного исполнения целесообразно разделить на составляющие:

-   магнитные потери в стали спинки первичного ярма;

- потери в стали спинки вторичного ярма;

- потери в зубцах вторичного ярма  со стороны первичного ярма;

- потери в зубцах первичного ярма со стороны вторичного ярма.

Зависимость между массой j-ого участка магнитопровода и мощностью потерь в нем , описывается выражением:

Pj=P0KTjBjHf4001,5Mj                                                                       (1.4)

где: BjH-значение магнитной индукции в j-ом участке магнитопровода в номинальном режиме;

Mj-масса j -ого участка магнитопровода;

KTj-технологический коэффициент потерь.

Очевидно, что:

βj=(P0KTjBjHf4001,5Mj)−1-весовой коэффициент для j-ого участка магнитопровода.                                                                                                   (1.5)

Аналогично можно записать весовые коэффициенты для составляющих приведенных выше.

Потери в меди обмоток ТВМП из-за различной , в общем случае, плотности тока в них, также целесообразно разделить на оставляющие:

-потери в меди первичной обмотки;

- потери в меди вторичной обмотки;

- потери в меди обмотки компаундирования.

Для определения весового коэффициента, устанавливающего зависимость между массой меди первичной обмотки и мощностью потерь в ней, необходимо решить систему уравнений:

PM1=m1I1H2Ra1;

MM1=m1l1SM1γM10−5;

Ra1=(l1(1+0,004ΔT)Ga)57m1 ;                                                                   (1.6)

SM1=I1Hj1.

Решая  систему уравнений (3.6) и беря обратную величину от мощности потерь в меди получаем выражение для весовых коэффициентов т. е:

βi1=(57m1γM10−5)(1+0,004ΔT)Gaj12-весовой коэффициент для первичной обмотки.                                                                                      (1.7)

Поступаем аналогичным образом для остальных обмоток ТВМП.

Таким образом, математическая модель оптимизационного расчета ТВМП может быть представлена в виде:

F(BC1,BC2,BZ,Db,j)=Ma(BC!,BC2,BZ,DB,j)+βj1(BC1)Pi1(BC1,Db,j)+βj2(Bc2)Pj2(BC2,Db,j)+         βj3(BC3)Pj3(BC1,Db,j)+βj4(BZ)Pj4(Bz,Db,j)+βi1(j)Pi1(BC1,Db,j)+βi2(j)P(BC2,Db,j)+

βi3(j)Pi3(BC1,Db,j)=Min                                                                                           (1.8)

0≤BZ≤BZMax;               0≤BC1≤BCMax;           0≤BC2≤BC2Max;              DbMin≤Db≤DbMax;                                       0≤i≤iMax;                            0≤j≤jMax.

Налагаемые ограничения переменных обусловлены конструктивными особенностями ТВМП (DbMin) , характеристиками применяемых материалов (BC1Max,BCMax,BZMax) и способом охлаждения (jMax).

Необходимо отметить , что из-за значительного изменения магнитного потока ярма вторичной обмотки ограничениеBCMaxследует определять в процессе вычисления целевой функции.

Опыт изготовления ТВМП и предварительные расчеты показывают, что меньшую массу и габариты имеют трансформаторы, выполненные на витых цилиндрических магнитопроводах и имеющих торроидальные обмотки.

Определение численного значения целевой функции F(Xk) связано с проведением электромагнитного расчета ТВМП. Методика которого изложена в [1]

Данная задача является классической задачей оптимизации с ограничениями.

Определение минимума заданной целевой функции проводилось методом комплексного поиска, который заключается в формировании первоначального набора точек k – мерного пространства с последующим поэтапным выявлением «наихудшей» точки набора и ее замена повторяется многократно, благодаря чему в конечном итоге точки набора группируются в зоне оптимума и область, ограниченная этими точками, сужается настолько, что все варианты, попадающие в эту область, становятся практически равноценными.

Результаты расчетов показали, что пяти-фазный ТВМП имеет минимальную массу при числе пар полюсов равным 1 и числе пазов магнитопровода равном 30. Увеличение числа пар полюсов до 2 ведет к росту массы активных материалов на 18% . Примерно такой же прирост массы трансформатора дает и увеличение числа пазов до 60.Следует считать  оптимальным ТВМП с витым магнитопроводом, торроидальными обмотками с числом пар полюсов равном1 и числом пазов равным 30.

Краткий анализ различных систем электроснабжения показывает, что в настоящее время актуальной задачей является создание преобразователя: «переменный ток нестабильной частоты в переменный ток стабильной частоты» с высокими показателями качества электроэнергии, надёжности. Уровень мощности таких устройств составляет до 30% установленной мощности основных источников энергии ВС переменного тока. Используются различные структуры преобразователей электроэнергии, в том числе с промежуточными выпрямительными устройствами и инверторами, реализуемых на транзисторах большой мощности. Предварительные исследования показывают, что возможно одновременное увеличение качества электроэнергии и показателей надёжности, а реализация структуры обеспечивается использованием многофазных инверторов и трансформатора с вращающимся полем c витым магнитопроводом, торроидальными обмотками с числом пар полюсов равном1 и числом пазов равным 30.

## Список литературы

- Красношапка М.М., Красношапка Д.М. Плавнорегулируемые трансформаторы, асинхронные и бесконтактные машины. М.: Радио и связь, 1992.

- Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. М.:Высшая школа, 1987.