УДК 629.735. 083. 06

О.Ж. Вашку

МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ АВИАТЕХНИКИ (НА ПРИМЕРЕ АВИАКОМПАНИИ ТААГ)

Влияние человеческого фактора на техническое состояние эксплуатируемого оборудования достаточно высоко, как и доля вины в происходящих авиационных происшествиях. Проведен анализ деятельности инженерно-технической службы авиакомпании ТААГ и определены основные ошибки в подготовке авиатехники, проанализированы последствия и разработаны алгоритм и методика факторного анализа.

При оценке экономической эффективности авиапредприятия необходимо определить соотношение результата его деятельности к затратам общественного труда, т. е. отдачу единицы общественного труда. Динамичность изменения экономической эффективности авиапредприятия определяется факторами внешней и внутренней среды.

Действие факторов внешней среды: политических, научно-технических, экономических весьма значительно, но они зачастую являются объективными факторами воздействия на транспортную авиационную систему. Поэтому здесь действует основной принцип функционирования сложной системы – монотонность и предсказуемость процессов, так как система оптимально и автоматически реагирует на возмущения и стабилизирует свои репрезентативные параметры: затраты ресурсов, доход и т.д. Если действие внешних факторов непредсказуемо, то вряд ли такая система высокоорганизована, а сама государственная структура не является также высокоэффективной и хорошо управляемой.

Факторы внутренней среды авиапредприятия: научно-технический, организационно-управленческий, производственный, социально-трудовой в свою очередь оказывают влияние на экономическую эффективность, но по сути являются единственным инструментом в управлении процессами транспортной авиационной системы. Если научно-технический фактор определяется имеющимися ресурсами и возможностями авиакомпаниями и вполне может быть определен по своему потенциалу и новациям, то другие являются более гибкими с точки зрения управления.

В модели повышения надежности эргатического комплекса «экипаж-воздушное судно-среда», как конечного звена в безопасности полетов, [1, 2] в качестве основных показателей надежности используются : отказобезопасность, стабильность отказобезопасности, отказоустойчивость, стабильность отказоустойчивости, живучесть и д.р. В данной статье определен подход к принятию конструктивных решений воздействия на эффективность авиапредприятия и показатель надежности эргатического комплекса – стабильность отказоустойчивости ( на примере государственной авиакомпании ТААГ Анголы).

Согласно исходной модели повышения надежности сложной системы исследуется осуществление производственной деятельности при участии трудовых резервов. Конкретнее, в статье анализируются недостатки в подготовке авиаспециалистов, что является причиной создания авиационных происшествий (АП), инцидентов (серьезных в том числе), задержек рейсов, возвращения ВС со старта и т.д. Здесь вскрываются негативные факторы, объясняющиеся многими причинами неудовлетворительного обслуживания авиатехники инженерно-техническими экипажами, а также отсутствием запасного фонда.

Среднесписочный состав работников авиакомпаний ТААГ на 1989 и 1996 годы соответственно составлял: 5578 и 4900 человек. Сокращение состава авиаспециалистов вызвано рационализацией структуры управления и сокращением объема перевозок грузов и пассажиров.

Структура рабочей силы авиакомпании ТААГ, по принятой классификации Анголы, представлена в табл. 1, а динамика использования баланса рабочего времени на среднестатистического сотрудника – в табл. 2.

Таблица 1

Состав авиаспециалистов компании ТААГ на 1996 г.

| № п/п | Классификатор авиаспециалистов ТААГ | % соотношение состава |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация авиакомпании | 8 |
| 2. | Техники высшей квалификации | 1,8 |
| 3. | Техники со средним образованием | 18,7 |
| 4. | Техники с низким уровнем образования | 19,8 |
| 5. | Рабочие | 30,4 |
| 6. | Служащие | 21,3 |

Таблица 2

Баланс рабочего времени компании ТААГ на 1992 и 1996 гг. (пятидневная неделя)

| № п/п | Показатели баланса рабочего времени | Соотношение баланса времени в % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1992 г. | 1996 г. |
| 1. | Время работы | 61,80 | 62,28 |
| 2. | Ежедневные простои | 0,10 | 0,06 |
| 3. | Неявка на работу | 7,5 | 7,31 |
|  | В том числе |  |  |
|  | - отпуск очередной и дополнительный | 4,6 | 4,55 |
|  | - выполнение государственных и общественных обязанностей | 0,12 | 0,15 |
|  | - отпуск по беременности и родам | 0,28 | 0,30 |
|  | - отпуск по болезни | 2,08 | 2,05 |
|  | - отпуск по разрешению администрации | 0,14 | 0,16 |
|  | - прогулы | 0,28 | 0,10 |
|  | - праздничные и выходные дни | 30,60 | 30,35 |
| Итого |  | 100,00 | 100,00 |

Анализ табл. 2 показывает достаточно высокую эффективность авиапредприятия и небольшие производительные расходы времени, в тоже время ниже будут проведены исследования причин возникновения отказов и неисправностей авиатехники «по вине» авиаспециалистов и последствиям.

Основными показателями эффективности использования авиаперсонала или показателями использования трудового потенциала выступают

ПТ1=WN−(ткмчел);							(1)

ПТ2=TRN−(кванзчел),							(2)

где ПТ1, ПТ2 – соответственно показатели живого труда в различных измерениях;

W – конкретная транспортная продукция (т км);

TR – доходы (выручка) как стоимостное выражение транспортной продукции (кванз);

N−- среднестатистическая численность персонала за год (усредненная).

В технологическом цикле создания, испытаний и эксплуатации отказоустойчивых структур авионики фактор обслуживающего персонала играет немалую роль в повышении надежности системы, т.е. снижении влияния субъективного фактора на техническое состояние авионики. Задача повышения системной эффективности функционирования бортового оборудования определяется оценкой этого фактора. Повышение профессиональных навыков и знаний за счет анализа причин возникновения отказов и неисправностей, тренировок, переподготовок, а также обобщение опыта и доведение результатов исследований до исполнителя должно привести к своевременному  уменьшению ошибок событий по вине обслуживающего персонала.

Внимание исследователей в области оценки технического состояния, анализа и расследования событий, в основном, были сосредоточены на субъективных факторах влияния летного состава с целью уменьшения катастрофических и аварийных ситуаций. В то же время их сложная причинно-следственная модель не всегда учитывала долю «вины» инженерно-технического персонала при отработке, испытаниях, техническом обслуживании.

Статистические исследования американского бюро безопасности транспорта за 1982…1991 г. показывают, что за этот период времени произошло 372 катастрофические ситуации (КС), в которых погибло 8565 человек. По вине ошибок обслуживающего персонала произошло 35 КС и было потеряно 1420 человек. Это составляет: от общего числа КС – 9,4%, а по человеческим потерям – 18,7%, т.е. эта причина является второй после ошибок летного состава при попадании ВС в контролируемых полетах в земные препятствия. По этим данным из-за ошибок обслуживающего персонала произошли следующие события:

- отключение двигателя в полете – 30%;

- задержки полетов – 50%;

- отмены рейсов – 20%.

Предложенная методика разрабатывалась с участием автора на кафедре КМУГА и была частично реализована в производственной деятельности авиакомпании Галф Аэр (ОАЭ), ТААГ (Ангола). Разработка методики осуществлялась по следующему сценарию:

- анализ видов ошибок обслуживающего инженерно-технического персонала;

- выявление побочных факторов, влияющих на ошибки персонала;

- разработка мероприятий по определению путей устранения ошибок;

- учет этих факторов и последствий  в процессе подготовки и переподготовки..

Анализ ошибок персонала позволил получить следующие выводы.

- По причине ошибок персонала произошло отключение двигателей в полете (20% от общих ошибок). Побочными факторами являются: несовершенство конструкции, ошибки летного состава, попадание посторонних предметов в двигатель.

- Основными причинами или главными факторами отключения двигателей в полете по вине персонала являются:

- недоделка монтажа (незаконченность операции) – 40 событий (с);

- повреждение конструкции при монтаже - 3 с;

- несовершенство монтажа - 3 с;

- отсутствие надлежащего оборудования – 3 с;

- попадание посторонних предметов в двигатель – 3 с;

- несовершенство методов обнаружения и устранения отказов – 22 с;

- отключение систем и или аппаратуры от рабочих режимов – 2 с.

По статистике фирмы Boeing за десятилетний период (1983…1993 г), собранной от множества авиакомпаний мира по различным типам ВС (В 737, В 747, В 767), за 1000 л .ч., в том числе и авиакомпании ТААГ, по вине обслуживающего персонала произошло 14 отключений двигателей в полете (рис. 1, табл 3)

Таблица 3

Отключение двигателей за 1000 часов полета по авиакомпаниям

| Авиакомпания | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключение двигателей в полете за 1000 л.ч. (· 10-4) | 125 | 120 | 850 | 650 | 45 | 42 | 40 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Применительно к авиакомпаниям ошибки персонала могут быть классифицированы:: по видам событий (А); видам ошибок (В); побочным факторам (С). Для авиакомпаний ТААГ и Галф Аэр приведены в таблицах.

Классификация ошибок по видам (А)

Таблица 4

Виды событий по причинам ошибок обслуживающего персонала

| № п/п | Виды событий | Количество | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задержка рейсов | 42 | 46 |
| 2. | Возвращение самолета с ВПП | 13 | 14 |
| 3. | Повреждение самолета | 6 | 6 |
| 4. | Необходимость переделать работу | 7 | 7 |
| 5. | Возвращение самолета с полета | 6 | 6 |
| 6. | Отмена рейсов | 4 | 4 |
| 7. | Отключение двигателя в полете | 4 | 4 |
| 8. | Травмы персонала | 3 | 3 |
| 9. | Другие ошибки | 5 | 5 |
| Итого |  | 90 | 95 |

Классификация ошибок технического персонала по результатам анализа исследований (В). К ним относятся следующие группы ошибок персонала.

- Недоделка монтажа. К таким ошибкам относятся: неправильное направление установки компонента на ВС, монтаж компонента в неправильном месте, повреждение самого компонента, несовершенство монтажа.

Количество ошибок – 40.

- Неправильное использование заправочного обслуживания. К таким ошибкам относятся: нехватка заправочной жидкости, применение других видов жидкости, заправочное обслуживание не производилось. Количество ошибок – 15.

- Недоработки операций или неправильный ремонт.

Количество ошибок – 3.

- Неправильный метод и процесс обнаружения и устранения отказов, проверки или тестирование. К видам ошибок относятся: защитная панель не переставлена после завершения работы, при проверке неисправности работа не производилась в соответствии с документацией, отказ не устранен, контроль или осмотр недоделан.

Количество ошибок – 22.

- Действия, приводящие к попаданию внешних предметов в незащищенные рабочие места: оставление предметов, инструментов, запасных элементов на местах работы, попадание инструмента в двигатель или открытые топливные баки.

Количество ошибок – 3.

- Действия, приводящие к повреждению рабочего места или аппаратуры.

Количество ошибок – 3.

- Действия, приводящие к травме людей.

Количество ошибок –1.

- Другие виды ошибок составили – 2 случая.

Побочные факторы С, способствующие случайному характеру проявления ошибок обслуживающего персонала.

К таким факторам относятся следующие:

- Работа, задание, рабочая инструкция, которые могут быть непонятными, новыми и требовать затрат времени на освоение или когда нет соответствия типу ВС.

Количество факторов составило – 23.

- Опыт, техническая экспертиза. Недостаточность опыта и знаний, или несовершенство знаний систем самолета или процедурам авиакомпаний.

Количество факторов составило 23.

- Информация. Этот фактор характеризует недоступность восприятия или неправильное понимание персоналом несоответствий: типа ВС, недостаточности информации; несоответствия требований НТД (регламентов и инженерной инструкции процессов  деятельности, а также недоиспользования информации).

Количество факторов составило – 17.

- Конструкция или конфигурация самолета или системы. Этот фактор может привести к недоступности компонента. Неэргономичность конструкции, различная конфигурация самолетов в пределах типа ВС.

Количество факторов составило – 15.

- Неэффективная связь между отделами авиакомпаний, между рабочими и старшим составами, между старшим составом и управлением.

Количество факторов составило – 10.

- Контроль рабочего персонала. Этот фактор включает в себя: организацию контроля работы, наличие или нехватку опытного старшего технического состава, неправильное распределение работы.

Количество факторов составило – 8.

- Аппаратура, инструменты и запасные части. Они могут быть негодными или не проходили своевременные проверки. Нехватка инструкций по использованию или их недоступность и даже отсутствие, невозможность использования в определенном рабочем месте.

Количество факторов составило – 8.

- Факторы влияющие на индивидуальную отдачу персонала: здоровье работника, размеры его тела, домашние проблемы, переработка во времени (утомляемость), перемены времени.

Количество факторов составило – 7.

- Окружающая среда. Такие условия как высокие шумовые уровни, дожди, холод, температура, влажность, вибрация, вентиляция, присутствие токсичных веществ.

Количество факторов составило – 6.

- Организационные условия. «Поддержка» работ другими отделами организации: инженерной, плановой и другими службами. Моральное состояние работников, недостаточность технического состава. Наличие профсоюзов.

Количество факторов составило – 5.

На основании рекомендаций фирмы Боинг и обобщения опыта эксплуатации различных типов ВС автором была разработана и внедрена в практику авиакомпаний Галф Аэр методика исследования и устранения ошибок технического персонала. Разработан алгоритм процесса выявления и определены пути устранения ошибок эксплуатационного персонала. Разработаны рекомендации по повышению квалификации технического состава, внедренные в авиакомпаниях ТААГ (Ангола) и Галф Аэр (ОАЭ).