УДК 629.735.083021.03.620.179.1.001.57(043.2)

Ю.Н. Безкоровайный

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РЕВЕРБЕРАЦИОННОГО               УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Данная работа посвящена разработке методики оценки качества клеевого соединения в композитных материалах при диагностировании реверберационным ультразвуковым методом неразрушающего контроля.

Анализ развития авиационной техники показывает, что перспективы ее совершенствования связаны с использованием композитных материалов. Их эксплуатационные характеристики могут быть повышены за счет создания эффективных приборов неразрушающего контроля.

В данной работе рассмотрен реверберационный метод ультразвукового неразрушающего контроля. Он основан на явлении реверберации упругих волн в слоях с относительно небольшим коэффициентом затухания ультразвуковых колебаний (УЗК): импульс УЗК вводятся в металлический слой, в котором наблюдается многократно отраженные эхо-сигналы. Дефект соединения увеличивает коэффициенты отражения УЗК на границе раздела металл-пластик, в результате чего уменьшается скорость затухания амплитуд эхо-сигналов в слое металла.

В предыдущей работе [1] был описан алгоритм моделирования реверберационного метода неразрушающего контроля, данная работа посвящена разработке критерия качества соединения слоев образца.

Рассмотрим эффект реверберации в отдельно взятом слое материала (рис. 1), при этом зададимся следующими параметрами: пусть зондирование производится одиночным импульсом амплитуды A0 и бесконечно малой длительности; время прохождения акустического сигнала через слой материала толщиной x равно tx, при этом его амплитуда за счет затухания и рассеивания уменьшается в kx раз; коэффициент отражения от нижней границы материала равен kН; коэффициент отражения о верхней границы равен kВ; снятие сигнала происходит с верхней границы образца, которая обладает коэффициентом прозрачности kП; зондирующий импульс вводится в слой материала через верхнюю границу. Так как используется импульс бесконечно малой длительности, отраженные сигналы не накладываются и, следовательно, фазой принятых гармоник можно пренебречь.

Учитывая вышесказанное, первая отраженная волна будет иметь следующие параметры:

## Время прихода первой отраженной волны

t1=2tx

Амплитуда

A1=A0kxkHkxkΠ=A0kΠkx2kH

Соответственно для второй принятой волны

t2=4txA2=A0kxkHkxkBkxkHkxkΠ=A0kx4kH2kBkΠ

Для третьей волны

t3=6txA3=A0kxkHkxkBkxkHkxkBkxkHkxkΠ=A0kx6kH3kB2kΠ

Для i-той отраженной волны

ti=2⋅i⋅txAi=A0kΠkx(2⋅i)kH(i)kB(i−1)=A0kΠkBkx2kHkB(i)	              (1)

Если привести зависимость амплитуды сигнала в дискретные моменты времени ti в формуле (1) к экспоненциальной форме

Ai=k⋅e(z⋅i)	              (2)

где k=A0kΠkB;z=lnkx2kHkB

Отсюда следует, что амплитуда реверберирующего сигнала убывает со временем по экспоненциальному закону.

Если предположить, что характеристики kx, kВ, kП являются постоянными, то параметр затухания экспоненты z в формуле (2) будет зависеть от коэффициента отражения от нижней границы материала kН, который в свою очередь зависит от характеристик материала внешней среды.

Следовательно критерием качества соединения образцов может служить мажоранта сигнала, определив параметр z которой, можно определить коэффициент kН по следующей формуле

kH=ezkx2kB.

Но в системах реального времени при непосредственном определении параметров мажоранты будет затрачиваться значительное количество вычислительных ресурсов и, следовательно,  времени. Поэтому для оптимизации быстродействия целесообразно сравнивать полученный сигнал с эталонной мажорантой, рассчитанной заблаговременно для конкретного кондиционного образца с помощью модели [1].

Процесс диагностирования можно проиллюстрировать следующим рисунком (рис. 2)

Список литературы

- Синеглазов В.М., Безкоровайный Ю.Н. Построение имитационной модели реверберационного метода и построение на его основе устройств неразрушающего контроля//«Сборник научных трудов по материалам 5-й международной конференции ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА ПЕРЕДАЧИ, ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ», Харьков-1999.-С. 248-250.