УДК 629.735.01:629.735.45(045)

Л.В.Пономаренко, Ле Тхе Шон

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рассмотрена лопасть несущего винта вертолета, выполненная из композитных      материалов. Разработан общий алгоритм оптимизации ее параметров.

Большинство исследований по оптимизации аэроупругих несущих винтов (НВ) вертолетов проводились для прямых металлических лопастей. Обычно целью оптимизации является минимизация вибрационных нагрузок, действующих на вертолет в горизонтальном полете при сохранении аэроупругой устойчивости лопасти. Параметры конструкции в этих исследованиях часто ограничиваются распределением жесткости и массы по размаху лопасти. Однако в современных исследованиях были сделаны попытки использования таких параметров конструкции как положительная стреловидность лопасти, отрицательное поперечное V и сужение формы лопасти в плане. В последнее время таким лопастям специалисты уделяют повышенное внимание с целью увеличения сопротивления сжимаемости, решения проблем сваливания  и акустических шумов. Применение композитных материалов позволяет решать такие сложные задачи. Композитные материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с  металлами, имея лучшие характеристики усталости, более высокий коэффициент массовой жесткости и гибкость в приспосабливании структурных характеристик. Недавние исследования показали, что вибрационные нагрузки на втулки могут быть сокращены, как за счет настройки конструктивных параметров лопасти, так и за счет использования композитных материалов. Таким образом, задача заключается  в том, чтобы минимизировать вибрацию и динамические нагрузки лопастей вертолета путем оптимизации как конструктивных параметров лопасти по размаху, так и применением композитных материалов.

Прямой метод для уменьшения вибрации вертолета состоит в проектировании ротора таким образом, чтобы минимизировать вибрационные нагрузки на втулку. Лопасть ротора также подвергнута динамическим нагрузкам в нескольких гармониках, вызванных вибрационными изгибными и крутильными моментами, действующими вдоль размаха лопасти. Эти динамические нагрузки вызывают структурную усталость, что приводит к уменьшению ресурса лопасти. Критические динамические нагрузки в основном встречаются в местах, расположенных по размаху лопасти, где изгибающий момент самый высокий; для бесшарнирных  винтов это происходит в комле лопасти, а для несущих винтов с шарнирно закрепленными лопастями - вокруг средней секции  лопасти. Поэтому при прямом методе увеличения ресурса лопасти необходимо проектировать ротор с низкими вибрационными изгибными и крутильными моментами в критических местах, расположенных по размаху крыла.

Для оптимизации параметров композитных лопастей на первом этапе необходимо провести точный анализ аэроупругости в горизонтальном полете.

Рассмотрим НВ вертолета как винт с четырьмя упругими лопастями, действующий на жесткий фюзеляж. Лопасть НВ схематизирована с использованием  метода произвольного числа сегментов балки Эйлера-Бернулли, каждый из сегментов ориентирован в пространстве с различными: стреловидностью, отрицательным поперечным V и сужением формы лопасти в плане. Лопасть может изгибаться при подъеме, а также поддаваться упругому кручению и осевым деформациям. В расчет также учтены смещения по хорде центра масс секции лопасти, ее центра кручения и аэродинамического центра. Кроме того, каждый сегмент лопасти смоделирован с использованием одного или более элементов балки; внутрисегментная совместимость удовлетворяет условиям использования нелинейных преобразований. [1]

Анализ лопасти НВ методом конечного элемента основан на принципе Гамильтона, который может быть записан как

δП=ψ1ψ2δU−δT−δWdψ=ψ1ψ2i=1NδU−δT−δWdψ=0,                                  (1)

где δП– полная энергия, δТ- кинетическая энергия, тяга винта, δW- возможная работа, ψ- угол азимута, N- число лопастей. Особенность композитных материалов заключается в наличии возможной потенциальной энергии δU. Выражения для δT и δW одинаковы как для лопастей с современной металлической конструкцией, так и для лопастей с усовершенствованной композитной конструкцией.

В исследованиях используется конечный элемент с 15 степенями свободы. Эти степени свободы соответствуют кубическим вариациям в оси упругости и изгибным деформациям (при взмахе и отставании), а также квадратичным вариациям при упругом кручении. К изменяемым конструктивным параметрам относятся: угол сгиба двухсекционного коробчато-балочного лонжерона, неконструктивные массы и их сдвиг по оси упругости, а также стреловидность, отрицательное поперечное V и сужение формы лопасти в плане. Лопасть НВ разбита по размаху на пять конечных элементов и структурные параметры можно изменять для каждого из этих элементов. Это позволяет варьировать упругую жесткость и композитные связи по размаху лопасти. Анализ аэроупругости включает в себя вычисление балансировки ЛА, устойчивого поведения лопасти и устойчивости возмущенного движения лопасти.

В общем случае движение лопасти НВ можно описать  уравнением динамики вида:

Xt=AXt+BYt ,                                                                  (2)

где Xt- вектор внутренних состояний системы; Yt-вектор внешних воздействий на систему; А, В - передаточные матрицы.

Вычисляется устойчивая периодическая реакция лопасти во временной области с использованием метода конечных элементов после того, как уравнения в пространственной области преобразованы к нормальным модальным уравнениям. Нелинейное балансировочное уравнение и уравнение относительно реакции лопасти решены совместно с использованием метода Ньютона. Линеаризованные уравнения периодического возмущенного движения винта решены с использованием передаточных матриц Флоквета.

Для оптимизации используются 3 целевые функции [1]. Первая из них представляет собой только вибрационную нагрузку на втулку Jν, вторая функция включает изгибные колебания лопасти и крутильные моменты Jd, а третья является комбинацией обеих вышеназванных функций J. Первая целевая функция является суммой скалярных норм четырех оборотных сил и четырех оборотных моментов, передающихся четырех лопастным НВ вертолета на фюзеляж, как первичный источник вибрации, и определяется как

Jν=Fx4HP2+Fy4HP2+Fz4HP2+Mx4HP2+My4HP2+Mz4HP2,                              (3)

где  Fx4HP- четырех оборотная продольная сила, действующая на втулку, Fy4HP- четырех оборотная боковая сила, действующая на втулку, Fz4HP--четырех оборотная вертикальная сила, действующая на втулку, Mx4HP- четырех оборотный момент крена, действующий на втулку, My4HP-четырех оборотный момент тангажа, действующий на втулку,Mz4HP-четырех оборотный момент рыскания, действующий на втулку.

Вторая функция, определяемая вибрационными изгибными и крутильными моментами в комле лопасти, являющихся источниками динамических нагрузок для бесшарнирного винта, определяется как

Jd=j=1MjMxjRP2+MyjRP2+MzjRP2.                                                 (4)

Эта функция является весовой нормой первых М гармоник крутильных и изгибных моментов в комле лопасти. Число М выбирается в зависимости от амплитуды различных гармоник. В общем случае однооборотный упругий момент является наибольшим по амплитуде, амплитуды гармоник высших порядков будут уменьшаться с возрастанием порядка гармоники.

Комбинированная целевая функция имеет вид:

J=2JνJdJν+Jd.                                                                     (5)

Ограничения наложены на: аэроупругую устойчивость, частоту, авторотационную инерцию.

Ограничения на аэроупругую устойчивость позволяют винту сохранять устойчивость в различных состояниях полета, и для k-го режима можно записать

gsθ=αk+εk≤0,                                                             (6)

где εk - минимальный допустимый уровень в k-ом режиме; αk=lnλkR+λkl2π - действительная часть характеристики показателя k-го режима; λkR и λkl-λk-собственные величины k-го устойчивого режима, вычислены путем решения задачи на собственные значенияλx=Ψψ0+πψ0x, где Ψψ0+πψ0 - переходная матрица в конце одного периода времени T=2π и ψ0 - начальное время. Частотные ограничения сохраняют первые частоты взмаха, кручения и отставания с реальными границами. Ограничения на частоту размещения можно записать в виде

gfLθ=1−ωkωkL≤0;                                                           (7)

gfUθ=1−ωkωkLU≤0,                                                          (8)

где ωkнайдена путем решения задачи на собственные значения: K2Φ=ωk2MsΦ (Мs- структурная массовая матрица, Ф- форма колебаний).

Авторотационные ограничения обеспечивают достаточную инерцию винта для безопасной авторотации

gαD=Rα−1Ib.                                                                 (9)

Минимальное допустимое значение коэффициента момента инерции винта I по сравнению с величиной основного Ib задано как Rα.

Как видно из предыдущих рассуждений, перед нами стоит задача условной оптимизации с линейными ограничениями в виде линейных равенств и неравенств. Задачи такого рода лучше всего решать численными методами. Выделяют две основные группы численных методов решения задач оптимизации: методы спуска по возможным направлениям и методы штрафных функций. В первой поиск точки оптимума функции ведется на последовательности точек, удовлетворяющих ограничениям задачи. Если же в задаче имеются нелинейные ограничения, то удобнее использовать методы второй группы.

Поскольку в нашем случае ограничения линейны, то целесообразнее использовать методы первой группы. Каждый из этих методов предназначен для поиска наименьшего значения функции n переменных, в общем случае обозначаемой через Fx, при соблюдении неравенств cix≥0  i=1,2, ... , mи ряда ограничений типа равенств. Кроме того, каждый из алгоритмов такого сорта требует задания исходного приближения x0, начиная с которого он построит последовательность точек, переходя на k-м шаге k=0, 1, 2,…от точки xkк точке xk+1- в некотором смысле лучшему, чем xk, приближению решения. При этом в одних алгоритмах точки выбираются таким образом, чтобы для них выполнялись все ограничения задачи, в других эти ограничения могут нарушаться на некоторых или на всех итерациях. [2]

Использование предложенного подхода позволяет улучшить динамические характеристики вертолета за счет использования композитных материалов и оптимизации параметров лопасти НВ.

# Список литературы

- Ranjan Ganguli, Inderjit Chopra Aeroelastic Tailoring of Composite Couplings and Blade Geometry of a Helicopter Rotor Using Optimization Methods // Journal of Aircraft, Vol. 12, (4), Jul-Aug 1997, pp. 218-228.

- Ф. Гилл, У. Мюррей Численные методы условной оптимизации /Под ред. Петрова А.А.-М.: Мир,1997.-289с.