Темников В.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ ФИЛЬТРОВ

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ

Одним из основных средств предотвращения утечки информации по цепям электропитания является установка защитных фильтров (ЗФ) на сетевых зажимах защищаемых устройств.

Однако, при использовании ЗФ в силовых цепях электропитания разработчики часто сталкиваются с ситуацией, когда эффективность (вносимое затухание) ЗФ, установленных в конкретной аппаратуре, заметно, а иногда и существенно, ниже, чем эффективность тех же ЗФ, измеренная по стандартной методике ГОСТ 13661 при регламентированных сопротивлениях источников и рецепторов информативных сигналов. Это в значительной степени обусловлено различиями между значениями импедансов конкретных источников и рецепторов информативных сигналов.

В настоящей работе приведены результаты анализа эффективности ЗФ при их применении в силовых цепях, источники и рецепторы информативных сигналов в которых имеют различный импеданс.

Для анализа вносимого затухания фильтров автором разработана модель цепи электропитания, включающая в себя источник информативного сигнала в виде источника напряжения Е с внутренним импедансом Zi, рецептор сигнала (сеть или эквивалент сети), моделируемый сопротивлением Zp, и ЗФ, установленный на входных зажимах устройства-источника информативного сигнала.

В докладе приведены расчетные частотные зависимости вносимого затухания различных фильтров при различных значениях элементов эквивалентных схем, моделирующих импедансы источников и рецепторов информативных сигналов. Эти зависимости, полученные в результате исследований, позволяют на ранних стадиях проектирования защитных  устройств оценить затухание ЗФ в конкретных условиях их применения.

На основе результатов расчетов ЗФ и их вносимого затухания, проведенных с учетом частотозависимого внутреннего импеданса конкретных преобразовательных устройств, выявлены элементы, параметры которых обусловливают значения частот экстремумов - максимум и минимум частотных зависимостей затухания ЗФ.

Автором разработаны рекомендации по схемному построению ЗФ.

Полученные данные позволяют проводить расчет вносимого затухания различных защитных фильтров в конкретных условиях их применения, обоснованно выбрать схему и параметры элементов фильтров, имеющих высокое вносимое затухание как на низких, так и на высоких частотах, при изменении сопротивлений источников информативных сигналов в широких пределах.