# УДК 519.21

М.Т.Корнійчук, О.І.Романов,

І.К.Совтус, В.М.Шутко

ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ПЕРЕХІДНИХ СТАНІВ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Досліджуються перехідні стани процесу функціонування складної системи і визначаються ймовірності цих станів в усталеному ре-жимі. Побудовані моделі оцінки ймовірностей можливих станів системи з урахуванням часу, який пройшов з моменту настання певного стану.

Системи обробки, збереження та передачі інформації (СОЗПІ) характеризують можливі стани, що визначаються рівнем її завантаженості, а саме наявністю кількості завдань, які виконує на даний час система. Правильне прогнозування можливого стану системи й тривалості перебування в ньому має важливе практичне значення, особливо під кутом зору раціонального (а інколи навіть й оптимального) розподілу об’єму загального потоку інформації між окремими СОЗПІ. При цьому важливо врахувати такі практичні фактори, як неординарність вхідної течії вимог на обробку та залежність її інтенсивності від наявності певної кількості завдань в системі. Адже який сенс надсилати інформацію на конкретну СОЗПІ, якщо вона є завантаженою до певного (допустимого) рівня і процес обробки буде затриманий в часі. За цих умов спробуємо формалізувати постановку задачі.

Нехай pk – ймовірність того, що СОЗПІ знаходиться в стані k, тобто, що системою опрацьовується k заявок.  І нехай pk(x) – ймовірність перебування СОЗПІ в стані k, і тривалість знаходження в цьому стані не перевищує x. Для розрахунків і оцінювання величин pk і pk(x) скористаємось математичними методами теорії масового обслуговування (ТМО). За аналогією до роботи [2] будемо вважати, що течія заявок на обробку є пуассонівською, неординарною і неоднорідною в часі з інтенсивністю λrxk+1, де r – кількість нових заявок, що надійшли, k – кількість завдань, які обробляє система, x – час перебування СОЗПІ в стані k. Для зручності позначимо суму збіжного ряду цієї послідовності через λ(x), тобто

λx=r=1∞λrx.

Вважаємо, що СОЗПІ є багатоканальною, і дисципліна обробки інформації (обслуговування) на кожному каналі не залежить від інших каналів, а розподіл часу обслуговування відбувається за експоненціальним законом з параметром μ.

За цих передумов нас цікавитимуть числа pk і функції pk(x), побудова ймовірнісних моделей для оцінювання яких і є змістом даної роботи.

Скористаємось аналогом постановки задачі в роботі [2], а тому не будемо будувати перехідні ймовірності процесу обслуговування і складати рівняння Колмогорова. На основі результатів роботи [2] можемо записати

pk0=r=0k−11r+10∞λk−ruduj=1∞pj0pjr0,u, k≥1,               (1)

де через pjk(y, x) позначені перехідні ймовірності допоміжно введеного марківського ланцюга (див.[2]).

Введемо позначення

γjk=r=0k−11r+10∞λk−rupjr0,udu.                                (2)

Тоді формулу (1) можна записати у вигляді

pk0=j=1∞pj0γjk.

Розглянемо матрицю елементів γjk, тобто матрицю

Γ=γjk.

Щодо характеру цієї матриці, то має місце наступна теорема.

Теорема. Якщо для будь-якого ε > 0 виконується умова

ε∞λudu=∞,                                                  (3)

то матриця Γ є стохастичною, тобто для всіх j

k=1∞γjk=1.

Доведення. Оскільки умова (3) узгоджується із застосовними аспектами розв’язуваної задачі, то будемо припускати його виконання і у подальшому. Для доведення сформульованої теореми через tj(x) позначимо ймовірність того, що процес ζx, перебуваючи в момент часу x в стані j, коли-небудь потрапить у поглинаючий стан ω. Якщо перехід до стану ω відбувається в інтервалі (u, u + du) (u > x) із стану k, то відповідна ймовірність дорівнює

pjkx,u1k+1λudu.                                             (4)

Для отримання ймовірності tj(x) проінтегруємо диференціал (4) по всім змінним u й результат просумуємо по всім k:

tj(x) = k=1∞1k+1x∞pjkx,uλudu.

Одержаний вираз для tj(x) порівняємо з виразом (2) для γjk. Легко бачити, що

k=1∞γjk=tj0.

Тому для стохастичності матриці  Γ  досить переконатися, що для всіх    j  і  x виконується співвідношення

tj(x) = 1.

Використовуючи перехідні ймовірності [2], можна записати, що

t0x=1−exp−x∞λudu.                                      (5)

Згідно з умовою (3), вираз (5) набуває такого вигляду

t0(x) = 1.

Знову використовуючи співвідношення для перехідних ймовірностей [2], одержуємо вираз для ймовірностей tk(x) при k > 0:

tkx=x∞exp−xukμ+λvk+1dvλuk+1+kμtk−1udu.

Використовуючи  метод  математичної  індукції  та  припускаючи,  що  tk-1(x) =1, покажемо, що tk(x) = 1. Дійсно,

tkx=x∞exp−xukμ+λvk+1dvλvk+1+kμdu=1−exp−x∞kμ+λuk+1du.

Згідно з формулою (3) маємо

exp−x∞kμ+λuk+1du=0,

Отож,

tk(x) = 1

для всіх k та для будь-якого x. Цим теорему доведено.

Далі, застосувавши теорему, можна побудувати шукану модель перехідних ймовірностей.

###### Список літератури

1. Коваленко И.Н., Кузнецов Н.Ю. Методы расчета высоконадежных систем. – М.: Радио и связь, 1988. – 184 с.

2. Корнійчук М.Т., Савіна С.С., Семенченко А.І., Шутко М.О. Стохастична інтегро-диференціальна модель зв’язку ймовірностей станів системи обробки інформації//Вісник КМУЦА, 2000, № . – С.

3. Корнийчук М.Т. Статистические оценки распределений и параметров.  Математическая статистика.– К.: КВИРТУ ПВО, 1974.–178 с.

4. Корнійчук М.Т., Совтус І.К. Стохастичні моделі інформаційних техно-логій оптимізації надійності складних систем. – К.: КВІУЗ, 2000. – 316 с.

5. Хорошко А.В. Аналитическая модель защищенной сети//Защита информации. Сб.науч.трудов. – К.: КМУЦА, 1998. – С.22-25.