УДК 461.513

В.В.Загоруйко, канд.техн наук, Э.А.Ковалевский, канд.техн.наук, В.В.Конин, д-р техн.наук.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ДОСТАВКИ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ

ИНФОРМАЦИИ АВИАЦИОННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Рассмотрены вопросы доставки корректирующей информации от контрольно-корректирующей станции на борт воздушного судна. Проанализированы варианты создания цифрового радиоканала передачи информации по требованиям ICAO с учетом предложений рынка и новейшей элементной базы.

Актуальность вопроса

К настоящему времени тенденция перехода к навигационному обеспечению гражданских и военных пользователей в Украине путем использования спутниковых технологий получила общее одобрение [1,2]. При этом предполагается построение национальной системы космического навигационно-временного обеспечения (СКНВО) с интеграцией ее в системы в GNSS и    CNS/ATM.

Определена структура национальной СКНВО [2], представляющая собой 10-12 контрольных станций (КС) опорной дифференциальной сети, центра сбора и обработки информации (главная КС) и локальных КС, предназначенных для решения специализированных задач в заданных регионах страны.

Одним из проблемных вопросов в этой связи является вопрос передачи корректирующей информации (КИ) от ККС на борт воздушного судна, по которому еще не принято однозначного решения.

Вместе с тем решение задачи передачи КИ является узловым звеном в комплексном вопросе построения средств посадки в составе локальной ККС, радиоканала, бортового навигационного оборудования.

Анализ вариантов

Для связи с бортом используются диапазоны частот 108 … 117, 575 МГц и            117,975 … 137,0 МГц.

При ориентировке на последние рекомендации ICAO [3] доставка КИ должна производиться по радиоканалу в диапазоне частот 108 … 117.975 МГц с шагом 25 кГц.

Требования  SARPS  предполагает передачу цифровой информации со скоростью 315000 бит/с в виде пакета из 4 сообщений в системе разделенного времени  TDMA.

В общем виде схему радиоканала передачи КИ можно представить в виде рис.1.

КИ

ЦИ

Ко-дер

Модуля-тор

Выходн.

каскад

Деко-дер

Демодуля-тор

Входн.

каскад

Рис.1 - Обобщенная схема радиоканала

Основной частью радиоканала, определяющей скорость передачи информации, полосу  занимаемых частот и помехоустойчивость, является модем.

Для обеспечения скорости передачи 31 500 бод, полосы 25 кГц и вероятности сбоя на   1 бит информации 10-8 необходимо использовать восьмиуровневую относительно-фазовую модуляцию D8PSK. Анализ предложений рынка, проведенный по  промышленным каталогам, сети Internet и по переписке с фирмами показал следующее.

На рынке не имеется модемов D8PSK. Нет сведений об их разработке в странах СНГ.

К настоящему времени разработаны теоретические аспекты проектирования модемов с многоуровневой фазовой модуляцией [4,5]. Однако затруднителен подбор элементной базы для их реализации.

Так, если пойти по пути построения модулятора по схеме рис. 2, то имеется для нужного диапазона частот лишь очерченная часть в виде модулятора MGC-176M фирмы            Mini Circuit стоимостью 55 $.

Рис. 2 - Схема построения многоуровневого фазового модулятора с модуляцией квадратур сигнала.



Полосовой фильтр

Манипуля-ционный кодер

Генератор несущей

Требуется разработка полосового фильтра и манипуляционного кодера. При разработке соответствующего демодулятора дополнительно появляются проблемы реализации схем выделения несущей и тактовой частоты.

Генератор несущей

:8

Коммутатор

Полосовой фильтр

Манипуляционный

кодер

Вариант построения модулятора по схеме рис. 3 связан с поиском элементной базы и по сути полной разработкой модема.

Рис. 3 - Схема построения многоуровневого фазового модулятора с делителем частоты.

Таким образом, одним из вариантов на пути построения радиоканала передачи КИ является постановка задачи создания модема D8PSK с соответствующим проведением         маркетинга, созданием кооперации  разработчиков-производителей и обеспечением финансирования.

Альтернативой, позволяющей решить задачу разовой поставки комплекта радиоканала, является закупка его за рубежом. Так фирма TELERAD (Франция) выпускает передатчик  EM 9009 и приемник RE 9009, работающие в диапазоне частот 108 - 117,975 МГц с модемом D8PSK в системе TDMA и с характеристиками, отвечающими требованиям ICAO. Ориентировочная стоимость комплекта - 14 000 $.

Однако для решения задач построения национальной системы навигационного обеспечения с учетом ее двойного применения требуется максимальное участие отечественных разработчиков и производителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ показывает, что в настоящее время в странах СНГ не имеется разработок, позволяющих укомплектовать систему посадки по 1 категории метеоминимума радиоканалом передачи корректирующей информации.

Разовым решением такой задачи является закупка его в фирме TELERAD.

Решением задачи в перспективе представляется разработка радиоканала кооперацией производителей стран СНГ с первоочередным вопросом создания модема D8PSK.

Список использованной литературы:

1. Концепция модернизации и развития объединенной гражданско-военной системы аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины.- Киев: Минтранс, 1999. - 24 с.

2. Концепция создания системы навигационного обеспечения Украины // А.П.Верещак, В.В.Пискорж, А.А.Жалило и др. / Космічна наука і технологія. - 1998. - Т. 4,  № 5/6. -     С. 46-55.

3. Дополнение А. к  письму государствам AN7/1-99/95, ICAO, 1999.

4. Банкет В.Л., Дорофеев В.М. Цифровые методы спутниковой связи. М.: Радио и связь, 1988. - 240 с.

5. Банкет В.Л.. Иващенко В.В., Геер А.Е. Цифровые методы передачи информации в спутниковых системах связи.- Одесса: УГАС им. А.С. Попова, 1996. - 180 с.