# УДК 51.380.115:624.072.22

## В.П. Харченко, д-р техн. наук

процедура підсумовування рішень в аерокосмічній інформаційній системі моніторингу та керування транспортом

Запропонована процедура підсумовування рішень підсистем та засобів системи. Результатом є збільшення вірогідності даних, що підвищує ефективність системи та безпеку руху транспорту.

Аерокосмічна інформаційна система моніторингу та керування транспортом включає ряд підсистем, які дозволяють визначити місцезнаходження транспортного об’єкта і прийняти відповідне рішення щодо виконання заданої програми руху [1]. Кожна із таких підсистем (наприклад, навігаційна або спостереження) складається із окремих засобів з різними характеристиками, які визначають вірогідність їх даних. Тому для підвищення ефективності інформаційної системи важливо визначити результативний алгоритм поєднання рішень кожного із засобів з метою їх подальшого інтегрованого використання. Ця задача важлива також для поєднання рішень окремих підсистем у випадку виникнення екстремальних ситуацій і визначення ефективного алгоритму розв’язання можливого конфлікту.

Нехай використовується мережа із М інформаційних засобів спостереження за повітряним кораблем (ПК). Крім того, припускаємо, що на борту ПК використовується інформація навігаційної системи. Паралельно функціонують М+1 послідовне правило для класифікації ситуацій польоту. Розв’язок класу ситуацій передається в центр керування, де остаточно присвоюється клас ситуації і визначається поведінка ПК.

Нехай для кожного послідовного правила задані однакові рівні середнього ризику R. Із нього вибираються пороги для кожного послідовного правила. Розв’язок будемо приймати на основі перших трьох інформативних надходжень. Формалізуємо цю процедуру. Вона є комбінацією правила простого голосування та правила максимальної впевненості [2]. Особливе значення при прийнятті рішення безумовно буде мати ситуація катастрофи (КС) згідно класифікації повітряної обстановки [3].

Якщо Si- перше надходження розв’язку в центр керування польотами, то можливі такі випадки.

Випадок А. За умови Si=S5(КС) приймається рішення КС.

Випадок Б. Якщо Si≠S5(КС) очікуємо на надходження другого розв’язку Sj. За умови Sj=S5 приймається КС, а при Si≠S5, але Sj=S5 за правилом простого голосування приймається розв’язок про цю загальну ситуацію Sj=S5.

Випадок В. Якщо Si≠S5, Sj≠S5, то очікуємо третього надходження Sk. За умови Sk=S5 приймається рішення, що має місце КС.

Випадок Г. В протилежному випадку, коли Si≠S5 та S5∉Si,Sj,Sk необхідно також забезпечити прийняття рішення. Для цього модифікуємо правило максимальної впевненості ближче до баєсовського правила. Тоді в центр керування окрім розв’язків Si,Sj,Sk також будемо вимагати надходження наборів апостеріорних імовірностей в моменти прийняття рішень щодо класів ситуацій . Це набори

q1(1),...,q4(1);q1(2),...,q4(2);q1(3),...,q4(3).					(1)

В центрі керування повинні бути відомі апріорні імовірності Pi,1≤i≤4 для класів ситуацій , тобто про всі ситуації, крім КС. Вважаємо, що спостереження різних інформаційних систем незалежні, тому в (1) маємо три групи взаємно незалежних випадкових подій: перша група не залежить від другої і т.п.

Зазначимо, що числа в (1) пропорційні ступеню впевненості в тому, що має місце певний клас, який визначений відповідно системного спостереження. Правило максимальної впевненості пропонує розглянути

maxqS(1),qSi(2),qSk(3)

і прийняти рішення на користь такої ситуації, яка досягає найбільшої величини. Але це правило має емпіричне обгрунтування. Значно ж краще з погляду мінімізації середньої похибки обгрунтовано баєсовське правило. Тому розглянемо використання баєсовського підходу і теорії колективних рішень.

Припустимо, що визначений порядок надходження рішень від першої, другої та третьої інформаційної системи. Нехай x,y,z - відповідні вектори спостережень (на момент прийняття рішення) і ραj,1≤α≤4,1≤j≤3 є α−а щільність спостереження вектора для j-ї інформаційної системи. Тоді щільність збільшеного вектора x,y,z в силу незалежності групи спостереження

ραU,V,W=ρα1U⋅ρα2V⋅ρα3W,1≤α≤4.

Таким чином формуються 4 щільності для збільшеного вектора спостереження, який відповідає класам ситуацій Sα,1≤α≤4.

При спостереженнях x,y,z згідно баєсовському правилу необхідно шукати для точки спостереження

max1≤α≤4Pαρα1xρα2yρα3z=max1≤α≤41Pα1qα1xqα2yqα3z××k=14pkρk1xk=14pkρk2yk=14pkρk3z.		(2)

Максимізація (2) рівнозначна максимізації

max1≤α≤4qα1xqα2yqα3zpα2.					(2)

Якщо максимум досягається при α=α0, то приймаємо Sα0. Якщо максимум спостерігається одночасно на декількох α, то є сенс (з метою безпеки) прийняти Sα з найбільшою величиною α. Це пояснюється тим, що ситуація з більшим індексом α несе більшу небезпеку.

Нехай W - множина таких спостережень x,y,z, для яких реалізується ситуація Γ. Тоді правило (3) максимізує імовірність вірної класифікації на множині W

PnW=k=14pkwkρkU,V,Wdudvdw.					(4)

Тут Wk - множина спостережень, на якій приймається рішення на користь ситуації Sk, W=4k=1Wk.

Відомо [4], що максимум (4) досягається, коли на Wk

pkρk=max1≤α≤4piρj,

але це і є процедура (3). При цьому для побудованого баєсовського правила імовірність вірного розпізнавання ситуацій на множині W дорівнює

Pn=PnW=WmaxpkρkU,V,Wdudvdw.				(5)

Відзначимо, що (5) можна виразити і через апостеріорні імовірності

Pn=Wmax1≤k≤4qk1Uqk2Vqk3WPk2Q1uQ2vQ3wdudvdw,

де Qi=k=14Pkρki - усереднена щільність спостереження.

Таким чином, викладена процедура підсумовування рішень дозволяє підвищити вірогідність даних системи та/або поєднання рішень окремих засобів (навігаційних, первинних та вторинних радіолокаційних, супутникових). Наслідком цього є суттєве підвищення ефективності системи та зростання рівня безпеки руху, оскільки, використовується структурна надлишковість.

Список літератури

- Харченко В.П. Майбутнє аерокосмічних інформаційних систем і керування транспортом //Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації, №2, 1996. – с.166-179.

- Барабаш Ю.Л. Коллективные стохастические решения при распознавании. –М.: Радио и связь, 1983. – 222 с.

- Харченко В.П., Косеко Г.Г. Многоальтернативный последовательный метод в задачах ситуационного анализа воздушной обстановки //Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов обеспечения полетов: Сб. научн. тр. –КМУГА, 1996. – с. 3-10.

- Закс Ш. Теория статистических выводов. –М.: Наука, 1975. – 776 с.