УДК 351.814.2

С.Н. Неделько, к.т.н.; А.В. Сержанов

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ БЕЗОПАСНЫХ ВЫСОТ ПОЛЕТА ВС ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА СУ

В статье рассматриваются вопросы пожароопасности силовых установок ВС, приводятся причины возникновения пожаров СУ, а также произведен расчет безопасных высот полета для самолетов Ан-2 и Ан-24, с которых, при возникновении пожара СУ, возможно выполнение безопасной вынужденной посадки.

Пожар силовой установки (СУ) является одним из наиболее часто случающимся видом пожаров на ВС в полете - более 50% от общего числа пожаров. СУ является наиболее пожароопасной зоной на ВС по двум основным причинам:

- наличие легковоспламеняющихся жидкостей (авиатопливо, техническое масло, гидрожидкость);

- высокие температуры при работе двигателей.

СУ имеет высокую степень пожароопасности из-за того, что в ней имеется потенциальная возможность возникновения пожара вследствие разрушения или повреждения каких-либо элементов. Чаще всего первопричиной пожара является отказ двигателя. Наиболее распространенный вид отказа - это отрыв вращающихся частей двигателя - турбины, компрессора и т.п. Появление течи горючих жидкостей при нарушении герметичности топливной, масляной и гидросистем и попадание их (жидкостей) на горячие элементы двигателя также приводит к пожару СУ.

Рассмотрим возможность выполнения безопасной посадки ВС при возникновении пожара СУ в зависимости от высоты полета на примере самолетов Ан-2 и Ан-24.

Согласно РЛЭ как этих, так и других типов ВС, при возникновении пожара СУ и не ликвидации его бортовыми средствами противопожарной защиты (СПЗ) экипаж обязан произвести немедленную вынужденную посадку, в том числе и вне аэродрома с подбором площадки с воздуха.

Проведенные ранее исследования показывают, что критическое время развития пожара двигателя, до момента выхода пламени из подкапотного пространства, прогорания противопожарных перегородок и проникновения огня в смежные с двигателем отсеки (топливные баки, отсеки шасси - для самолета Ан-24, кабина экипажа - для самолета Ан-2) в случае не ликвидации пожара бортовыми СПЗ (кр) составляет от 3 до 5 минут, а в отдельных случаях (например, загорание топливной и масляной систем) это время может составлять менее одной минуты.

Исходя из этого определим максимальные безопасные высоты для пожара СУ, при снижении с которых ситуация не переходит из аварийной стадии в катастрофическую для кр = 1, 3, 5 минут.

При возникновении пожара двигателя на самолете Ан-2 экипаж обязан прекратить подачу топлива, отключить зажигание и генератор, произвести немедленную посадку на подобранную с воздуха площадку. Максимальный угол планирования (снижения с нулевой тягой) самолета Ан-2 составляет 5,7 , скорость планирования 160 км/ч. На рисунке 1 приведены значения максимальных безопасных высот полета для данного типа ВС.

Рис.1.Зависимость максимальной безопасной высоты полета самолета Ан-2 Нmaxбез от критического времени развития пожара

При возникновении пожара двигателя (двигателей) на самолете Ан-24 и в случае его не ликвидации бортовыми СПЗ экипаж обязан отключить двигатель (двигатели) и немедленно произвести вынужденную посадку. Согласно РЛЭ, время экстренного снижения с высоты 6000 м до 400 м (скорость снижения максимальная Vприб = 530 км/ч), включая время торможения до скорости 300 км/ч  -  4,5 минуты. Посадка вне аэродрома производится, как правило, с убранным шасси. Поэтому с высоты 400 м до 70 м вертикальная скорость снижения должна быть не более 7  7,5 м/с (время снижения tсн = 47 сек.) и с высоты 70 м до земной поверхности вертикальная скорость снижения не более 3,5 м/с (tсн = 23 сек). Исходя из этого рассчитываем зависимость максимальной безопасной высоты полета самолета Ан-24 от критического времени пожара (рисунок 2).

Рис.2. Зависимость максимальной безопасной высоты полета самолета Ан-24 Нmaxбез от критического времени развития пожара

Список используемой литературы

- Лужецкий В.К. Обеспечение пожарной безопасности воздушных судов гражданской авиации. - ЦНТИ ГА, Воздушный транспорт, Обзорная информация.1988.

- Руководство по летной эксплуатации самолета Ан-2. М.: “Воздушный транспорт”, 1984.

- Руководство по летной эксплуатации самолета Ан-24. М.: “Воздушный транспорт”, 1987.

- Шифрин М.Н. Практическая аэродинамика самолета Ан-2. М.: “Транспорт”, 1966.