## УДК 621.396.96

### Л.М. Сугоняко, аспірант

Принцип побудови інтегрованої системи попередження зіткнень

Визначені основні тенденції інтегрування засобів забезпечення польотів. Наведені результати моделювання імовірнісних характеристик інтегрованих систем.

В даний час існує декілька систем визначення місцезнаходження повітряного корабля (ПК) і систем попередження зіткнень (СПЗ). Задачею інтегрованої СПЗ є об'єднання існуючих систем в єдину систему попередження зіткнень для глобального спостереження за ПК і запобігання зіткнень. Екіпаж ПК має можливість визначати своє місце розташування за допомогою ряду систем, таких як:

- радіомаякові системи типу VOR/VOR, DME/DME, VOR/DME, PVOR, DVOR, PDVOR, РСБН, РСДН;

- супутникова система навігації GNSS(спільне використання систем GPS і GLONASS);

- радіолокаційне спостереження;

- інерційні навігаційні системи.

Таким чином, є надмірність інформації про місцезнаходження ПК, що дозволяє підвищити точність і достовірність визначення місця його розташування. Підвищення точності і достовірності інформації про місце розташування ПК сприяє поліпшенню якості роботи СПЗ і дозволяє підвищувати щільність повітряного руху [1].

Розглянемо декілька прикладів роботи інтегрованої СПЗ.

Повітряний корабель знаходиться в зоні радіолокаційного контролю і виконує політ по трасі. ПК визначає своє місцезнаходження за допомогою радіомаякових систем і GNSS і передає координати ПК у центр обслуговування повітряного руху (ОПР) використовуючи лінію передачі даних у режимі S вторинного оглядового радіолокатора (ВОРЛ), або, у випадку відмови апаратури використовуючи мовний ДВЧ зв'язок або лінію передачі даних і мовний зв'язок AMSS (супутникова система зв'язку рухливої служби, що забезпечує канал зв'язку «ПК - супутник зв'язку - центр ОПР»). Центр ОПР використовуючи радіолокаційне спостереження (ПОРЛ і ВОРЛ) також визначає місцезнаходження ПК. Таким чином, у центрі ОПР є координатна інформація про місце розташування ПК як мінімум від трьох незалежних систем, що дозволяє підвищити точність визначення координат ПК. Така ж інформація надходить від усіх ПК, що знаходяться в повітрі. При наявності таких даних працює СПЗ, що у випадку небезпечного зближення ПК визначає конфліктуючі ПК і видає рекомендації диспетчеру й екіпажу для вирішення конфліктних ситуацій. Якість роботи СПЗ залежить від точності координатної інформації. Крім цього, на борту працюють бортова СПЗ (БСПЗ) і система попередження зіткнень із землею (СПЗЗ). БСПЗ взаємодіє зі СПЗ центру ОПР, використовуючи вищевказані канали зв'язку, щоб уникнути протиріч у рекомендаціях БСПЗ і СПЗ центру ОПР. Крім того, повітряні судна в даний час оснащені інерційними навігаційними системами (ІНС), частіше здвоєними або строєними. Сучасні ІНС мають досконалу автоматичну систему коригування, засновану на одержанні даних від здвоєного DME і/або VOR. Таким чином, ІНС є ще одним джерелом координатної інформації про місце розташування ПК і може використовуватися для підвищення точності координатної інформації.

Супутник

AMSS

Супутник

AMSS

Супутник

GNSS

Супутник

GNSS

Супутник

GNSS

Супутник

GNSS

ПК

ПК

Радіомаяк

Радіомаяк

Радіомаяк

Радіомаяк

РЛС

Центр

ОПР

Станція дифференційного режиму GNSS

Радіоканал роботи БСПЗ

Радіоканал радіолокаційного контролю

Радіоканал передачі даних і зв'язку

Радіоканал координатної інформації

Радіоканал роботи СПЗЗ

Канал передачі коригувальної інформації диференціального режиму роботи GNSS

Рис. 1. Структурна схема інтегрованої системи попередження зіткнень

Повітряний корабель знаходиться поза зоною радіолокаційного контролю і виконує політ по трасі. ПК визначає своє місцезнаходження за допомогою радіомаякових систем і GNSS, та передає координати ПК у центр ОПР, використовуючи лінію передачі даних і мовний зв'язок AMSS [2]. Таким чином, у центрі ОПР є координатна інформація про місцезнаходження ПК Така ж інформація надходить від усіх ПК, що знаходяться в повітрі. Маючи ці дані працює СПЗ, що у випадку небезпечного зближення ПК визначає конфліктуючі ПК і видає рекомендації диспетчеру й екіпажу з розв’язання конфліктної ситуації, рекомендації передаються за допомогою AMSS по каналам «центр ОПР – супутник зв'язку - ПК». Крім цього, на борту працюють БСПЗ і система попередження зіткнень із землею (СПЗ ). БСПЗ взаємодіє зі СПЗ центру ОПР, використовуючи вищевказаний канал зв'язку, щоб уникнути протиріч у рекомендаціях БСПЗ і СПЗ центру ОПР. Крім того, на борту є ІНС - ще одне джерело координатної інформації про місце розташування ПК і може використовуватися для підвищення точності координатної інформації.

Таким чином, центр ОПР має у своєму розпорядженні координатну інформацію про всі повітряні судна, що знаходяться в повітрі незалежно від того знаходяться вони в зоні радіолокаційного контролю чи ні.

Також слід зазначити, що на борту крім перерахованих вище систем необхідна установка системи попередження про вліт в зсув вітру. Застосування даної системи дозволить знизити можливість катастроф причиною, яких є зсув вітру на малих висотах і полегшити роботу пілотів у подібних ситуаціях.

Ця ідея цілком узгоджена з глобальним планом переходу до систем CNS/ATM ICAO. В даний час спостереження за повітряним простором побудовано на використанні первинних і вторинних радіолокаторів (у районах аеродромів і континентальному повітряному просторі) і мовних повідомлень про місце розташування ПК (в океанічному повітряному просторі і поза зонами радіолокаційного контролю). У майбутньому планується зниження потреби в первинних радіолокаторах і впровадженні автоматичного залежного спостереження (АЗС). АЗС являє собою призначену для цілей ОПР функцію, що полягає в тому, що ПК автоматично передає по лінії передачі даних координатну інформацію одержану за допомогою бортових навігаційних систем. Дані АЗС будуть використовуватися для АС КПР і наступної передачі диспетчеру. Крім використання в районах відсутності радіолокаційного контролю АЗС знайде ефективне  застосування в районах із високою інтенсивністю повітряного прямування, де воно може використовуватися в якості додаткового і/або резервного засобу по відношенню до вторинного радіолокатора, знижуючи потреби в первинних радіолокаторах. Повні переваги АЗC реалізуються при використанні двосторонньої лінії передачі даних і/або мовного зв'язку між пілотом і диспетчером. Мовний зв'язок передбачається, принаймні, в аварійних і нестандартних ситуаціях. Також передбачається ще один метод АЗС із радіомовною передачею даних про місцезнаходження в просторі і в часі об'єктів (ПК, транспортні засоби аеродрому і т.д.), наприклад за допомогою ДВЧ лінії цифрового зв'язку або сигналів режиму S. Цей метод може використовуватися для контролю руху на землі як альтернатива радіолокаторам огляду льотного поля. Для впровадження АЗС необхідно забезпечити лінію передачі даних «повітря-земля», узгодження в часі (UTC) і передачу міток часу, наземну інфраструктуру передачі інформації органу ОПР, що відповідає за процедури обслуговування повітряного руху [3].

Інтегрована СПЗ являє собою об'єднання різноманітних джерел координатної інформації з глобальними супутниковими системами зв'язку і навігації (AMSS і GNSS), і проводить централізоване опрацювання координатної інформації від декількох незалежних джерел у центрі ОПР системою попередження зіткнень.

Приклад роботи інтегрованої СПЗ поданий на рис.1.

Маючи координатну інформацію про місцезнаходження ПК від різних незалежних систем, можливо об’єднувати її з метою покращання точності. Об’єднання координатної інформації можливе від двох або трьох систем та по кільком логічним схемам (І, АБО, мажоритарна логіка). Покращання точності координатної інформації відбувається за рахунок надлишку інформації і відбивається на імовірності відхилення істинної гіпотези (помилка першого роду) Р(В/І) та імовірності прийняття хибної гіпотези (помилка другого роду) Р(П/Х).

Аналіз результатів моделювання для на імовірності відхилення істинної гіпотези (мал.2) показує, що кращий результат об’єднання координатної інформації дає логіка І, ніж логіка АБО. Мажоритарна логіка об’єднання дає теж непогані результати, але гірше схеми І при об’єднанні трьох систем, а при об’єднанні двох систем - їх результати близькі.

Результат для імовірності прийняття хибної гіпотези (мал. 3) кращий при об’єднанні логікою АБО, ніж логікою І. При цьому результативніше об’єднання трьох систем.

а)

б)

Рис. 2. Графіки залежності розподілення імовірності Р(В/І) від логіки об’єднання систем при об’єднанні: а) двох систем; б) трьох систем

а)

б)

Рис. 3. Графіки залежності розподілення імовірності Р(П/Х) від логіки об’єднання систем при об’єднанні: а) двох систем; б) трьох систем

Приймаючи до уваги всі результати моделювання, можна зробити висновок: використовувати почергово об’єднання інформації за схемами І чи АБО як для об’єднання двох, так і трьох систем.

# Список літератури

- Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации. Том IV. Системы обзорной радиолокации и предупреждения столкновений. 1-е изд.1995г.-115с.

- CIR 267. Рекомендации по внедрению и эксплуатационному использованию глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) 1996г.-111с.

- Беляевский Л.С., Крыжановский Г.А., Харченко В.П., Ткаченко В.П. Радиоконтроль траекторий движения летательных аппаратов./Под ред. Беляевского Л.С., и Крыжановского Г.А. - М.: Воздушный транспорт, 1996г.-312с.