# УДК 681.3 + 621.372.542 + 621.396.96

К.К. Веремеенко, А..В. Белохвостиков

# АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ

# СРЕДСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА

Приводится краткое описание системы управления аэропортовыми наземными транспортными средствами, разработанной ЗАО ПРИН (Россия, Москва). Обсуждается общая структура системы, в основе которой лежат спутниковое позиционирование и современные технологии передачи и обработки информации Раскрывается состав и назначение основных частей системы. Обсуждаются преимущества, которые обеспечивает система при эксплуатации в аэропорту.

Непрерывный рост интенсивности полетов предполагает не только принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности полетов, но и приводит к настоятельной необходимости сокращения времени наземного обслуживания воздушных судов.  Одновременное повышение эффективности и безопасности обслуживания невозможно осуществить без специальной системы контроля за передвижением наземных транспортных средств в аэропорту. Такая система контроля была разработана и установлена в аэропорту Домодедово в 1999г.

Разработанная система предназначена для:

- повышения эффективности контроля и управления парком наземных транспортных средств (ТС);

- автоматизации контроля за передвижением и работой транспортных средств (ТС) обеспечения аэропорта за счет непрерывного автоматического контроля за их местоположением и состоянием агрегатов;

- обеспечения цифровой оперативной радиосвязи ТС с диспетчерскими центрами (ДЦ);

- обеспечение обмена информацией между диспетчерскими центрами Системы.

- Внедрение Системы позволяет решать следующие задачи:

- объективный контроль за маршрутами движения ТС с целью предотвращения возникновения происшествий и катастроф, связанных с несанкционированным попаданием ТС в опасные зоны (попадание в запрещенные зоны, нарушение скоростного режима на территории аэропорта, дорожно-транспортные происшествия);

- получение оперативной информации от водителей и выдача заданий с диспетчерского центра (ДЦ) в текстовой форме с архивацией обмена текстовой информацией (привязка по ТС, времени и местоположению), стандартизация текстовых сообщений с целью повышения скорости обмена информацией и реакции диспетчеров в стандартных ситуациях;

- сокращение числа нарушений графика обслуживания воздушных судов (ВС) на местах стоянок за счет объективного контроля за местоположением  ТС и автоматизации передачи им технологических заданий;

- анализ работы ТС на основе объективных данных и подготовка отчетов для управления;

- улучшение качества обслуживания пассажиров;

- повышение оперативности управление парком ТС (распределение ТС по обслуживаемым рейсам, замена неисправных ТС из резерва, оперативная подача технической помощи, немедленная реакция на чрезвычайные происшествия).

Система имеет блочную структуру и открытую архитектуру, что позволяет осуществлять поэтапный ввод в эксплуатацию, наращивая число подключенных ТС и увеличивая функциональные возможности системы. При этом на последующих этапах может учитываться опыт эксплуатации реализованного варианта системы. Применение мощных баз данных позволяет организовать надежное и эффективное хранение и доступ к необходимой информации.

В систему входят следующие составные части:

- Бортовые комплекты ТС, включающие: бортовой контроллер; радиостанцию, навигационную и связную антенны; комплект бортовых датчиков и монтажных кабелей.

- Подсистема связи и управления каналами, состоящая из базового ретранслятора, базового модем-контроллера, базовой навигационной антенны, базовой связной антенны;

- Прикладная подсистема, состоящая из сервера базы данных, рабочих мест диспетчера (РМД) и шлюза;

Связь между прикладной подсистемой и подсистемой связи и управления каналами осуществляется по локальной вычислительной сети Ethernet.

Транспортное средство оборудуется бортовым контроллером, радиостанцией, навигационной антенной, комплектом датчиков. Бортовой контроллер управляет радиостанцией и подключенными устройствами, кроме этого он обеспечивает автоматическое включение всего бортового комплекта при включении зажигания и его выключение по истечении заданного времени после выключения двигателя для предотвращения разрядки аккумулятора. В бортовой контроллер встроен 12-канальный навигационный приемник, который осуществляет определение координат, скорости и курса ТС.

Радиостанция обеспечивает цифровую связь между диспетчером и водителем. Она состоит из блока радиостанции, внешней УКВ-антенны и кабелей.

Навигационная антенна предназначена для обеспечения работоспособности бортового контроллера и устанавливается на крыше ТС.

Датчики предназначены для измерения параметров состояния ТС и передачи их в ДЦ.

Для управления радиоканалами и осуществления обмена информацией по радиоэфиру служит радиоцентр. При создании радиоцентра применены технические решения, позволяющие повысить эффективность использования радиоресурсов и оптимизировать потоки обмена информацией. Радиоцентр обеспечивает круглосуточное и бесперебойное функционирование сегмента радиосвязи.

В радиоцентре устанавливаются:

- Антенный комплекс, состоящий из приемной и передающей радиоантенн, настроенных на выделенный частотный ресурс, дуплексного фильтра, кабелей снижения, базовой навигационной антенны.

- Ретранслятор, предназначенный для организации радиосвязи.

- Блок питания ретранслятора, обеспечивающий оптимальный режим его работы.

- Устройства бесперебойного питания, предназначенные для поддержания работы комплекса в случае кратковременных перебоев в электроснабжении.

- Управляющий компьютер с ПО “Коммуникационный контроллер”.

- Базовая дифференциальная стация, предназначенная для повышения точности определения координат ТС.

Радиоцентр связан с другими блоками Системы через ЛВС Ethernet.

ПО “Коммуникационный контроллер” разработки фирмы “ПРИН” с оригинальным протоколом управления радиоканалом, оптимально использующий частотный ресурс.

Программно-аппаратный комплекс прикладной подсистемы предназначен для повышения эффективности управления наземным парком транспортных средств, оптимизации технологических процессов обслуживания ВС. Задачами программно-аппаратного комплекса прикладной подсистемы являются:

- сбор и обработка оперативной информации о состоянии ТС и выполнении ими технологических заданий;

- отображение информации о местоположении и состоянии ТС в табличном виде (идентификатор ТС, класс ТС, скорость, возраст данных о ТС, состояние дискретных датчиков и пр.);

- ввод служебной информации (тип транспортного средства, экипаж, маршрут);

- получение   по запросу из удаленной БД  ДЦ оперативной информации о местоположении и состоянии  подведомственных транспортных средств;

- отображение графической схемы территории перрона аэропорта;

- отображение местоположения ТС на графической схеме;

- манипулирование графическими данными (изменение масштаба, скроллинг и пр.);

- автоматический контроль событий, связанных с параметрами движения ТС и с графиком технологического обслуживания ВС;

- звуковое оповещение диспетчера и изменение вида изображения ТС в случае прихода тревожного сообщения;

- иерархический доступ к программным средствам и базам данных;

- генерацию отчетов;

- архивацию и анализ оперативной информации;

- защиту программного обеспечения от несанкционированного доступа на уровне информационного воздействия.

Программно-аппаратный комплекс состоит из следующих компонентов:

- Шлюз – обеспечивает преобразование данных из внешних форматов в формат воспринимаемый сервером БД;

- Сервер базы данных – предназначен для архивации и хранения данных об обслуживании ВС, о маршрутах движения ТС. Кроме этого сервер обеспечивает доступ к базе данных в соответствии с приоритетами запросов и защиту от несанкционированного доступа к БД.

- Рабочее место диспетчера – выполняет функции отображения информации о местоположении и состоянии ТС в табличном виде, ввода служебной информации, получения по запросу из удаленной БД ДЦ оперативной информации о местоположении и состоянии  подведомственных транспортных средств, отображения графической схемы территории перрона аэропорта, отображения местоположения ТС на графической схеме, манипулирование графическими данными, автоматического контроля событий, связанных с параметрами движения ТС и с графиком технологического обслуживания ВС, звукового оповещения диспетчера и изменение вида изображения ТС в случае прихода тревожного сообщения.

Бортовое оборудование подключается к аккумулятору ТС, и при включении замка зажигания оно включается автоматически. При выключении замка зажигания после 6-ти минутной задержки контроллер переходит  в “спящий” режим и выключает радиостанцию. Данная операция необходима для предотвращения разряда аккумулятора ТС.

НП принимает спутниковые сигналы и осуществляет выдачу координат. Навигационная информация дополняется служебными сообщениями и передается в микропроцессор (МП) через двунаправленный асинхронный порт. Микропроцессор передает информацию о режиме работы НП на экране бортового контроллера для визуализации.

Бортовой контроллер осуществляет сбор и первичную обработку навигационной информации и состояния бортовых датчиков, прием и передачу телеметрической информации, визуализирует текстовые сообщения, управляет работой радиостанции. Бортовой контроллер позволяет водителю ТС отослать в ДЦ текстовое (формализованное) сообщение из заранее подготовленного списка. Сообщения разбиты на экстренные и информационные. Информационные сообщения сгруппированы в блоки, что позволяет оперативно найти и выбрать необходимое сообщение для отсылки в ДЦ.

МП формирует пакет данных для передачи по радиоканалу в ДЦ в соответствии с внутренним протоколом обмена цифровой информацией. Отсылка пакета может быть автоматической или инициируется по запросу с ДЦ, поступающим по радиоканалу. При получении от ДЦ пакета текстовой информации МП помещает его в память и визуализирует на экране.

- Оборудование радиосвязи и управления каналами системы предназначено для организации каналов радиосвязи с ТС, приема телеметрической информации от ТС, ее первичной обработки и передачи в сервер системы для последующего отображения на РМД.

- Базовая дифференциальная станция представляет собой высокоточный многоканальный навигационный приемник с фазовой обработкой сигналов, устанавливаемый в точку с известными координатами.

- Коммуникационный контроллер обеспечивает прием потока данных, поступающих по радиоканалу и его декодирование. Осуществляя совместную обработку навигационной информации о местоположении ТС и корреляционных поправок, генерируемых базовой дифференциальной станцией, контроллер корректирует текущие координаты ТС с целью повышения точности местоопределения. В коммуникационном контроллере реализованы оригинальные алгоритмы, разработанные АО “ПРИН” (патенты №2070315, №2095757).

- Диспетчерский центр системы взаимодействует с коммуникационным контроллером по локальной вычислительной сети Ethernet и является конечным потребителем информации. В базе данных Системы накапливается вся информация о работе ТС, диспетчеров, их взаимодействии друг с другом, а также информация о графиках обслуживания ВС.

- Для управления базой данных системы используется современная СУБД “Oracle 8”, которая функционирует на сервере Sun ULTRA Enterprose или аналогичном.

- ПО РМД включает в себя специализированную геоинформационную подсистему, обеспечивающую оперативное отображение текущей обстановки на электронной карте, а также сервисные возможности для управления работой экипажей ТС.

- ПО РМА (Рабочее место аналитика) включает в себя аналогичные функции, а также набор возможностей по анализу ситуаций и работы персонала:

- Отображение ТС – позволяет определять местонахождение и параметры ТС в конкретные моменты исследуемого периода;

- Обслуживание рейсов – предназначено для анализа выполнения операций технологических графиков обслуживания рейсов (рис. 5);

- События ТС – представляет протоколы обмена данными между ТС и системой, как автоматически посылаемыми сообщениями, так и командами и указания оператора– диспетчера и сообщениями водителей ТС.

- По оценкам специалистов компании East Line Handling первый опыт использования системы показал, что ее реализация позволяет не только снизить затраты на обслуживание воздушных судов и увеличить пропускную способность аэропорта, но, что даже более важно, улучшить комплексное обслуживание пассажиров и авиакомпаний при одновременном повышении безопасности полетов [1]. Система демонстрировалась на ряде международных выставок в Росси и за рубежом, и, по общему признанию, является продуктом, соответствующим мировым достижениям в этой области. При этом он построен на российской технической и технологической базе, впервые использует для управления наземными ТС аэропорта системы спутниковой навигации, которые интегрированы с информационными системами  аэропортового комплекса.В настоящее время ЗАО ПРИН продолжает совершенствовать систему с целью полного удовлетворения международных требований к такого рода системам.

Список литературы.

- А. Белохвостиков, В. Андреев. Транспортный контроль в авиации. – Аэрокосмический курьер, № 6, 1999, с. 80-81.

- «Автоавиа». Техническое описание системы. ЗАО ПРИН. 1999.