УДК 004.4 (043.2)

В.П.Гамаюн, докт. техн. наук

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДИАПАЗОНА ДАННЫХ

Рассмотрено применение разрядно-логарифмического представления данных для автоматического регулирования диапазона обработки. На основе такого представления предложен арифметико-алгоритмический базис для построения соответствующей компьютерной технологии.

Одной из основных тенденций развития современных средств вычислительной техники является применение нетрадиционных способов представления данных, обеспечивающих ускорение и повышение точности вычислений. Одним из таких способов является разрядно-логарифмическое (РЛ) представление данных [1]. Применение РЛ представления ориентировано прежде всего на разработку методов выполнения мультипликативных операций (с использованием умножения-возведения и деления-извлечения), но также может являться арифметико-логическим, арифметико-алгоритмическим базисом вычислений в ЭВМ.

Основные положения разрядно-логарифмического представления следующие [1]. Пусть А - двоичное число разрядностью n представлено в формате с фиксированной запятой: А-ai p1 , где ai - { 0,1 }, p-2 - основание системы счисления.

Каждый разряд ai , не равный нулю (aip1 - 0) , можно представить в виде номера позиции (разряда) Ni . Таким образом, двоичное число А представим набором номеров ненулевых разрядов:

А  АN - { N1 , N2  , …, Ni , …, Nn},

где Ni - номер ненулевого разряда (aip1 - 0).

Переход от двоичной формы представления А к форме, где каждый ненулевой разряд представим своим номером, определяется однозначно и реализуется без дополнительных функциональных преобразований - выполняется операция подстановки по каждому ненулевому разряду.

Двоичные числа А-1101000101 и В-101101101 в РЛ представлении имеют следующий вид: АN - 9.8.6.2.0. и BN - 8.6.5.3.2.0. Для обратного перехода в двоичное представление (двоичный код) следует применить операцию дешифрирования.

Для изображения номера ненулевого Ni разряда требуется ] log2(n + 1) [ двоичных разрядов ( ].[ наибольшее ближайшее целое), где n - разрядность операнда. В памяти ЭВМ  n - разрядное число с количеством значащих (ненулевых) разрядов равным Q занимает объем равный Q*] log2(n + 1) [ бит. Необходимо отметить, что для представления операнда, не имеющего значащих разрядов (равного нулю), следует применять дескриптор, обозначающий равенство нулю данного операнда. Наиболее практически применима структура РЛ представления с указанием количества значащих единиц. Операнд АN c Q(A) значащими единицами записывается (для фиксированной запятой) как sign A, Q(A), AN и, так как для записи Ni  необходимо  ]log2(n + 1)[ разрядов, занимает объем Q*] log2(n + 1) [ + ] log2(n + 1) [+ 1 бит. Моделирование информационных потоков при реализации разрядно-логарифмического представления данных в ЭВМ показывает, что реальные числа представимы в виде массива с количеством элементов от 5-7 до 15-20. Например, операнд А - + 1011.0101 представим как:

Sign A, Q(A), N1N2N3N4N5  0,5,3.1.0. - 2. - 4.

Применение РЛ представления позволяет построить единую структуру для плавающей и фиксированной запятой. Для ПЗ можно увеличить разрядность изображения каждого номера ненулевого разряда на один бит и добавить к каждому номеру значение порядка, если порядок выражается показателем степени двойки. Следовательно структура обобщенного представления для ПЗ и ФЗ имеет вид:

| sign A | Q | N1 + p | N2 + p | … | N1 + p | … | Nn + p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где р - порядок.

Использование единой структуры для данных позволяет упростить организацию как аппаратных, так и программных средств.

Определим диапазон изменения чисел в ЭВМ при использовании РЛ представления. Пусть Вmax, Bmin  - числа, соответствующие максимальным и минимальным значениям, n - длина разрядной сетки. Если коэффициент перекрытия диапазона S для двоичного представления определяется как S - Bmax/Bmin [2], то для РЛ представления аналогично как SРЛ - ВNmax/BNmin. Мантисса двоичного операнда А с разрядностью n может быть использована для изображения номера позиции значащей единицы при РЛ представлении  числа А. При разрядности n максимальное число (максимальный номер) определяется как 2n  -1 и учитывая, что номер значащей единицы  записывается со знаком, определим максимальное ВNmax и минимальное число BNmin при РЛ представлении:

BNmax - 22 - 2-(2 - 1)  и BNmin - 2-(2 - 1) .

Коэффициент перекрытия диапазона SРЛ равен SРЛ - 22 - 1 - 1, что значительно больше, чем при разрядности равной n. Отметим, что при РЛ представлении увеличивается разрядность от n2 до nРЛ - 2(2n - 1). В таблице 1 приведены количества двоичных разрядов n2 и разряды РЛ представления nРЛ, получаеміе при кодировке в соответствующих n2, а также диапазоны изменения чисел D при разрядных сетках nРЛ.

Таблица 1

| n2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nРЛ | 254 | 510 | 1022 | 2046 |
| D | 2-127 x  2+127 | 2-255  x  2+255 | 2-511  x  2+511 | 2-1023  x  2+1023 |

Расширение диапазона изменения данных является основой для повышения точности вычислений в средствах ВТ. В отличие от традиционного представления чисел, РЛ коды позволяют сократить влияние фактора округления, так как наряду с наиболее значащими разрядами числа возможно сохранять наименее значащие разряды, которые обычно отбрасывались. Указанное свойство имеет важное практическое значение: например в цифровой обработке сигналов  появляется возможность комплексной обработки сигналов с большими и малыми амплитудами.

Способ представления чисел определяет правила выполнения и алгоритмы выполняемых операций. Рассмотрим реализацию машинных операций в РЛ представлении.

Правила выполнения разрядных операций (Ni, Nk - ненулевые разряды операндов):

сложение - 	Ni + Nk - Ni, Nk - если Ni  Nk ;

Ni + Nk - Ni + 1 - если Ni - Nk ;

вычитание - 	Ni - Nk - Ni-1, Ni-2, …, Nk, если Ni  Nk,

Ni - Nk - 0, если Ni - Nk;

умножение - Ni * Nk - Ni + Nk;

cдвиг числа      на      с      разрядов      -      (N1, N2, …, Nn)  (N1+c, N2+c, …, Nn+c);

логическое И - Ni x Nk-0; если Ni - Nk; Ni x Nk - Ni, если Ni - Nk;

логическое ИЛИ - NiVNk - Ni, если Ni - Nk; NiVNk - Ni, Nk; если Ni - Nk.

Для организации обработки данных в РЛ представлении следует учитывать прежде всего равенство номера позиции ненулевого разряда логарифму от веса, определяемого этим разрядом. Такое представление, как указано выше в правилах выполнения умножения, позволяет свести мультипликативные операции к реализации операции сложения-вычитания. Произведение двух чисел при РЛ представлении реализуется как процедура поэлементного сложения двух векторов [1]. Вычисление можно ускорить, если применять кодировку разрядных полей типа 1111-10001, где 1 код минус единицы в соответствующем разряде: вычисление результата для такой комбинации разрядов выполняется за два шага.

Выполненное моделирование показывает, что при обработке данных диапазон вычислений определяется РЛ представлением и требуется никакого вмешательства программиста для согласования максимальных и минимальных значений. Обработка компьютерными средствами реализуется без округлений и операций нормализации - за исключением обработки периодических дробей. Компьютерная технология на основе разрядно-логарифмического представления может быть применена для высокоточных расчетов сложных изделий, моделирования на новом качественном уровне многофакторных систем, разработки высокопроизводительных параллельных компьютерных средств.

Список литературы

- Гамаюн В.П. Макрооператорные методы вычисления многоместных произведений// Микропроцессорные системы и их применение. - Киев: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР , 1990. - с.23-28.

- Байков В.Д., Смолов В.Б. Специализированные процессоры: Итерационные алгоритмы и структуры. - М.: Радио и связь, 1985. - с.288.