УДК 629.735.05

А.Л. Алексеев, А.О.Климов, А.С.Мухамеджанова

ПРОГРАММНЫЕ  СРЕДСТВА  ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗАПИСЕЙ   БОРТОВЫХ   РЕГИСТРАТОРОВ ПОЛЕТНОЙ  ИНФОРМАЦИИ

Рассматривается особый способ визуализации записей бортовых   устройств регистрации параметрической информации, который   используется в наземном программно-аппаратном комплексе   автоматизированной обработки полетной информации для выполнения   широкого спектра задач по идентификации и исследованию полетных   данных, включая сбойные участки записи.

Среди оборудования, эксплуатирующегося в авиапредприятиях, особое место занимают технические средства обеспечения безопасности полетов, использование которых позволяет решать задачи контроля качества выполнения полетов и предупреждения нарушений правил летно-технической эксплуатации, выявления отказов и неисправностей авиационной техники, обеспечения необходимой информацией комиссии по расследованию летных происшествий и другие. Для эффективного решения перечисленных задач необходима достоверная информация, характеризующая режимы полета, действия экипажа по выполнению полетного задания, функционирование бортовых систем и оборудования.

Автоматизированный сбор информации о полете осуществляют специализированные бортовые системы регистрации. Современные бортовые регистраторы используют различные способы записи полетной информации (ПИ), формы представления информации при записи, а также различаются количеством регистрируемых параметров, разрядностью, наличием дополнительной информации о полете, адресными сигналами и т.д.

Информационные коды, полученные в результате преобразования сигналов на выходах всех измерительных каналов бортового регистратора объединяются в подкадр (кадр) и записываются на его носитель.

Автоматизированная обработка носителя бортового устройства регистрации ПИ осуществляется наземными спецализированными системами и включает следующие основные этапы:

- подготовку градуировочных характеристик параметров;

- копирование ПИ (создание файла-копии);

- воспроизведение информации файла-копии;

- исследование файла-копии;

- логическую обработку файла-копии;

- сопровождение баз данных;

- экспертное подтверждение событий логической обработки;

- настройку комплекса на обработку ПИ других типов объектов.

При автоматизированной обработке необходимо преобразование и представление записей бортовых регистраторов в виде, удобном для проведения экспертного анализа.

Наиболее острой проблемой при экспертном анализе ПИ является наличие сбоев, обусловленных разрушениями носителя и недостатками работы аппаратуры воспроизведения, тщательное исследование которых может существенно повысить информативность и достоверность результатов контроля.

Часто разрушения информации связаные с работой аппаратуры, приводят к разрушению ее кадровой структуры:

- пропуска канала(ов);

- расслоения канала(ов);

- пропадания кадрового импульса;

- пропадания субкадрового импульса;

- и др.

Для идентификации сбоев, исследования их характера и причины возникновения необходимы новые, более совершенные способы визуализации записей бортового устройства, методы их исследования и корректировки.

В процессе разработки программных средств современного программно-аппаратного комплекса обработки ПИ ЮНИГРАФ появилась необходимость изучения форматов представления данных различных систем регистрации и исследования сбоев, связанных с их разрушением.

В результате проведенных исследований был разработан способ идентификации и маркирования сбоев на этапе копирования информации с бортового носителя во внешнюю память комплекса.

Сбойная информация частично выявляется и устраняется на этом этапе.

Более сложные случаи сбоев в информации требуют вмешательства эксперта.

Разработанный способ обеспечивает широкие возможности визуализации информации файла-копии и произвольный доступ к содержимому всех каналов каждого подкадра и служебных данных, с целью глубокого их анализа и корректировки.

Данный способ визуализации использует особый режим табличного воспроизведения полетных данных файла-копии различных типов бортовых регистраторов.

В каждый момент времени на экране отображается срез из набора последовательно идущих подкадров (кадров) файла-копии в виде таблицы. Каждый столбец таблицы является очередным подкадром (кадром) из набора. Каждая строка таблицы содержит значения одноименных каналов всех подкадров (кадров) текущего набора.

Независимо от наличия сбоев воспроизводится вся информация файла-копии, причем сбойные подкадры (кадры) выделяются определенным образом с указанием характера выявленного сбоя.

Такой способ визуализации данных позволяет устанавливать характер различных сбоев информации файла-копии (в некоторых случаях и причину их возникновения), а также осуществлять при необходимости корректировку некоторых параметров подкадра (кадра).

Корректировку содержимого канала(ов) необходимо осуществлять только после тщательного исследования характера сбоя и достижения уверенности в том, что внесенные изменения не повлияют на достоверность результатов обработки.

Рассмотрим методику корректировки одного из видов сбоя, связанного с разрушением структуры подкадра информации бортового регистратора. Довольно часто сбои в ПИ, связаны с пропуском канала(ов) в подкадре. Назовем подкадр ПИ с пропуском каналов "коротким". На этапе копирования и структуризации файла-копии "короткие" подкадры дописываются предопределенным кодом до полноты и маркируются соответствующим образом.

При детальном исследовании "коротких" подкадров, сравнивая значения одноименных каналов из "соседних" подкадров среза определяется сбойный участок. Визуально определив количество пропавших каналов, и приняв решение на восстановление значений недостающих каналов выполняется "раздвижка" значений каналов в сторону увеличения номеров. Освободившиеся в результате "раздвижки" каналы могут быть заполнены значениями равными

значениям из одноименных каналов "соседних" подкадров набора или другими методами. После восстановления подкадра и снятия маркировки сбоя подкадр может быть включен в обработку.

Данный способ позволяет идентифицировать и производить корректировку различных сбоев, в том числе:

- пропадание кадрового синхрослова;

- пропадание субкадрового синхрослова;

- восстановление пропуска канала(ов);

- удаление расслоения канала(ов);

- и т.д.

Методика идентификации и исследования сбоев ПИ особенно необходима при расследованиях авиационных происшествий, а также различных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации воздушного судна, так как тщательное исследование сбойных участков информации файла-копии может существенно повысить информативность проведения расследования.

Для повышения достоверности результатов расследования, особенно при установлении истинных причин авиапроисшествий, необходима не только возможность отображения информации всего носителя бортового регистратора, включая его сбойные участки, но и включение в обработку части данных сбойного участка, не подвергшихся разрушению, после тщательного их исследования и принятия решения о такой необходимости.

Использование в составе автоматизированных систем, в частности комплекса ЮНИГРАФ, более совершенных способов визуализации и исследования записей бортовых устройств регистрации ПИ существенно расширяет диапазон их использования. Примером такого расширения является возможность использования комплекса в режиме автоматизированного рабочего места экспертов по расследованию летных происшествий.

При проведении анализа и исследования эксперту предоставляется оперативная

возможность:

- устанавливаться на любой субкадр, кадр, подкадр или заданное время в выбранном файле-копии;

- осуществлять поиск и переход на сбойный субкадр, кадр и подкадр файла-копии;

- выдавать на индикацию произвольный подкадр (кадр) информации файла - копии в выбранном формате (восьмеричные и десятичные коды, физические значения параметров, их обозначения, состояния и места упаковки бинаров);

- просматривать и корректировать данные описателя (суперблока) файла-копии,  паспортные значения параметров полета, служебную и другую информацию;

- производить  формирование выбранных фрагментов  исследуемого файла-копии.

Кроме того, предоставляется возможность по созданию тестовых файлов-копий для функционального контроля характеристик комплекса.

Широкие возможности визуализации для проведения исследований записей бортовых регистраторов предоставляет специалистам высокоточный инструмент для оценки результатов анализа, существенно повышающий информативность и достоверность результатов обработки, уменьшая затраты на подтверждение выявленных нарушений и отказов.

Включение новых видов визуализации записей бортовых регистраторов в современные технологии обработки ПИ позволяет существенно повысить качество и эффективность эксплуатации технических средств обеспечения безопасности полетов.

ВЫВОДЫ

1. Современные способы визуализации записей бортовых устройств регистрации должны обеспечить обработку всего носителя бортового регистратора, включающую исследование его сбойных участков.

2. Предоставляя произвольный доступ к содержимому всех параметров и служебных данных кадра ПИ появляется возможность глубокого их анализа и корректировки.