УДК 681.3.06

А.И.Малежик, канд.техн.наук, А.С.Остапенко, М.М.Цветков, канд.техн.наук

АРХИВИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ-КОПИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Анализируется возможность оптимизации форматов описания компонент уплотнения файла-копии полетной информации на основе предварительной идентификации записей этапов полета и учета индивидуальных свойств каждого из регистрируемых параметров.

Основным приемом построения алгоритмов архивирования одиночных сигналов и их совокупностей является принцип многопроходности, суть которого состоит в необходимости предварительного просмотра (просмотров) данных архивируемой выборки с целью определения оптимального варианта уплотнения, после чего собственно выполняется уплотнение полетной информации (ПИ). Под вариантом уплотнения подразумевается алгоритм, учитывающий способ уплотнения, форму изображения кадров ПИ, формат описания компонент архивноого файла-копии и некоторые другие характеристики [1].

Возможны следующие базовые варианты реализации многопроходного уплотнения:

- представление архивируемой ПИ в виде последовательности этапов полета;

- оптимизация форматов описания компонент уплотненного файла-копии;

- индивидуальное рассмотрение характеристик уплотняемости для различных параметров файла-копии.

Представление архивируемого файла-копии в виде последовательности этапов основано на том факте, что характеристики уплотняемости регистрируемых параметров существенно различаются на отдельных этапах полета для одиночных сигналов и их совокупностей [2], что обуславливает наличие нескольких вариантов уплотнения, каждый из которых является оптимальным для конкретного этапа полета (взлета, набора, эшелона и пр.). При этом предполагается, что любой интервал уплотнения может принадлежать одному из этапов полета, каждому из которых соответствует свой заранее оптимальный вариант, а в структуру кадров ПИ входят профильные параметры, значения которых позволяют однозначно определить текущий этап полета и выбрать соответствующий вариант. Переключение вариантов уплотнения при просмотре данных приводит к образованию переменной структуры информации в уплотненном файле-копии. Схема чтения данных из такого файла-копии должна иметь аналогичную структуру, т.е. наличие соответствующих вариантов чтения данных и системы идентификации этапов полета.

Оптимизация форматов описания компонент уплотненного файла-копии предполагает снижение битовой потребности для представления кодов уровней, номеров каналов регистрации, полей показателей изменяемости и других компонент архивируемых файлов-копий ПИ. Могут быть использованы следующие факторы оптимизации форматов:

- форматирование длин записей кодов в соответствии с их диапазоном изменения;

- каталогизация компонент уплотненного файла-копии;

- применение переменных длин форматов.

Идея форматирования с учетом фактических диапазонов изменения основана на возможном снижении длин кодов компонент уплотняемых файлов-копий. Пусть любое значение кода X некоторого уплотняемого параметра отвечает неравенству

Xmin < X <= Xmax,                                                    (1)

тогда значение X можно преобразовать к виду

Y = X - Xmin,                                                             (2)

при котором исходное значение легко восстановить, зная величины Y и заранее определенное Xmin.

Представление уплотняемого параметра в виде (2) снижает длину изображения кода X в архивированной записи, если

log (Xmax-Xmin+1) + d < s,                                       (3)

2

где s - количество бит машинного слова, содержащего код X, d - поправка, дополняющая значение логарифма до ближайшего целого числа справа при ненулевой дробной части результата.

Идея каталогизации компонент уплотненного файла-копии состоит в том, что на практике число вариантов цифрового представления компонент обычно меньше расчетного числа вариантов, получаемого из соотношений типа (1) - (3). Например, пусть некоторый параметр принимает 16 значений 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10. Непосредственная запись значений параметра в формате 16-разрядных машинных слов потребует

M1 = 16*s = 256 ,                                                        (4)

где M1 - требуемое число бит для записи данных.

Форматирование длин записей значений с учетом соотношения (3) определяет длину поля записей данного параметра L2, равную 4. Тогда запись приведенной последовательности потребует меньшее число бит, т.е.

M2 = 16*L2 = 64.                                                        (5)

Для дальнейшего уменьшения формата записей кодов следует отметить, что вся приведенная последовательность содержит 4 уникальных значения, которые можно закодировать целыми числами в пределах 0 - 3. Таблица кодирования является каталогом значений параметра, имеющих место в исходной последовательности. При оптимизации исходная последовательность значений параметра замещается последовательностью кодов в соответствии с каталогом. Применяя принцип форматирования длины записи по отношению к кодам каталога, можно оценить величину объема памяти, использованной для записи уплотненной последовательности, в виде соотношения

M3 = 16*L3 = 32,                                                       (6)

где L3=2 - длина поля битовой записи значений параметра в уплотняемой последовательности.

В общем случае предварительной каталогизации могут быть подвергнуты не только значения уплотняемых параметров, но и другие компоненты файла-копии: номера каналов регистрации при неполном использовании данных кадров ПИ, длительности существования интервалов постоянства значений при использовании способа фиксации длин интервалов, значения приращений уплотняемых параметров и пр.

Идея использования переменных форматов для представления компонент уплотняемого файла-копии состоит в анализе статистических показателей каталогов его компонент. Портрет записи некоторого кода в переменном формате может иметь вид

P1[P2[P3...[Pm]...]]  ,                                                   (7)

где Pj - битовые компоненты переменного формата, j=1,...,m; m-количество уникальных значений.

Для рассматриваемой последовательности двоичные изображения кодов (каталоги) значений параметра в постоянном и переменном форматах имеют вид:

Значения параметров			           	 0        5         10           17

Двоичные коды постоянного формата            00       01        10           11

Двоичные коды переменного формата              1       01      001       0001

Иллюстрацией эффективности применения переменных форматов может являться следующий пример. Пусть рассматривается последовательность из 16 точек уплотняемого параметра, принимающего значения в соответствии с каталогом, где значения 5, 10, 17 встречаются по одному разу, а число 0 - 13 раз. При такой частоте появления значений в выборке объемы памяти M1, M2, M3 из соотношений (4)-(6) не изменятся ввиду использования постоянных форматов. Применение переменного формата вида (7) с учетом данных каталога требует следующего объема памяти в битах

М4 = 1*13 + 2*1 + 3*1 + 4*1 = 22 ,                                (8)

где в записи суммы произведений левые множители определяют длину формата, а правые - соответствующие количества повторений в выборке.

Целесообразность применения переменного формата вида (7) можно обосновать следующим образом. Пусть уплотненный файл-копия последовательности некоторого параметра содержит K-записей кодов, каталог кодов которой содержит M уникальных значений, повторяющихся случайным образом. Тогда общее количество записей кодов K в файле-копии будет равно

M

K = sum Kj  ,                                                                    (9)

j=1

где Kj - частота (количество) появлений в копии j-го кода.

Каталог уплотняемой выборки создается на этапе предварительного просмотра данных. Порядок следования уникальных значений в каталоге определяется величинами соответствующих частот Kj, т.е. коды должны быть расположены в порядке уменьшения частот. Этим порядком поддерживается очевидный принцип: более часто повторяющийся код должен иметь меньшую длину. Объем памяти, необходимый для записи кодов переменной длины, вычисляется по формуле

M

M4  = sum j*Kj,                                                      (10)

j=1

где j - порядковый номер кода переменной длины, равный числу бит этого кода.

Величина M4 сравнивается с объемом файла-копии этой же выборки, содержащей коды фиксированной длины L. При этом можно рассматривать любой из объемов M1, M2, M3 в зависимости от конкретных условий. Дальнейшему анализу подлежит соотношение объемов памяти M4 и K*L

M4 < K*L ,                                                             (11)

где K*L в зависимости от способа описания L определяет одну из величин M1, M2, M3.

Применение переменного формата описания кодов в файле-копии является целесообразным, если средняя по файлу-копии длина переменного формата меньше установленной длины сравниваемого фиксированного формата, т.е.

L4 < L  ,                                                                  (12)

где L4 - средняя по файлу-копии длина переменного формата.

Для доказательства этого утверждения следует записать соотношение (11) в виде

M

sum j*Kj < K*L  .                                                  (13)

j=1

После деления обеих частей неравенства (13) на положительную величину K

M

sum j*Kj

j=1

------------- < L                                                          (14)

K

левая часть полученного неравенства (14) представляет собой среднюю длину кода переменного формата L4, что и требовалось доказать.

Следует отметить, что применение переменного формата для описания компонент уплотненного файла-копии, кроме формата вида (7), может использовать и иные формы, основанные на статистике повторяемости кодов компонент.

Индивидуальное рассмотрение характеристик уплотняемости для разных параметров полета основано на практических соображениях индивидуальности свойств каждого параметра. В соответствии с этим каждый параметр уплотняемой выборки на этапе предварительного просмотра (просмотров) анализируется раздельно с целью определения оптимальных для него способа уплотнения и формата описания компонент файла-копии. В целом наиболее общая структура выборки совокупности ряда параметров (кадров) файла-копии может содержать следующие компоненты:

- количество точек уплотненной выборки - N, задающее число шагов цикла чтения данных из файла-копии;

- коды способов уплотнения, указывающие на алгоритм чтения данных из файла-копии для каждого параметра кадра;

- коды форматов компонент, определяющие способ оптимизации форматов компонент по каждому параметру;

- каталоги параметров с таблицами уникальных значений по каждому параметру;

- коды параметров, представлющие собственно уплотненный файл-копию, структура и параметры которого определены в соответствующих описаниях вариантов уплотнения.

ВЫВОДЫ

1 .Процедуры архивирования файлов-копий параметрической полетной информации целесообразно включать в состав комплексов автоматизированного контроля при необходимости сохранения значительного объема исходных данных.

2. При построении программ-архиваторов необходимо учитывать специфические свойства уплотняемости отдельных параметров, при этом дополнительное повышение показателя уплотняемости файла-копии может быть достигнуто за счет использования различных вариантов уплотнения для участков записей полетной информации, соотвествующих каждому из характерных этапов полета.

Список литературы

1. Малежик А.И. Основы компьютерных технологий оперативного контроля воздушных судов по полетной информации. – К.: КМУГА, 1996. – 124 с.

2. Малежик А.И., Остапенко А.С., Цветков М.М. Исследование проблемы уплотнения параметрической информации бортовых регистраторов при ее копировании с носителя // Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації, 1-2: - К.: КМУЦА, 2000, с. 134-138.