# УДК 62.50

# В.К.Антонов

Применение второго метода Ляпунова к задаче фильтрации

Предлагается решение задачи определения спектрального состава временной функции с помощью второго метода Ляпунова – метода сравнения.

Решение задач фильтрации, связанных с определением спектрального состава исследуемой функции, традиционно составляет предмет самостоятельного изучения, базирующийся на частотных методах теории автоматического управления. Одновременно тот или иной фильтр содержит в своей конструкции настроечные параметры, ориентированные на ожидаемые воздействия со стороны исследуемой на частотный спектр функции. В этом смысле работа фильтра может трактоваться как процедура сравнения заложенных в него потенциальных реакций в зависимости от внешнего воздействия, что может трактоваться в терминах концепции сравнения – реальных внешних воздействий со множеством предполагаемых возможных. Таким образом построение вычислительных схем в контексте метода сравнения, естественно связанного со вторым методом исследования устойчивости Ляпунова, имеет очевидное обоснование. Применение идеи сравнения приводит к необходимости введения образца, эталона, воспроизводящего ожидаемый сигнал. Поскольку в нашей задаче необходимо анализировать гармонические составляющие входного сигнала, эталоном следует выбирать генератор гармонических колебаний. Будучи реализованным программным способом генератор может воспроизводить лишь одну частоту при заданных амплитуде и фазе. Поэтому для одновременного изучения спектра в широкой частотной области необходимо использовать трехмерный матричный вычислитель, каждый элемент которого является самостоятельным вычислителем, настроенным на заданную частоту, амплитуду и фазу, определенные с заданной дискретностью на сетке в изучаемой области.

Пусть при заданных амплитуде и фазе требуется найти частоту исследуемого сигнала. Для решения этой задачи построим управляемый и одновременно возмущаемый входным исследуемым сигналом генератор.

В радиотехнике известен генератор гармонических колебаний. Анализ устойчивости автоколебательного режима путем доказательства неустойчивости начала с помощью функции Ляпунова наряду с учетом мощностных ограничений и также с учетом нестационарности любого состояния, несовпадающего с началом, приводит к выводу о наличии устойчивого колебательного режима  [1] . Таким образом затухать колебаниям не дает неустойчивость начала, а расходиться процессу не дает ограничение мощности источника энергии. Этот подход  к  анализу работы генератора можно несколько улучшить, действуя в контексте обеспечения орбитальной устойчивости, при этом заменив условие ограничения по мощности, носящее хотя и естественный физический, но не математический, соответствующий требованию количественного описания устойчивости смысл, условием управления генератором с целью обеспечения его орбитальной устойчивости. Таким образом генератор описывается системой дифференциальных уравнений второго порядка

x1=x2x2=−ω2(1−ε)x1+εxип+u                        (1)

где  x – фазовые координаты,  u  - управление,    - круговая частота.,xип   -  изучаемый временной процесс,     -  малый параметр. Его можно выбирать в пределах между нулем и единицей по критерию максимума чувствительности к изучаемому процессу, и это составляет предмет  отдельной задачи.

Правые части системы дифференциальных уравнений генератора (1) построены так, что если изучаемый процесс совпадает с генерируемым сигналом, то при любом значении малого параметра не потребуется управление для удержания генератора в заданном режиме, поскольку выражение в квадратных скобках в этом случае будет точно равно первой фазовой координате генератора. Поэтому можно ожидать, что если в спектре изучаемого процесса есть частота, на которую настроен генератор, то для удержания генератора в таким образом заданном режиме потребуется меньшее управление чем в случае, если частота генератора не совпадает с частотой составляющей изучаемого процесса. Поэтому управление может выполнять роль индикатора при определении составляющей с данной частотой в спектре изучаемого процесса. При совпадении частоты, амплитуды и фазы управление равно нулю.

Рассмотрим случай полного совпадения исследуемого и генерируемого сигналов. Для построения регулятора, удерживающего генератор на постоянном гармоническом режиме, действуя согласно концепции устойчивости Ляпунова, зададим вспомогательную функцию в следующем виде

v=lnω2x12+x22A2ω2                                    (2)

Здесь  A -  константа  -  амплитуда выходного синусоидального сигнала, определяющая радиус соответственно окружности или эллипса, по которому должна двигаться изображающая точка на фазовой плоскости генератора с угловой частотой, определяемой системой уравнений генератора (1) при нулевом управлении. Вспомогательная функция представляет собой экспоненциальную (логарифмическую) воронку – экспоненциоид (логарифмоид) вращения. Можно также рассматривать положительно определенные  функции, например модуль или квадрат выражения (2). При условии, что изображающая точка находится внутри заданного эллипса   выражение под знаком логарифма меньше единицы, и вспомогательная функция приобретает отрицательные значения и убывает при приближении к началу, будучи в нем не определенной и стремясь к минус бесконечности. При условии нахождения изображающей точки на заданном эллипсе выполняется условие постоянства первого интеграла исследуемой системы генератора:

ω2x12+x22=ω2A2Sin2ωt+A2ω2Cos2ωt=A2ω2  .

Таким образом заданному интегральному многообразию – эллипсу на фазовой плоскости – соответствует первый интеграл исследуемой системы в виде произведения квадратов амплитуды и круговой частоты. Вспомогательная функция построена в виде натурального логарифма отношения левой и правой частей последнего выражения, и монотонно изменяется в зависимости от нормы отклонения изображающей точки генератора от заданного многообразия – эллипса. Когда изображающая точка находится на заданном многообразии, числитель и знаменатель под знаком логарифма в выражении для вспомогательной функции равны и вспомогательная функция при этом равна нулю. Если же изображающая точка выходит под действием внешних возмущений за пределы заданного эллипса (или сходит с него внутрь), что непосредственно уравнениями генератора не отражается, так как в них не отражен фактор действия возмущений, и поэтому их действие при данной модели эквивалентно произвольному изменению начальных условий без фиксируемых причин, то вспомогательная функция возрастает в положительной области.

Наша задача состоит в построении вспомогательного уравнения, которое описывало бы поведение вспомогательной функции во времени как например экспоненциально устойчивое в окрестности нулевого значения, и в определении управления, которое следовательно удерживало бы нашу систему на заданном многообразии  в фазовом пространстве генератора.

Зададим заведомо устойчивое вспомогательное дифференциальное уравнение для выбранной вспомогательной  функции в виде

v+cx22v=0 ,                                             (3)

где  c  -   показатель скорости затухания вспомогательной функции – положительное число.

В уравнении (3) вторая фазовая координата генератора, квадрат которой введен в запись вспомогательного уравнения, играет роль параметра и  в первоначальной попытке записи вспомогательного уравнения этот параметр отсутствовал, однако его пришлось ввести для того, чтобы  одновременно решить две задачи :  избежать наличия в знаменателе в выражении для управления этой координаты в виде сомножителя, что привносило бы неопределенность управления при ее равенстве нулю,  и сохранить асимптотическую устойчивость вспомогательного уравнения, что достигается за счет введения в него второй фазовой координаты в виде ее квадрата. В результате  обеспечивается экспоненциальная устойчивость уравнения (3) во всех точках фазового пространства генератора кроме начала и оси x2.

Подставим в вспомогательное уравнение (3) производную по времени от вспомогательной функции, определенную в силу системы уравнений генератора  (1), и саму вспомогательную функцию (2) :

A2ω2ω2x12+x222x1A2x2+A2ω2ω2x12+x222x2A2ω2(−ω2x1+u)+                                                      +cx22lnω2x12+x22A2ω2=0 .

Из последнего выражения определим управление

u=−c2x2(ω2x12+x22)lnω2x12+x22A2ω2 .                (4)

С помощью найденного управления устраняются ошибки работы генератора независимо от характера их происхождения, т.к. в контексте теории управления генератор управляется согласно принципу формирования управления по отклонению, и с тем лишь отличием, что отклонение исчисляется не от фиксированного состояния, а от траектории, стабилизируемого заданного интегрального многообразия, что соответствует орбитальной устойчивости и управляемости. Полученный таким образом управляемый генератор может быть выполненным перестраиваемым  в процессе функционирования по частоте и амплитуде колебаний и может использоваться практически при реализации в аппаратурном, алгоритмическом или смешанном виде. При этом приобретается новое качество практически абсолютной (с точностью до определяемой стабильностью дискретного генератора тактовых импульсов) стабильности работы генератора, что подтверждается моделированием, и обеспечивает возможность различных практических применений.

Рассматривая систему (1) можно ожидать, что если в спектре изучаемого процесса есть частота, на которую настроен генератор, то для удержания генератора в заданном режиме потребуется меньшее управление чем в случае, если частота генератора не совпадает с частотой составляющей изучаемого процесса. Поэтому управление может выполнять роль индикатора при определении составляющей с данной частотой в спектре изучаемого процесса.

Зададим вспомогательную функцию в виде логарифмической воронки и рассмотрим случай задания вспомогательного  уравнения в виде

V+c|x2|V=0,                                                   (5)

и определяя управление из условия обращения в тождество вспомогательного уравнения, получим его в виде:

u−c2⋅Sign(x2)⋅(ω2x12+x22)⋅V−ω2ε(x1−xип) .                      (6)

Для проверки работоспособности предлагаемого метода изучаемый процесс задавался в виде суммы двух синусоидальных функций времени с одинаковой единичной амплитудой и круговой частотой, соответственно равной 2 и 3 :     xип = sin2t+sin3.  В результате многократного численного интегрирования при разных значениях собственной частоты уравнений генератора, возмущенного изучаемым процессом, экспериментально определено, что функция  максимального значения управления на временном отрезке интегрирования в зависимости от собственной частоты генератора имеет ярко выраженные минимумы на частотах исследуемого сигнала, а также на кратных частотах, что соответствует разложению исследуемого сигнала в ряд Фурье. Эта функция отражает искомую амплитудно-частотную характеристику исследуемого сигнала с учетом машинной реализации, фактор которой имеет второстепенное значение. Практическое применение предлагаемого подхода возможно в задачах идентификации динамических объектов, а также при построении радиотехнических устройств.

.

Список использованных источников

- Понтрягин Л.С. Дифференциальные уравнения. М.: Наука, 1978, 340 с.