УДК 656.13:681.3

И.А.Бескровная, А.И.Кизилов к.т.н., Ю.В.Лавриненко, М.В.Лупандин к.т.н.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

Рассматриваются необходимость и цели рациональной организации потоков воздушного движения (ВД), проводится декомпозиция задач планирования ВД по времени и месту, показывается необходимость создания единой автоматизированной системы планирования использования воздушного пространства в интересах всех ведомств.

В условиях рыночной экономики проблема эффективного использования воздушного пространства (ВП) приобретает большое значение в коммерческой деятельности органов, обслуживающих воздушное движение (ВД). Такие органы должны обеспечить безопасное и экономичное выполнение полетов воздушных судов (ВС) различных авиакомпаний. Особенно это относится к международным полетам, которые являются одним из источников валютных поступлений. Следует заметить, что с каждым годом через Украину увеличивается количество международных трасс из Европы в страны Ближнего и Среднего востока, а также Азии.

Как и в любом материальном производстве планирование использования ВП создает необходимые предпосылки, позволяющие организовать транспортную работу авиакомпаний и предприятий по обслуживанию ВД с учетом достижения максимальной прибыли от воздушных перевозок.

Как следует из документов ИКАО /1-3/, главной целью планирования ВД является приведение в соответствие потребностей предполагаемого ВД с возможностями воздушного пространства и диспетчерских пунктов УВД, благодаря чему обеспечивается безопасность, экономичность и регулярность выполняемых полетов. Международная практика организации и обслуживания ВД в условиях большой интенсивности полетов показывает, что поставленная цель может быть достигнута путем рациональной организации потоков ВД с целью получения равномерной нагрузки на зоны УВД. Причем ожидаемая нагрузка не должна превышать допустимые значения.

Оба эти фактора определяют условия работы диспетчера УВД. При отрицательном их влиянии возникают предпосылки, снижающие надежность диспетчера, как одного из звеньев контура оперативного управления объектом - воздушными судами. Перегрузки зон УВД затрудняют своевременный анализ воздушной обстановки и принятие правильных решений, что снижает показатели безопасности, экономичности и регулярности выполняемых полетов.

Частными целями рациональной организации потоков ВД являются:

снижение вероятности возникновения потенциально-конфликтных ситуаций в зоне УВД;

увеличение числа ВС, выполняющих полеты на экономически выгодных эшелонах и по спрямленным маршрутам;

уменьшение числа задержек ВС в воздухе в зонах ожидания и на земле;

уменьшение числа возвратов ВС и направлений их на запасные аэродромы.

Степень достижения перечисленных целей планирования ВД оценивается соответствующими показателями, которые определяются в процессе оптимизации планов ВД, относительно первоначальных данных.

Рассмотренные выше цели планирования ВД вытекают из самой сущности деятельности авиационной транспортной системы в условиях рыночной экономики.

Общая задача планирования ВД декомпозируется по времени и месту.

Декомпозиция по времени позволяет расчленить процесс планирования ВД на предварительное, суточное, оперативное и текущее. Частные цели каждого этапа планирования ВД различны, но они подчинены достижению главной цели, которая связана с упорядочением потоков ВД, о котором говорилось выше.

Основным результатом предварительного планирования ВД является план движения самолетов на весь период действия РПЛ, поступающих из авиакомпании. Суточное планирование ВД выполняется накануне дня полетов. Оно имеет более детерминированный характер, так как в этом случае рассчитывается уже ожидаемая интенсивность ВД. В ходе оперативного планирования осуществляется контроль выполнения суточного плана и его корректировка по фактическим данным ВД, метеоусловиям и другим причинам, дестабилизирующим процесс УВД.

Такая классификация планирования ВД по времени более всего подходит к содержанию понятий стратегической, предтактической и тактической деятельности по ОПВД, рекомендованных ИКАО для Европейского региона /3/.

Текущее планирование состоит в расчете бесконфликтных пространственно-временных траекторий ВС, который рассматривается как составная часть процесса оперативного (непосредственного) УВД. Следует заметить, что в имеющейся литературе по УВД встречаются различные определения этапов планирования ВД. Так, например, в работах /4,5/ под предварительным планированием понимается долгосрочное, суточное и оперативное планирование, то есть все те процессы, которые предшествуют непосредственному УВД. В работе /6/ под предварительным планированием понимается только суточное планирование ВД.

Все рассмотренные этапы планирования ВД подчинены, как отмечалось, достижению его главной цели. Однако значимость показателя безопасности полетов увеличивается по мере приближения дня полетов, так как к этому времени необходимо учитывать целый ряд дополнительных факторов, которые не могли быть учтены ранее. К ним относятся дополнительные рейсы вне расписания, изменения метеоусловий, наличие ограничений ВП и др. Поскольку безопасность ВД во многом определяется пропускной способностью воздушного пространства и диспетчерских пунктов УВД, то для учета данных факторов на различных этапах планируется различный ее резерв.

Как отмечалось, в условиях высокой интенсивности ВД баланс между пропускной способностью ВП и планируемым ВД достигается рациональной организацией потоков ВД, которая уменьшает вероятность появления перегрузок элементов ВП в день выполнения полетов. С этой целью ИКАО для Европейского региона рекомендует применение специальных процедур по ОПВД. Некоторые из них, особенно на этапе тактической деятельности, требуют применения задержек вылета ВС до тех пор, пока не будут созданы условия для безопасного выполнения полета через перегруженные зоны ВП. Однако авиакомпании в последние годы проявляют озабоченность по этому поводу, так как применение задержек вылета ВС, привело к значительным убыткам. В опубликованном в 1989 году докладе ассоциации европейских авиакомпаний эти убытки оцениваются суммой в 4 млрд. долларов. В качестве альтернативы предлагается использовать такую же сумму на финансирование проектов по совершенствованию систем УВД Европы, обеспечивающую через 15-20 лет ликвидацию в некоторых странах, через которые проходят международные трассы, так называемых "узких мест", позволяющую в целом повысить пропускную способность почти в 4 раза. Это позволит использовать задержки вылета ВС при управлении потоками ВД только в крайних случаях и тем самым снизить убытки при выполнении воздушных перевозок, в первую очередь, пассажиров.

Поэтому при развитии систем УВД в Украине надо учитывать данный европейский опыт с целью избежать в более далекой перспективе появления отрицательных тенденций в обслуживании ВД.

Декомпозиция общей задачи планирования ВД по месту определяет совокупность взаимодействующих между собой органов УВД, образующих многоуровневую иерархическую систему. Состав этих органов в разных странах различен, что как раз и объясняется национальными особенностями организации ВД. Однако во всех системах планирования можно выделить два основных уровня, функционирование которых подчинено достижению различных частных целей.

На нижнем уровне обычно составляются планы прилетов и вылетов по аэродрому с учетом пропускной способности ВПП и служб наземного обеспечения ВС. В данном случае планы ВД формируются исходя, в основном, из экономических критериев и обеспечения регулярности полетов.

На верхнем уровне решаются задачи рациональной организации потоков ВД, при которой в первую очередь учитываются критерии безопасности полетов. Органы УВД этого уровня могут вносить согласованные поправки в планы ВД нижнего уровня, с тем чтобы план ВД в зоне УВД не содержал перегрузок в элементах ВП, а также максимально учитывал его возможности, в отношении экономичности полетов. Конечно, поправки к планам ВД не всегда благоприятны для производственной деятельности авиапредприятий, но еще раз подчеркнем, что критерию безопасности отдается высший приоритет при составлении планов ВД в зоне УВД.

Планирование и контроль использования ВП основаны на обработке большого количества телеграфных сообщений о движении ВС, установленных ИКАО Правилами выполнения полетов и обслуживания воздушного движения [1]. В настоящее время обработка такой информации, обеспечивающая полноту, достоверность и оперативность выходных данных, возможна только путем автоматизации информационных процессов в системах обслуживания ВД. Существующая система планирования и контроля ВД включает в себя органы ОВД не только гражданской, но и военной авиации, которые в большей части функционируют независимо друг от друга. Применение средств вычислительной техники для обработки информации позволяет организовать требуемое информационное взаимодействие между этими органами на основе создания в Украине единой автоматизированной системы планирования ВД и диспетчерского контроля использования ВП (АС ПВД/ДК) [7].

АС ПВД/ДК предназначена для автоматизации функций по планированию ВД и диспетчерскому контролю  использования  воздушного пространства (ИВП) Украины, выполняемых дежурными сменами органов ОВД гражданской авиации, командных пунктов ПВО и авиации министерства обороны, военных секторов центров   УВД,  командно-диспетчерских пунктов военных аэродромов (КДП).

Главной целью  создания АС ПВД/ДК является повышение эффективности использования воздушного пространства Украины  авиацией всех ведомств  в  соответствии  с  возрастающими требованиями к  качеству  и надежности контроля ИВП.

Поставленная цель достигается за счет создания единой распределенной корпоративной информационно-компьютерной системы, которая позволяет:

использовать современные Internet/Intranet технологии для создания распределенной корпоративной системы с единым информационным пространством;

повысить оперативность  и достоверность информации о планируемых и выполняемых полетах  авиацией  всех  ведомств;

организовать на этой основе требуемое информационное взаимодействие  органов  ОВД ГА, авиации МО и ПВО в интересах народного хозяйства Украины и обеспечения функций контроля  полетов  органами ПВО.

В настоящее время функционируют отдельные фрагменты информационной системы поддержки процессов планирования и управления воздушным движением, подготовки данных по расчетам за выполненные полеты. В частности, в ЦКП ПВО, в Украероцентре и в нескольких РЦ и АДП имеется автоматизированная система планирования воздушного движения и диспетчерского контроля, программные модули которой автоматизируют отдельные производственные процессы. Однако, они выполняют в основном функции планирования полетов и не функционируют в едином информационном пространстве.

Для выполнения процедур по организации потоков воздушного движения [3] Украэроцентру необходимо придать статус органа организации потоков (ООП), а в РЦ создание постов организации потоков (ПОП), взаимодействующих с центральными исполнительными органами (ЦИО) Западной и Восточной Европы.

В этом случае функционирование Украэроцентра целесообразно организовать на основе банка данных  (БД) полетной информации. В свою очередь, наличие БД, связанного с периферийными автоматизированными системами взаимодействующих органов, диктует целесообразность упрощения схемы информационного обмена, когда любая полетная информация может быть получена путем обращения к БД Украэроцентра из любого нижестоящего органа ОВД, в том числе и органов ВВС и ПВО с использованием WEB-технологий.

Украина является членом международной организации гражданской авиации (ИКАО). Поэтому сравнительный анализ планирования ВД следует проводить исходя из рекомендаций ИКАО по данному аспекту обслуживания ВД. Эти рекомендации в большинстве случаев представляют собой стандарты на процессы ОВД, которые обязательны для выполнения всеми государствами - членами ИКАО, но в ряде случаев они дают им некоторую свободу в выборе решений по этим вопросам, позволяющие учитывать национальные особенности той или иной страны.

Список использованной литературы

1. Правила полетов и обслуживание воздушного движения / ИКАО, Дос. 4444-RAC/501/12.

2. Описание концепции будущей системы организации воздушного движения в Европейском регионе: Обзорная справка / ИКАО, Дос. PEATS, 1989. - 88 с.

3. Справочник по организации потоков воздушного движения. Европейское бюро ИКАО, Дос. 003, ATFM-HB/2, 1994.

4. Унгурян С.Г., Маркович Е.Д., Волевач А.И., Анализ и моделирование систем управления воздушным движением. - М.: Транспорт, 1980. - 205 с.

5. Автоматизация процессов управления воздушным движением: Учеб. пособие для вузов гражданской авиации. / Ю.П.Дарымов, Г.А.Крыжановский, В.А.Солодухин и др. Под. ред. Г.А.Крыжановского. - М.: Транспорт, 1981. - 400 с.

6. Управление воздушным движением. / Т.Г.Анодина, С.В.Володин, В.П.Куранов, В.И.Мокшанов. - М.: Транспорт, 1988. - 229 с.

7. Разработка функционального программного обеспечения автоматизированной системы планирования воздушного движения и диспетчерского контроля использования воздушного пространства Украины. - Отчет по НИР. Инв. № 0195U028591, 1998.