УДК 532.526

В.І.Мамчук, к.т.н.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТІННИХ СТРУМЕНІВ НА ТІЛАХ ОБЕРТАННЯ

|  | Наведено результати математичного моделювання пристінних струменів, які розвиваються на тілах обертання з наявною шорсткістю у вигляді канавок квадратної форми, розташованих паралельно або перпендикулярно до напрямку формування струменя або без неї. Розрахунки виконано безітераційним скінченно-різницевим маршевим методом з другим порядком точності за обома координатам. Проведені співставлення результатів розрахунків профілів швидкості в різних перерізах уздовж розвитку течії з експериментальними даними, отриманими М.І.Акатновим демонструють наявність задовільної збіжності. Приведены результаты математического моделирования пристенных струй, развивающихся на телах вращения при наличии шероховатости у виде канавок квадратной формы, размещенных параллельно или перпендикулярно к направлению формирования струи или без таковой. Расчеты проведены безитерационным конечно-разностным маршевым методом со вторым порядком точности по обоим координатам. Проведенные сопоставления результатов расчетов профилей скорости в различных сечениях вдоль развития течения с экспериментальными данными, полученными М.И.Акатновым демонстрируют наличие удовлетворительной сходимости. |  |
| --- | --- | --- |

Примежові пристінні струмені є ефективним засобом керування примежовим шаром, яке широко застосовується в аерогідродинаміці. Оскільки в практичних задачах пристінні струмені необхідно розглядати як турбулентні, а характеристики турбулентності значною мірою залежать від геометрії притаманного пристінному струменю немонотонного профіля поздовжньої складової осередненої швидкості, то з математичної точки зору розрахунок цих течій складає серйозну проблему. Як правило, реальна обтічна поверхня є шорсткою, що  в деяких випадках суттєво впливає на формування пристінної струменевої течії і мусить бути враховано при побудові математичної моделі.

Метою даної статті є висвітлення результатів з математичного моделювання турбулентних стаціонарних нестисливих пристінних струменів, що розвиваються на тілах обертання. Шорсткість розглядається у вигляді канавок квадратної форми, розташованих паралельно або перпендикулярно до напрямку формування струменя. Обтічна поверхня вважається поверхнею циліндричного тіла при осесиметричному обтіканні останнього. Оскільки течія в пристінному струмені характеризується наявністю переважаючого напрямку, для математичного моделювання використана система рівнянь, що описує рух нестисливої рідини в наближенні примежового шару, які після обезрозмірювання набувають вигляду:

рівняння нерозривності:

∂ru∂x+∂rv∂y+ru1uHduHdx=0,                                                     (1)

рівняння руху в проекції на вісь x:

u∂u∂x+v∂u∂y=1uHduHdx−u12uHduHdx+1r∂∂yr(1ReL∂u∂y+τt).                      (2)

де x, y - відповідно поздовжня та нормальна осі декартової системи координат, зв’язаної з обтічною поверхнею; u, v - проекції вектора швидкості на напрямки x і y відповідно; p - тиск;  - густина; t - напруження тертя; u=uuH; v=v/vH; t=t(ρuH2); x=xL; y=yL; r=rL=rwL+y; rw- радіус циліндричного тіла; L - характерний розмір; ReL=uHLv - число Рейнольдса; індекси мають наступні тлумачення: t - турбулентний, w - значення на поверхні; H - значення на зовнішній межі примежового шару.

Високоефективний безітераційний метод розрахунку системи рівнянь (1)-(2), який базується на основі різницевої схеми з підвищеними стабілізуючими властивостями, описано в роботі [2]. У статті проводяться дослідження з адаптації цього методу на розглядуваний розрахунковий випадок.

Оскільки профіль осередненої швидкості для течії, яка вивчається, має складну форму, то для описування коефіцієнта турбулентної в’язкості mt для кожної з ділянок використовувалися співвідношення з роботи [2]:

для початкової ділянки

mt=cρduhgthltcduhv,                                                              (3)

l=kythsh2(c1y+)th(sh2(c2y+))kyt,                                               (4)

для струменевої і слідної ділянок

mt=ρcd(umax−umin)gðdmax≤y≤d1,ρcd(umin−uh)gðd1<y≤d;                                   (5)

де k,c,c1,c2 - коефіцієнти моделі; v=twρ - динамічна швидкість;l- довжина ділянки змішування; tw - значення дотичного напруження тертя на поверхні; t - безрозмірне напруження тертя в околі стінки: t=1+F1h,ðF1³0,1(1−F1h),ðF1<0; d - товщина примежового шару або пристінного струменя;   h=yd; F1=dtwdpdx - формпараметр К.К.Федяєвського; y+=yvρm; g=1−h - функція, яка враховує переміжність течії; d і d - товщини струменевої та слідної ділянок відповідно; c,c - емпіричні сталі моделі.

В роботі приймається припущення про те, що вплив кривизни враховується лише рівняннями руху та нерозривності, і не враховується в моделі турбулентності, яка залишається незмінною, як і для плоского випадку. При цьому суттєвим є те, що товщина пристінного струменя значно більша за товщину примежового шару і часто співрозмірна з радіусом кривизни r. Тому припущення, яке часто використовується у розрахунках примежових шарів r=rw в даному випадку не справджується. У зв’язку з цим, у даній роботі r замінюється виразом rw+y, тобто фізично r - біжучий радіус локального поперечного перерізу.

Для врахування шорсткості обтічної поверхні використовувалося  модифіковане співвідношення (4) з роботи [4]:

l=k(y+Dy)thsh2(c1(y++Dy+))th(sh2(c2(y++Dy+))k(y++Dy+)t,                                       (6)

де Δy - функція зсуву; індекс + - значення, що відповідає “закону стінки”.

Оскільки Δu - міра динамічного впливу шорсткості обтічної поверхні, а в модифікованій моделі коефіцієнта турбулентної в’язкості в якості характеристики впливу шорсткості використовується функція зсуву Δy, то необхідність мати співвідношення між Δy та Δu є нагальною. Це дозволяє переносити експериментальну інформацію про деформацію профіля швидкості під впливом шорсткості безпосередньо в модель μt. Аналітична функція Δy+(Δu+) також бралася з [4] і має наступний вигляд:

Dy+=1c1arth(c1Du+),ðDu+<Du+,exp(k(Du+−C)),ðDu+³Du+;                                            (7)

де Du+=C+1klny=Cð−uw++1klny - значення величини зсуву Du+, що відповідає значенню при виконанні умови Dy+=y.

На рис.1-2 показано результати порівняння чисельних розрахунків деяких пристінних турбулентних струменевих течій, які представляють особливу практичну цінність з наявними у розпорядженні автора експериментальними даними.  На них наведено результати розрахунку затопленого пристінного струменя на циліндрі при його осесиметричному обтіканні, експериментальні дані яких отримано Л.П.Яновською і наведено в роботі М.І.Акатнова [1]. Експерименти, наведені у роботі [1], проводилися на двох циліндрах радіусами r=5 см (рис. 1) та r=3 см (рис. 2). У експерименті повітря видувалося уздовж циліндрів з кільцевої щілини висотою d=4 мм зі швидкістю u0=40м/с. Як зазначається в [1], поверхня циліндра, на якій проводився експеримент, не була відшліфована після токарної обробки, тобто, була шорсткою, чим автор [1] пояснює причину розбіжності результатів його розрахунків з відповідними експериментальними значеннями. Оскільки ніяких даних стосовно геометричних характеристик шорсткості обтічної поверхні в [1] не наводиться, при проведенні розрахунків в даній роботі значення висоти наведеної шорсткості підбиралося, і в ході обчислювального експерименту було вибране - hS=0.3 мм. Врахування шорсткості і поперечної кривизни (для чого згідно з формою запису системи (1, 2) було виконано відповідні модифікації скінченно-різницевої схеми) забезпечило задовільну збіжність між результатами виконаних розрахунків та даними експериментів Л.П.Яновської.

№; x, м. 1 2 3 4 5 6 7 8; 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080. d = 0.004 м. L = 0.080 м. 1 2 3 4 5 6 7 8 u0=40м/с

Рис. 1 Розподіл швидкості u=f(y) у поздовжніх перерізах x=const: лінії - розрахунки; кола – експериментальні дані роботи [1]

№; x, м. 1 2 3 4 5 6 7 8; 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080. d = 0.004 м. L = 0.080 м. 1 2 3 4 5 6 7 8 u0=40м/с

Рис. 2 Розподіл швидкості u=f(y) у поздовжніх перерізах x=const: лінії - розрахунки; кола – експериментальні дані роботи [1]

Для наведених на рис. 1 та рис. 2 порівнянь досягнуто задовільну відповідність розрахункових і експериментальних розподілів швидкості. Це доводить працездатність використаної моделі Шквара Є.О. для врахування шорсткості обтічної поверхні [4] при  моделюванні пристінних затоплених струменів.

Для всіх розглянутих випадків отримано задовільну збіжність результатів розрахунків з даними відповідних експериментів.

Список літератури

1. Акатнов Н.И. Распространение осесимметричной турбулентной струи по внешней поверхности круглого цилиндра вдоль её образующей // Труды ЛПИ. - 1961. - № 217. - С. 17-26.

2.Мамчук В.І. Модель турбулентності та результати розрахунків плоских турбулентних пристінних струменів // Вісник КМУЦА. - К.: КМУЦА. - 1998. - № 1. - С. 291-294.

3.Шквар Е.А. К учёту влияния шероховатости обтекаемой поверхности // ПМТФ. - 1986. - №6. - С. 57-63.