УДК 528.48:656.7.08 (045)

В. Н. Золотоперый, канд. техн. наук, А. Ф. Данкевич, инженер

# ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИАЭРОДРОМНЫХ ТЕРИТОРИЯХ И АЭРОДРОМАХ УКРАИНЫ

Обобщен опыт выполнения первичного и основного контроля положения высотных объектов на приаэродромных территориях и аэродромах Украины. Проанализированы основные положения проекта нормативного документа «Положение о геодезическом обследовании высотных объектов на аэродромах и приаэродромных территориях», который разработан для повышения достоверности и полноты проведения геодезического контроля положения высотных объектов

Увеличение объемов перевозок, рост интенсивности полетов воздушных судов (ВС), автоматизация пилотирования и другие имеющие место в гражданской авиации неизбежные процессы требуют повышения уровня безопасности и улучшения обеспечения полетов ВС. Одной из работ по повышению уровня безопасности и улучшению обеспечения полетов является контроль положения наземных высотных объектов естественного или искусственного происхождения и точек земной поверхности (для краткости в дальнейшем их будем называть «высотными объектами») на аэродромах и их приаэродромных территориях.

Первичный (упрощенный) контроль положения отдельных высотных объектов, расположенных, в основном, на площадке для аэропорта и в границах полос воздушных подходов (ПВП), проводится в Украине на стадии проектирования аэропорта. Плановое и высотное положение высотных объектов при этом определяют, как правило, по имеющимся топографическим планам и картам с присущей этим картматериалам точностью. Так как на всю территорию Украины имеются карты масштаба 1:10000 и мельче, то перспективнее на этой стадии работ мы считаем использование трафаретов поверхностей ограничения препятствий, вычерченных в горизонталях и масштабе используемых картматериалов. Трафареты накладываются на имеющиеся картматериалы и по разности отметок горизонталей поверхностей ограничения препятствий и горизонталей поверхности Земли можно судить об опасных для выполнения полетов высотных объектах. В дальнейшем, при необходимости, более точное положение выявленных высотных объектов может определяться инструментально. Применение таких трафаретов увеличивает достоверность и полноту первичного контроля положения высотных объектов.

В Украине с середины 90-х годов на аэродромах и их приаэродромных территориях в соответствии с требованиями НГЭА начал систематически проводиться основной (детальный) контроль положения высотных объектов, как составная часть работ по сертификации аэродромов. Контроль положения высотных объектов при этом выполняется на территориях значительных размеров, которые к тому еще и имеют, как правило, сложные в топографическом отношении ситуацию (застройку, лестные массивы и т.п.) и рельеф.

Для повышения достоверности и полноты проведения геодезического контроля положения высотных объектов, как основы контроля, вероятно впервые в мировой практике, сотрудниками кафедры аэропортов КМУГА и УГПТНИИ «Украэропроект» разработан проект нормативного документа «Положение о геодезическом обследовании высотных объектов на аэродромах и приаэродромных территориях».

Проект этого нормативного документа включает следующие основные разделы: общие положения; организация проведения геодезического обследования; представление высотных объектов при геодезическом обследовании; методика определения координат и отметок высотных объектов; материалы, представляемые после окончания геодезического обследования.

В соответствующих разделах даны научно обоснованные практические рекомендации для выполнения геодезического контроля по вопросам постановки и организации проведения геодезического контроля в зависимости от наличия первичных исходных материалов; представления высотных объектов для обследования; перечня и методики сбора необходимых данных об аэродроме; методики и точности определения координат и отметок высотных объектов; характеристики требуемых для обследования картматериалам; перечня характеристики материалов, представляемых после окончания проведения геодезического контроля; соблюдения правил техники безопасности при выполнении геодезического контроля и другим вопросам.

В проекте нормативного документа приведены необходимые формулы для различных случаев определения плоских прямоугольных координат высотных объектов в системе координат, установленной НГЭА и связанной с осью взлетно-посадочной полосы аэродрома.

В проекте нормативного документа впервые разработана методика и даны необходимые формулы для выполнения геодезического контроля положения высотных объектов при взлете самолетов с отворотом на расстоянии менее 15 км от конца летной полосы.

Для выявления соответствия расположения высотных объектов общим и специальным требованием НГЭА и составление таблиц установленной формы при сертификации аэродромов в течение ряда лет успешно используется разработанная сотрудниками кафедры аэропортов КМУГА программа для ПЭВМ.

На основании этой программы разработана методика определения оптимального расположения ВПП на аэродроме с учетом наличия на местности высотных объектов. Оптимизация расположения ВПП сводится к минимизации выражения

j=1mi=1nδPi(Xi,Yi, Hi) ∩ Fj(dj) = min ,

где Fj(dj) – уравнение отдельной поверхности ограничения препятствий, финитной на область ее определения dj; m – число установленных ограничивающих поверхностей; n - число высотных объектов; Pi – отдельное препятствие; dPi – дельта-функционал с координатами Xi, Yi, Hi.

Пересечение dPi (Xi, Yi, Hi) ? Fj(dj) может быть представлено как вертикальное расстояние Lij от точки Pi (Xi, Yi, Hi) до поверхности Fj(dj). При решении задачи учитывается только положительное значение Lij (препятствие превышает ограничивающую поверхность). По разработанной программе для различных вариантов расположения ВПП на аэродроме можно рассчитать различные непротиворечивые между собой оптимизационные критерии: количество высотных, превышающих ограничивающие поверхности; стоимость затрат по снижению опасности, создаваемой препятствиями для производства полетов; сумму превышений препятствий над ограничивающими поверхностями; сумму квадратов превышений препятствий над ограничивающими поверхностями.

Описанная методика может быть использована в процессе выбора участка для строительства аэропорта. В 1993 г. предложенная методика апробирована при выборе размещения ГВПП на аэродроме Каменец-Подольский.