# УДК 621.311:539.3

Е.В. Штефан , канд. техн. наук

## МОДЕЛЮВАННЯ  ПОВЕДІНКИ ГРУНТІВ ОСНОВ АЕРОПОРТНИХ СПОРУД

Робота присвячена розвитку модельних уявлень про поведінку грунтів основ споруд аеропортів з позиції механіки дисперсних вологонасичених середовищ. Розроблена інформаційна технологія проектування конструкцій фундаментів з урахуванням реальних умов їх експлуатації.

У процесі експлуатації будівельних споруд аеропортів (злітно-посадочна смуга,  аеродромні споруди та ін.) їх фундаментні конструкції зазнають значних знакозмінних навантажень. Ці навантаження обумовлюють небажану деформацію і осаджування фундаментів, що знижує довговічність споруди загалом.

Тому задача визначення поведінки грунтів основ споруд, що розглядається, є актуальною при проектуванні нових   і  прогнозуванні експлуатаційних показників існуючих  фундаментних конструкцій.

До цього часу в механіці грунтів застосовуються наближені методи аналізу їх несучої спроможності з використанням  спрощених підходів до урахування фізико-механічних характеристик грунтів (газо-вологонасиченість, дисперсність, фільтрація, консолідація та ін.) і конструктивних особливостей фундаментів [1].

Розроблений теоретичний метод визначення напружено-деформованого стану грунтових мас під дією відповідних експлуатаційних  навантажень. Перехід від емпіричних методів до сучасних комп'ютерних технологій у вигляді інформаційних технологій проектування (ІТП) [2] процесів нестаціонарної взаємодії підошви фундаменту з грунтом дозволяє розглядати ці процеси у вигляді багатокомпонентної системи взаємопов'язаних об'єктів дослідження:   грунту, фундаментних конструкцій, термомеханічного навантаження та ін. Принципова схема ІТП типу “математична модель -   інтелектуальна експертна система -  методика проектування” представлена на мал. 1.

У основі розробленої моделі механічної поведінки грунту лежить принцип умовного його розподілу на три групи: 1 - тверді мінеральні частки (тверда фаза); 2 - рідка фаза; 3 - газоподібні включення.  Таким чином‚ при модельному аналізі природні грунти можна розглядати з позиції механіки багатофазних середовищ.

Вперше механізм деформації пружних насичених рідиною пористих середовищ був розглянутий в роботі [3] на прикладі одновимірного стиснення водонасиченого грунту.  На основі експериментальних даних було показано,  що в процесі зменшення вологовмісту грунту  (за допомогою  фільтрації) деформація його скелета обумовлюється  "ефективним" тиском.

У роботах  [4,5] було прийняте припущення про постійність густини твердої та рідкої фаз і  на  його  основі сформульований принцип  "нестисливості грунтової маси". Окрім того, показано, що в умовах здеформованого грунту сила фільтраційного  опору пропорційна різниці дійсних швидкостей руху фаз. Трохи пізніше в роботі [5] була представлена система  рівнянь,  названа   "загальними рівняннями консолідації грунту у стані грунтової  маси".  Ця  система складалася з рівнянь суцільності фаз -  твердої і рідкої, але в припущенні про нестисливість матеріала  твердих часток і  рідини, а  також з лінійних співвідношень між  "фіктивними" (аналог  "ефективних" [3]) напруженнями  і  деформаціями.  При цьому в рівняннях не вводилося поняття сумарних напружень і не формулювалося рівняння нерозривності імпульсу для усього пористого середовища, а рівняння руху записувалися одразу для кожної із фаз окремо з урахуванням інерційних сил.

З аналізу  вищезгаданих робіт випливає,  що для опису поведінки грунтів необхідно використати такі поняття як напруження, деформація, густина, а також швидкості зміни цих параметрів.

Мал.1 Принципова схема інформаційної  технології проектування фундаментних споруд

Вказані тензорні та скалярні характеристики мають локальну природу і визначаються за допомогою операцій граничного переходу, коли елементи простору (об'єми та поверхні) стягуються до точок. У традиційних моделях континуум точки ототожнюється з частками середовища, а ті,  в свою чергу, є елементарними носіями властивостей матеріала. Подібне ототожнення в грунтовій масі ускладнюється через відсутність єдиної думки про те, що потрібно розуміти під часткою такого середовища. Класичне уявлення про частку в механіці грунтів [1,5] полягає в ототожненні її з твердими мінеральними зернами різної дисперсності. Виникає такий парадокс: кожна частка грунту по суті являє собою тверде тіло, що деформується.  Оскільки кожна дискретна частка взаємодіє із сусідніми,  розподіл напружень в ній неоднорідний.	Тому, для спрощення математичного опису механічної поведінки грунтів, будемо використовувати для відповідних параметрів просторове усереднення по твердій та рідкій фазах .

Рівняння збереження кількості руху в макрокоординатах для:

а) газорідкої фази

∂∂tα2ρ2v+gradα2ρ2v×v−gradα2P−F2+F2=0 ;                                            (1)

б) твердої фази

∂∂tα1ρ1u+gradα1ρ1u×u−gradα1σ−F1−F1=0     ,                                             (2)

де   u, v - вектори середньої швидкості зміщення твердих часток та рідини відповідно; r1,r2 - середні їх густини; a1, a2 - об'ємний вміст твердої та газорідкої фаз відповідно; P - гідростатичний тиск у газорідкій фазі; F1 , F2- вектори об'ємних сил в твердій і рідкій фазах відповідно, s- тензор напружень в твердій фазі, F(1) , F(2) – сили міжфазної взаємодії.

Внаслідок рівності

P⋅n=−σ⋅n      ,                                                                                                          (3)

в точках внутрішніх поверхонь розділу газорідкої і твердої фаз (n - вектор нормалі до поверхні розділу) виконується умова:

F2=F1=F0    .                                                                                                       (4)

Формальне підсумовування рівнянь (1) і (2) описує, очевидно, збереження кількості руху у всіх макроточках дисперсного середовища:

∂∂tα1ρ1u+α2ρ2v+gradα1ρ1u×u+α2ρ2v×v−-gradα1σ+α2P−α2μ∇2v−F1−F2=0   ;                                                                          (5)

Однак в практичних розрахунках, зручніше розглядати балансні рівняння кількості руху окремо, у формах рівнянь відносного руху газорідкої і твердої фаз.

Якщо задати силу міжфазної взаємодії в формі

F0=F1=F2=R+Pgradα2                                                                                       (6)

і враховуючи, що a1 = 1- a2 ,  то рівняння відносного руху твердої фази прийме вигляд:

α1ρ1dudt−ρ2dvdt−gradσf−Rα2−α1ρ1−ρ2G=0  ;                                              (7)

де   R=μa2α1α2v−u  - ефективна сила в'язкого опору .

Рівняння відносного руху рідкої фази можна представити у формі:

ρ2dvdt=−gradP−Rα2+ρ2G ,                                                                                    (8)

де G - вектор прискорення вільного падіння.

Зазначимо, що для процесів, які протікають повільно, (відсутні інерційні ефекти: ρ2d  vdt=0;r2G = 0; ) рівняння (8) відображає закон фільтрації в ізотропному пористому середовищі:

v−u=−a2μα1gradP.                                                                                                 (9)

Як показують експериментальні дослідження [6], при невеликих градієнтах тиску або швидкостях фільтрації виконується лінійний закон Дарсі:

v−u=−kpα1gradP ,                                                                                                 (10)

де kp - коефіцієнт проникності середовища.

Таким чином, рух грунту регламентується рівняннями (7) і (8) або (10) . Для отримання замкненої системи рівнянь,  що описує процес руху і ущільнення грунтової маси, необхідно сформулювати режим деформування твердої фази (визначальні співвідношення). При цьому урахування деформування рідкої фази здійснюємо завданням кінетики зміни об’ємних вмістів фаз, зумовлених фільтраційним механізмом  (8).

Як свідчать експериментальні дослідження поведінки водонасичених і сухих грунтів [3], матеріал грунту може бути описаний в рамках реологічної моделі пружно-в’язко-пластичного тіла.

Розроблені алгоритми вирішення поставленої крайової задачі реалізовані у вигляді спеціалізованої програмної системи  "SOBIL-2 ", використання якої дозволяє визначити кінетику напружено-деформованого стану грунтової маси в залежності від її структурно-фазових параметрів.

ВИСНОВОК

Використання сучасних інформаційних технологій проектування дозволяє значно прискорити процес розробки конструкцій фундаментів будівельних споруд з урахуванням закономірностей фізико-механічних властивостей грунтів (газо-вологонасиченість, дисперсність,  фільтрація,  консолідація та ін.)

Список літератури

- Цытович Н.А.  Механика грунтов (краткий курс): Учебник для вузов. - 3-е изд., доп. -М.: Высш. школа, 1979. - 272с.

- Штефан Е.В. Розроблення інформаційних технологій проектування машин та апаратів харчових виробництв// Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову та переробну промисловість: Тези доп. Міжнар.наук.конф.,21-24 жовт.,1997.-К.:УДУХТ,1997.-208с.

- Механика насыщенных пористых сред./ Николаевский В.Н., БасиневК.С., Горбунов А.Т., Зотов Г.А.- М., Недра, 1970.- 339с.

- Механика сплошной среды. т.I./ Седов Л.И.-"Наука", 1976. -536 c.

- Терцаги К.  Теория механики грунтов. Перевод с нем.- М.:Госстройиздат, 1961.-156c.

- Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы.Теория и расчет.- М.:Химия,1986.-272с.

- Жужиков В.А. Фильтрование.-М., Химия,1980.-398с.