УДК 656.71.017(045)

# В.М. Першаков, канд. техн. наук, Л.І. Остапенко, О.К. Луценко

## НОВІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ БЕЗКАРКАСНИХ СПОРУД АЕРОПОРТІВ

Робота присвячена створенню нових типів споруд аеропортів-склепіння, виконаних з самонесучих секцій-ребристих плит. Відображені основні конструктивні рішення вузлів склепіння. Представлена конструкція дозволяє суттєво зменшити витрати матеріалу та трудовитрати на зведення.

На основі проведених досліджень були розроблені нові конструктивні рішення безкаркасної споруди.

Споруда являє собою збірне склепіння, що складаеться з чотирьох плоских плит . Конструкція споруди - трьохшарнірна з затяжкою. В споруді застосовані плоскі взаємозамінні плити, які з,єднані між собою та фундаментом однотипними вузлами, що утворюють склепіння з самонесучими секціями.

Використання трьохшарнірних рам для каркасів споруд аеропортів дозволяє ефективно використовувати внутрішній об,єм приміщень.

На рис.1 показана секція склепіння пролітом 18 м. Секція складається з чотирьох плит 1 , що виконані в опалубці для типових залізобетонних ребристих плит, та фундаментів 2. Вузли з,єднання між плитами, між плитами та фундаментами виконуються електрозварюванням випусків 3 та закладних деталей 4 (рис.2).

Опорний шарнірний вузол з,єднання плити 1 та фундамента 2 виконаний таким чином : обрізок гладкої арматури 6 класу А1 діаметром 36-40 мм, який приварений електрозваренням до закладних деталей 4 ,упирається в арматурний обрізок , що приварений до закладних деталей 5 фундаментів (рис.2).

Жорсткий вузол з’єднання плит покриття виконується в такій послідовності (рис.3): спочатку до закладних деталей кутів 4 ребристої плити 1 приварюється з двох сторін обрізок гладкої арматури 6 класу А1 діаметром 36-40 мм. Потім становлюється друга плита та приварюється з двох сторін до арматурного обрізку на вже встановленій плиті. Остаточною операцією є зварювання арматурних випусків 3 ребристих плит.

Коньковий шарнірний вузол з’єднання плит покриття (рис.4) влаштовується таким чином, що до закладних деталей кутів 4 однієї плити приварюється арматурний обрізок 6 з двох сторін, до другої плити приварюються два стержні гладкої арматури 7 класу А1 діаметром 6-8 мм, в які і встановлюється обрізок арматури 6.

Монтаж склепіння виконується поетапно в певній послідовності. Поперше, улаштовуються фундаменти під споруду, встановлюється затяжка. Подруге, опирають плити покритися на тимчасові опори, які прибирають після улаштування кожної секції. Далі виконується опорний шарнірний вузол з,єднання плити 1 та фундамента (рис. 2) з двох сторін споруди. Потім  встановлюються на тимчасову опору наступні плити покриття, що поєднуються між собою жорсткими вузлами. Наoстанок, влаштовують коньковий шарнірний вузол з,єднання.

Слід відмітити, що рамні конструкції потребують фундаментів, які спріймають розпір. Конструкція таких фундаментів складніша, ніж фундаментів під колони. Так чи інакше трьохшарнірні рами ефективніші в каркасах споруд аеропортів.

Традиційною конструкцією фундамента є окремий залізобетонний асиметричний фундамент з горизонтальним розташуванням його підошви. Широко застосовуються також свайні фундаменти. Сваї під розпорні конструкції повинні мати достатньо розвитий поперечний розріз і довжину, що забеспечує достатній опір грунта повороту сваї в площині дії зусиль. Необхідність развитого поперечного перерізу обумовлюється ще й конструктивними міркуваннями, пов’язаними з рішенням вузла обпирання рами на фундамент.

Особливість споруди полягає в тому. що її збирають з самонесучих секцій у вигляді склепіння. Кожна секція складається з плоских однотипних взаємозамінних залізобетонних ребристих плит розміром 3х6 м, які відрізняються від типових характером армування повздовжніх ребер з,єднаних між собою та фундаментами однотипними вузлами. Проліт споруди - 18 м, довжина - необмежена.

Споруда збирається з самонесучих секцій кожна з яких складається з чотирьох залізобетонних ребристих плит розміром 3х6 м, які відрізняються від типових характером армування повздовжніх ребер. Проліт споруди - 18 м, довжина - необмежена.

Використання конструкції безкаркасної споруди , на заміну традиційної , дозволяє:

- скоротити строки , вартість будівництва , зменшити витрати бетону на 40% та сталі на 30%;

- суттєво зменшити трудовитрати на зведення споруди.

Виготовлення елементів споруди на заводах ЗБК виконується на існуючих технологічних лініях з використанням типового оздоблення.

Споруда може бути застосована під ангари , майстерні , склади , для ремонту та зберігання техніки , під гаражі , для влаштування торгівельних ринків , спортзалів, басейнів та інш.

### Список літератури

- Иванов-Дятлов В.Г., Деллос К.П., Иванов-Дятлов А.И. и др. Строительные конструкции: Учебник /Под ред. Байкова В.Н., Попова Г.И.-2-е изд.-М.:Высш.шк., 1986.-543.

- СниП 2.03.01-84. Нормы проектирования. Бетонные и железобетонные конструкции.-М.: Стройиздат. 1985.-80 с.

- Першаков В.Н. Архитектурные конструкции сельских гражданских зданий /К.: Будівельник. 1984-128 с.

- Першаков В.Н. Конструктивные решения большепролетных зданий и сооружений авиапредприятий ГА: Учеб. Пособие.-К.: КИИГА.1987.-100 с.

- Верюжский Ю.В. САПР строительных конструкций зданий и сооружений ГА: Учебн. Пособие.-К.:КИИГА. 1989.-125 с.

- Єськов В.С., Першаков В.Н.,  Бабчук Л.Е.,  Вишталь В.С., Гаращенко И.И , Назаренко В.Г.   Отчет о НИР. Винница.1999 .-195 с.