УДК 629.783:(528.2+528.344+523.3413)

А.В. Шимановский, доктор техн. наук, В.Н. Пухлов

Принципы реализации системы WGS-84 в аэропорту "борисполь"

Выполнен анализ основных предпосылок разработки и внедрения Всемирной геодезической системы координат 1984 года (WGS-84). Представлены выполненные и планируемые к выполнению работы по внедрению рассматриваемой системы в аэропорту "Борисполь". Указаны основные результаты работы.

В мире существует много опорных геодезических систем, которые используются для навигационного, топографического, геодезического и картографического обеспечения конкретных районов земной поверхности. Большинство стран применяет национальные референцные геодезические системы с конкретным набором параметров исходных геодезических дат, что приводит к расхождению в определении местонахождения объекта в различных геодезических системах от нескольких метров до нескольких километров.

Проблемы в области аэронавигации, связанные с применением в практической деятель-ности различных геодезических систем, впервые возникли в Европе в начале 1970-х годов при разработке многорадарных систем слежения для Маастрихского центра верхнего воз-душного простора Евроконтроля, в которых совместно обрабатывались данные о местона-хождении воздушных судов и радиолокаторов, размещённых в Бельгии, Германии и Голлан-дии. Именно при выполнении этой работы впервые было обнаружено, что расхождение в изображении линий трасс воздушных судов на дисплеях диспетчеров управления воздуш-ным движением, является результатом применения несовместимых систем координат.

Известно, что расхождение местоположения воздушного судна может составлять несколько сотен метров при одновременном определении его местоположения и отслеживании линий трасс двумя локаторами, координаты которых вычислены в двух разных геодезических системах. В следствии этого возникали ситуации, когда воздушное судно, находящееся недалеко от границы между двумя государствами, применяющими различные геодезические системы, на экранах локаторов двух стран имело разное местоположение, что могло привести к неправильной интерпретации интервала эшелонирования между воздушными судами и расстояний до зон ограничения полетов.

Более критическая ситуация может возникать на этапах захода на посадку и посадке воздушных судов, а также на тех участках движения, на которых применяются сокращенные интервалы бокового эшелонирования, то есть используются системы зональной навигации и на порядок возрастают требования к точности навигационных данных.

Указанные расхождения требовали введения для международной гражданской авиации одной геодезической системы.

Поэтому на тринадцатом заседании 126-й сессии, которая состоялась 3 марта 1989 года, Совет Международной организации гражданской авиации утвердил рекомендации по принятию WGS-84 в качестве стандартной геодезической системы отсчета для целей аэронавигации в рамках Международной гражданской авиации. При этом абсолютная точность определения координат WGS-84 составляет около 1 метра, что является достаточным почти для всех целей аэронавигации.

На бывшей территории СССР применялась референцная система координат 1942 года (СК-42), вследствие чего указанные выше проблемы являются характерными также и для Украины.

Поэтому, в соответствии с требованиями Руководства по всемирной геодезической системе WGS-84 ИКАО от 1977 г. и Постановления Кабинета Министров Украины № 2359 от 22 декабря 1999 г. в аэропорту "Борисполь" в период в последнее время выполнялись работы по созданию опорной геодезической сети в системе координат WGS-84. Высоты пунктов опорной геодезической сети вычислялись в системе высот Балтийская-1977 г.

В 1999 г. выполнены первоочередные работы в составе:

- рекогностировка и строительство опорных геодезических пунктов;

- определение высот пунктов опорной геодезической сети в Балтийской системе высот 1977 г. путем прокладки нивелировки II класса;

- проведение GPS-наблюдений на пунктах опорной геодезической сети;

- обработка материалов наблюдений, составление каталогов координат пунктов опорной геодезической сети в системе координат WGS-84;

- координирование осей двух ВПП и закладка 8 пунктов опорной геодезической GPS-сети.

В результате выполненных работ на территории аэропорта построена опорная сеть для выполнения следующего этапа работ, а именно:

- Плановое обеспечение аэронавигационных объектов:

- определение координат порогов ВПП с точностью 1 м;

- определение координат точек осевой линии ВПП с точностью 1 м;

- определение координат точек осевой линии РД с точностью 0.5 м;

- определение координат точек стоянок воздушных судов с точностью 0.5 м;

- определение координат навигационных средств аэропорта с точностью 3 м;

- определение координат воздушных препятствий в зоне аэропорта с точностью 3 м.

- Высотное и гравитационное обеспечение:

- определение высот порогов ВПП с точностью 0.5 м;

- определение высот препятствий в зоне посадки с точностью 1 м;

- определение высот препятствий на маршруте с точностью 3 м;

- определение высот геоида относительно элипсоида WGS-84 на порогах ВПП с точностью 0.25 м.

После завершения указанных работ для целей планового и высотного обеспечения привязки объектов аэропорта в качестве исходной геодезической основы будет использоваться построенная опорная геодезическая сеть.

Таким образом, внедрение в аэропорту "Борисполь" Всемирной геодезической системы координат WGS-84 не только повысит международную категорийность аэропорта, но с учетом ввода в эксплуатацию в 2000 г. второй ВПП создаст условия для эксплуатации аэропорта по международным стандартам. Последнее, в свою очередь, увеличит интенсивность работы аэропорта, так как будут созданы условия для увеличения количества международных транзитных рейсов, которые в настоящее время не используют аэропорт, как промежуточный. Решение указанной проблемы также положительно отразится на экономике аэропорта. Необходимо также отметить, что в настоящее время система координат WGS-84 внедрена в аэропортах стран Западной Европы, ведутся работы по внедрению в странах СНГ, а в аэропортах Шереметьево, Внуково, Пулково, Минск и Кишинев система уже внедрена. Учитывая географическое положение Украины, которая находится посредине между Западной и Восточной Европой, внедрение системы в аэропортах Украины создаст все условия для увеличения международных транзитных рейсов через Украину.