УДК  531.08:621.311.22

##### В.С.Горбатов, канд. техн. наук

## СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ С  ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ ЖИДКОСТИ

Приведены результаты аналитических исследований свободных колебаний некоторых видов трубопроводов с учетом их статической и физической нелинейности. Учет нелинейности работы трубопроводов позволяет на стадии проектирования уточнить прогноз их поведения.

Рассмотрим задачу о колебаниях (вибрации) и устойчивости трубопровода со статической нелинейностью. Расчетная схема трубопровода с жидкостью, движущейся с постоянной скоростью V, может быть представлена в виде балки, свободно лежащей на шарнирных неподвижных опорах.

Известно [1], что уравнение изогнутой оси балки с неподвижными опорами имеет вид

УIV=1EIq+У//ЕI2l0l(У)2dx,                                                                                   (1)

где EI –жесткость балки на изгиб,

EF –жесткость балки на растяжение.

Если под У(x,t) понимать отклонение от положения статического равновесия, то интенсивность погонной нагрузки от сил инерции будет равна

q=−mтУ..(t)−mжУ..(t)+2VУ+V2У//,                                                           (2)

где mт –погонная масса трубопровода,

mж –погонная масса жидкости, протекающей в трубопроводе.

Подставив выражение (2) в уравнение (1) получаем уравнение в частных производных

У(x)IV+bУ..(t)+У//(x)C−a0l(У)2dx+dУ(x)=0,                                                    (3)

где a=12lρ2; ρ=IF; b=1EImт+mж;С=mжV2EI; d=2mжVEI.                              (4)

Постоянный член уравнения (3) учитывает инерционную силу кориолисова ускорения. Поскольку ее роль невелика [2], рассмотрим задачу без учета кориолисовой силы. Приняв в уравнении (3) величину d=0, получаем уравнение в виде

УIV+bУ..+У//С−a0l(У)2dx=0                                                                    (5)

Будем искать решение уравнения (5) в виде

У(x,t)=X(x)cosϕ(t)                                                                               (6)

Приходим к уравнению фундаментальной функции задачи

XIV+bθ2X+X//C−34a0l(X)2dx=0,                                                                 (7)

при ϕ..=0;          ϕ.=θ=Const;          ϕ=θt+ψ;

q -частота колебаний,     y -начальная фаза колебаний.

Полагая в уравнении (7) величину а=0, получаем уравнение линейной задачи

XIV+CXII−bθ2X=0 .

Решением этого уравнения будет выражение

X(x)=Умsinπlx.

Подставим это решение в нелинейный член уравнения (7) и, выполнив квадратуры, получаем уравнение

XIVqxXII−bθ2X=0,

где qx=38π2alУ2max−C=34π2Уmaxlρ2−mжV2EI.

Отсюда определяем частоту нелинейных колебаний

θ=πl21b1+lπ2qz=πl2EImт+mж1=l2π234π2Уmlρ2−mжV2EI

Условием потери устойчивости трубопровода будет

lπ234π2Уmaxlρ−mжV2EI=−1

Отсюда находим первую критическую скорость жидкости в трубопроводе

Vкр=πlEImж×1+3Уmax4ρ2≈πlEImж×1+32Уmax4ρ2

При V=Vкр  наступает потеря устойчивости прямолинейной формы равновесия и эффективная поперечная жесткость трубопровода как бы исчезает.

Приняв Уmax=0 в выражениях критических частот и скоростей, получаем известные [2,3] результаты для линейной постановки задачи.

Рассмотрим задачу о колебаниях и устойчивости трубопровода с физической нелинейностью. Такой трубопровод свободно оперт на две шарнирные опоры и выполнен из материала, не следующего закону Гука. Представим, что трубопровод имеет идеально гладкие стенки, а движущаяся внутри жидкость имеет постоянную скоростью V.

При умеренно больших перемещениях примем [1] уравнение изогнутой оси не линейно упругой балки в виде

У//EI2+βI4(У//)2=−M ,

где I2=πD4−d464;I4=π(D6−d6)512 -моменты инерции поперечного сечения трубы с внешним диаметром D и внутренним диаметром d.

Дефференцируя это равенство и учитывая соотношения Журавского и выражение [2], то есть М//=Q/=-q=mтУ+mж(У+V2У//), а, также пренебрегая малым влиянием кориолисовой силы (2mжV2У/), получаем уравнение в частных производных

EI2УIV+6βI4УII(УIII)2+3βl4(УII)2УIV+mУ..+mжV2У//=0,                                         (8)

где m= mт+mж.

Подставляем решение  У(x,t)=X(x)cosϕ(t)в уравнение (8) и, используя приближенное равенство cos3ϕ=14cos3ϕ+3cosϕ≈34cosϕ, приходим к уравнению фундаментальной функции

XIVEI2+94βI4(XII)2+XIImжV2+92βI4(XII)2−mθ2X=0.                                   (9)

Полученное уравнение можно представить в виде

XIV1+λ(XII)2+XIIψ+2λ(XII)2−bθ2X=0.

где  b=mEI2; λ=94βI4EI2; ψ=mжV2EI2 .

Решение уравнения (9) ищем как для линейной задачи в виде

X(x)=Умsinπlx.                                                                          (10)

Подставив решение (10) в уравнение (9) и учитывая приближенные равенства

(sinπlx)3≈34sinπlx ; sinπlx(cosπlx)2≈14sinπlx; получаем

Уmaxπ4l41+34λπ4l4Уmax−π2l2ψ+12λπ6l6Уmax2−bθ2sinπlx=0

Приравняв выражения в квадратных скобках, приходим к формуле для частоты нелинейных колебаний

θ=π2l2EI2mт+mж1+l2π227π6βl416EI2l4Уmax2−mжV2EI2.

Полагая здесь V=0, имеем

θ=π2l2EI2mт+mж1+l2π29π4βl416EI2l4Уmax2≈π2l2EI2m1+27π6βI432EI2l4Уmax2.

Приравняв  нулю выражение под вторым радикалом, находим критическую скорость, при достижении которой трубопровод потеряет устойчивость

Vкр=πlEImж1+27βl4π416EI2l4Уmax2≈πlEImж1+27βl4π432EI2l4Уmax2.

Анализ полученных выражений позволяет сделать вывод о том, что при жесткой нелинейности (β0) критическая скорость будет выше, чем при линейной задаче [4], при мягкой нелинейности (β)- меньше.

Известно [4], что при расчетах вибрации трубопроводов энергетических установок необходимо как можно точнее установить частоты собственных колебаний трубопроводов. Это необходимо для того, чтобы избежать резонансных режимов вибрации, ведущих к разрушению элементов энергетических установок, или разработать способы снижения амплитуд колебаний до допустимых величин. Полученные в работе выражения позволяют уточнить частоты собственных колебаний при учете нелинейности системы. Изменения частот собственных колебаний возможно с помощью вибрации величин масс и жесткостей элементов трубопроводов, что легко выполнить по материалам настоящей работы.

#### Список литературы

- Бондарь Н.Г .Нелинейные автономные задачи механики упругих систем.-Киев:Будівельник,1971.-140с.

- Пановко Я.Г.,Губанова И.И. Устойчивость и колебания упругих систем.-М.:Наука,1967.-175с.

- Федосьев В.И. О колебаниях и устойчивости трубы при протекании через нее жидкости. В кн.: Инженерный сборник.т.10.-М. 1951.с.251-257.

- Самарин А.А. Вибрации трубопроводов энергетических установок и методы их устранения.-М.:Энергия,1979.-288с.

###### Сведения об авторе

Горбатов Виталий Сергеевич (1940) закончил Днепропетровский государственный университет в 1963 г. Кандидат технических наук, децент Киевского международного университета гражданской авиации. Научная деятельность связана с решением прикладных задач динамики упругих систем с учетом нелинейности их работы. Автор 96 научных и учебно-метадических работ.

###### Відомості про автора

Горбатов Віталій Сергійович (1940) закінчив Дніпропетровський державний університет у 1963 р. Кандидат технічних наук, децент Київського міжнародного університету цивільної авіації. Наукова діятельність пов,язана з рішенням прикладних задач динаміки пружніх систем з урахуванням нелінійності їх праці. Автор 96 науковых та учбово-метадичних праць.