УДК 536.7

Л.В.Андрощук , канд.техн.наук

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТА ТЕПЛООБМІНУ  ПРИ ПРОТИПОТОЧНОМУ РУСІ ГАЗУ І ТВЕРДОГО ПАЛИВА

Робота присвячена вивченню  процесів теплопровідності та теплообміну  при протипоточному русі газу і твердого палива з добавками інертного матеріалу. Чисельне розв‘язання рівнянь дозволяє визначити оптимальне співвідношення  масових часток інертного і горючого матеріалу, необхідне для забезпечення оптимального режиму підготовки сировини.

Процеси теплопровідності та теплообміну відіграють важливу роль при термічній переробці різних видів сировини, наприклад,  в газогенераторі з висхідним потоком газу 
[1-3], де горючі відходи і потік повітря  (кисню) рухаються назустріч один одному. Процес переробки можна поділити на декілька основних етапів, кожен  з яких описується  різними хімічними та теплофізичними рівняннями. При цьому першим є етап термічної підготовки сировини, який відіграє важливу роль у забезпеченні  ефективного проходження усього процесу переробки. У зоні підготовки здійснюється випарювання вологи із сировини (сушка), що змішується з продуктами переробки інших зон, змінюючи тим самим властивості і температуру продукту-газу. Проблема полягає в необхідності поєднання високої температури горіння (1000 -12000С) з низькими температурами продуктів переробки (250-1000С). Одним із методів рішення даної проблеми є введення в пальні відходи  твердого негорючого, тугоплавкого матеріалу. Очевидно, що для забезпечення оптимального режиму переробки необхідно дослідити вплив кількісного співвідношення масових часток негорючого і горючого матеріалів на характеристики продуктів переробки й ефективність процесу газифікації. Робота виконувалася в Науково-дослідному інституті механіки швидкоплинних процесів при Київському міжнародному університеті цивільної авіації в рамках роботи проекту 651j Українського науково-технічного центру “Розробка технології піролітичної переробки пальних техногенних відходів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС”

У процесі сушки беруть участь три компоненти: паливо, інертний матеріал, нагрітий газ. При цьому стаціонарні процеси тепломасопереносу можуть бути описані рівняннями у векторній формі.

Для палива й інертного матеріалу [4]:

(1)

де с – питома  теплоємність, r - густина, Т - температура    l - коефіцієнт теплопровідності, S – густина джерела  тепла.

Для нагрітого газу [5]:

(2)

(3)

(4)

p = p(r,T),     Q = Q(r,T),                                                 (5)

де - швидкість, р - тиск, lг - теплопровідність газу,  Q – густина джерела тепла. При цьому граничні умови будуть мати вигляд:

а) для рівняння (1):  , где - похідна по нормалі до границі, a - коефіцієнт тепловіддачі;

б) для рівняння (3) - (5) на обшивці установки:

Таким чином рівняння (1-5) з урахуванням граничних умов описують процес тепломасопереносу в установці при наявності інертного матеріалу.

Розглянемо теплофізичні процеси в зоні підготовки. В міру просування вологої сировини униз здійснюється процес її нагрівання і випаровування вологи при значній зміні температури середовища (DТ»200¸300о), тому ряд фізичних характеристик висушуваної сировини і генераторного газу  (теплоємність, теплопровідність, питома теплота пароутворення, коефіцієнт теплообміну) у різних точках зони будуть різними. Будемо вважати, що  фізичні характеристики однакові у всіх точках поперечного перетину газогенератора і змінюються по висоті зони сушіння.  Тоді можна ввести одномірну систему координат, пов'язану з газогенератором, початок якої знаходиться у нижній точці зони сушіння (рис.1).

Рис. 1. Модель розташування компонентів в зоні підготовки

Термічний стан сировини, що рухається під власною вагою зверху вниз, у кожній точці координатної осі буде описуватися відповідними характеристиками. Умовно разіб’ємо зону підготовки палива на N достатньо малих елементів, у кожному з яких теплофізичні характеристики компонентів можна вважати постійними. Граничні умови будемо задавати на вході 1-го елемента і на виході N-го елемента. Тоді термічні процеси в і-му елементі зони підготування можемо описати за допомогою законів збереження, тобто рівнянь теплового і масового балансу.

У процесі сушіння палива, що містить тверду складову і воду (вологу), здійснюються такі теплові процеси: нагрівання вологої сировини; випарювання води; теплообмін між сиро

виною і газом; охолодження продукту-газу; при цьому за рахунок випарювання вологи маса сировини в процесі зменшується, а маса генераторного газу збільшується. Враховуємо, що теплота, яка передається від газу до сировини з одного боку дорівнює теплоті охолодженням газу, а з іншого - теплоті нагрівння сировини та випаровування вологи.  Таким чином одержуємо нелінійну систему п'яти рівнянь, що описують процес термічної підготовки сировини:

,                               (6)

,                     (7)

,                                            (8)

,                                            (9)

,                                        (10)

де , ,  - коефіцієнт теплообміну, площа контакту і різниця температур між газом і сировиною;  , Сс - теплоємність генераторного газу та сировини; , - різниця вхідної і  вихідної температур газу і сировини; r - питома  теплота пароутворення для води; , - витрата газу на виході і на вході, - витрата водяної пари, , - витрата сировини на виході і на вході, - температура газу,  - характерний розмір фракції сировини.

Граничні умови задаються вхідними характеристиками газу (витрати, температура, теплоємність) і сировини (витрати, вологість, температура, теплоємність, теплопровідність). Початковими даними є геометрична форма, лінійні розміри зони сушіння, середній розмір фракцій і коефіцієнт завантаження сировини, що визначається експериментально і характеризує щільність завантаження палива в зоні сушіння.

Процес передачі тепла від газу до сировини здійснюється за допомогою конвекції, теплообміну і теплопровідності, а величина теплового потоку визначається рівнянням . Співвідношення між тепловим потоком, що підводиться до сировини в процесі тепловіддачі, і тепловим потоком, що поширюється в сировині в процесі теплопровідності, характеризується безрозмірним критерієм Нуссельта ,  для розрахунку якого, у випадку примусової конвекції, використовуються  критерії Рейнольдса   і Прандтля ,  де ,  ,   - відповідно щільність, швидкість і динамічна в’язкість газу.  Враховуючи  турбулентність газового потоку, визначаємо критерій Нуссельта , де коефіцієнт  характеризує стабілізацію потоку на вході, залежить від еквівалентного розміру щілини і змінюється від 1,38 до 1.

Система  рівнянь (6) - (10) розв’язувалася ітераційним методом. На першому кроці вологість сировини вважалася нульовою, тоді маса газу та сировини  не змінювалася і розв’язувалася  система  лінійних рівнянь (6), (7), що дозволлило отримати розподіл температурних характеристик по висоті області. Далі при заданих температурах, враховуючи емпіричні залежності [6-8] визначалася кількість випаруваної вологи в кожному елементі області при заданій вологості та відповідно маса газу і сировини. Наступний крок є уточненням температурного поля за рівняннями (6) - (7). Ітераційний процес повторюється до забезпечення необхідної точності [6-8].

Таким чином, із рівнянь (6) - (10) з урахуванням граничних умов визначаємо розподіл по висоті зони сушіння таких п'яти фізичних характеристик процесу термічної підготовки: температури сировини  і газу , вологості сировини , витрати сировини і газу .

У процесі сушіння вологогої  сировини, змішаної з негорючим інертним матеріалом поряд з описаними вище тепловими процесами відбуваються такі: нагрівання інертного матеріалу, теплообмін між сировиною й інертним матеріалом, теплообмін між інертним матеріалом і генераторним газом. Граничні і початкові умови доповнюються значеннями маси і температури інертного матеріалу на вході. Температура генераторного газу знижується за рахунок теплообміну із сировиною й інертним матеріалом.

Таким чином, маємо три рівняння теплового балансу:

,                  (11)

,                             (12)

,                        (13)

де,   та  - відповідно теплоємність і маса інертного матеріалу,  ,  - відповідно коефіцієнти теплообміну між сировиною і інертним матеріалом та між інертним матеріалом і газовим середовищем; ,  - відповідно площа контакту сировини з інертним матеріалом та інертного матеріалу з газом, ,  ,  - відповідно різниця температур сировини і інертного матеріалу та інертного матеріалу і газу.

Рівняння (11) - (13) і (8) - (10) з урахуванням граничних умов дозволяють визначати розподіл по висоті зони сушки фізичних характеристик процесу термічної підготовки палива в залежності від початкової вологості сировини і кількості інертного негорючого матеріалу.

Дослідження процесу підготовки твердого палива показує, що за допомогою інертних добавок можна регулювати температурний режим у газогенераторі й одержувати генераторний газ із заданою вихідною температурою, а також ефективно висушувати сировину з високим відсотком вологості. Оптимальне співвідношення масових часток інертного матеріалу і горючої сировини знаходиться в межах від 0 до 2.

Список літератури

- Кнорре Г.Ф. Теория топочных процессов. М.-Л., 1966.

- Хмельницкий Р.З. Методика расчета показателей газификации твердых топлив. М.,        1962. 30с.

- Патент №2079051 на изобретение «Способ переработки твердых бытовых отходов» Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам. RU 2079051 C1, -10.05.1997.

- Седов Л.И. Механика сплошной среды: -В 2-х т. –М.: Наука, 1973. –Т.1. –492с.; Т.2 –568с.

- Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен: В 2-х т. Т.2: Пер. С англ. –М.: Мир, 1990. –392с.

- Гнатишин Я.М. Сушіння подрібненої деревини в вертикально-протитокових сушарках. Автореферат дисертації.  -Львів. -1992.

- Кречетов И.В. Сушка древесины. М.: Лесная пром-ть, -1972. -440с.

- Стерлин Д.М. Сушка в производстве фанеры и древесно-стружечных плит. М.: Лесная пром-ть, -1977. -382с.