### УДК 625.717.2

Б.М. Лисицин, докт. техн. наук, И.Л. Машков

РАСЧЕТ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ ОБОБЩЕННЫМ ПРОЕКЦИОННО-СЕТОЧНЫМ МЕТОДОМ

В работе рассмотрены основные  положення метода в случае  смешанной граничной осесимметричной задачи определения напряженно-деформированного состояния тел вращения сложной 	формы. Разработан алгоритм построения определяющих состояний   и формул приближеного интегрирования.

Процесс реализации обобщенного проекционно-сеточного метода может быть разделен на следующие этапы:

– формирование граничной задачи, соотношений между компонентами напряженно-деформированного состояния, уравнений равновесия, граничных условий, анализ и математическое моделирование формы заданного тела вращения;

– составление сеточных операторов метода в зависимости от конфигурации и размеров подобласти, положения узла, играющего роль основного и граничных условий на той части границы всей области, которая совпадает с границей рассматриваемой подобласти;

– запись соответствующего оператора для очередного рассматриваемого узла с учетом принятой общей нумерации узлов; при этом формируется разрешающая система линейных алгебраических уравнений;

– решение разрешающей системы и вычисление узловых значений компонентов напряженно-деформированного состояния.

При формировании основных положений обобщенного проекционно-сеточного метода [3] применительно к случаю осесимметричной задачи определения напряженно-деформированного состояния тел вращения сложной формы принято, что в заданной области W выбрано общее число N узлов. Значения искомых функций перемещений u, w неизвестны соответственно в Nu  и Nw  узлах. Для каждого i-го узла выделяется подобласть Wi, которой принадлежит Ni из принятого набора N  узлов, в том числе i-ый узел. Этот узел является основным и может находиться как внутри, так и на границе подобласти [2]. Подобласти могут пересекаться, т.е. узел, принадлежащий одной подобласти, одновременно может быть граничным или внутренним узлом другой подобласти. Общее число неизвестных n=i=1NuNi(u)+i=1NwNi(w).Каждая из подобластей может быть отнесена к тому или иному типу в соответствии с ее формой, числом узлов, размерами.

Для определения неизвестных значений функций необходимо составить и решить систему n линейных алгебраических уравнений. Каждое из таких уравнений соответствует определенному типу конечного элемента, который характеризуется в данном случае формой подобласти, системой узлов, положением основного узла, определяющим состоянием и строится в соответствии с разработанным алгоритмом метода [3]. Во многих случаях оказывается достаточным применение подобласти с девятью узлами в форме прямоугольника и девятиузловой подобласти с двумя криволинейными границами [3]. Такими подобластями представляется возможным аппроксимировать с заданной точностью практически любую область.

Из рассмотренных этапов реализации обобщенного проекционно-сеточного метода наиболее трудоемким является этап составления сеточных операторов. Метод представляет собой дискретную форму метода  определяющих  состояний [1], основанную на  применении

финитных функций [4]. В качестве неизвестных разыскиваются значения искомых компонентов вектора смещения в выбранных узлах области W. В общем случае область имеет форму клина, который определяется углом j. В случае осесимметричной задачи рассматривается область с углом j =1, так как все параметры задачи не зависят от угла j.

Для i-го конечного элемента (i=1,2,…, N), занимающего область Wi с границей Si можно записать интегральное соотношение теоремы о взаимности работ [5]

Ωi(R' u+Z' w)dΩ+Si(R' u+Z' w)dS=Ωi(Ru'+Zw')dΩ+Si(Ru'+Zw')dS,       	(1)

где штрихом обозначены компоненты некоторого вспомогательного, без штрихов – искомого состояний.

Вычислив значения всех компонентов определяющего состояния в узлах области Wi интегральное соотношение (1) можно представить в виде:

Au(u,w)=j=1Ni(u)(αujuj+αwjwj)+j=1Nis(u)βRjRj=j=1Ni(u)djRjuij',	                 		(2)

где: αuj=djRij'+gjRij';αwj=djZij'+gjZij',j=1,2,...,Nis(u);

αuj=djRij';αwj=djZij';j=Nis(u)+1,Nis(u)+2,...,Ni(u);

βRj=−gjuij',j=1,2,...,Nis(u).

Выражение (2) является записью в общем виде дискретного оператора метода, соответствующего выбранному типу конечного элемента и применяемым формулам приближенного интегрирования. В оператор (2) подставляются все заданные условиями величины компонентов искомого состояния в узлах. Компоненты искомого состояния в тех узлах, где они не заданы условиями задачи, выражаются через перемещения в узлах конечного элемента.

В ходе разработки алгоритма метода в приложении к расчету тел вращения сложной формы получены выражения для компонентов, входящих в формулу (2), а также компоненты формулы приближенного интегрирования по поверхности для криволинейного участка границы с произвольно расположенным средним узлом.

В рассматриваемом классе задач в узлах выбранной сетки имеем по два неизвестных перемещения u и w. Поэтому для каждого узла с неизвестными перемещениями u и w строим по два определяющих состояния с перемещениями, равными попеременно единице для одного из неизвестных перемещений в основном узле и нулю для остальных узлов и другого перемещения.

В ходе реализации метода используются формулы приближенного интегрирования и интегралы, входящие в выражение (1) могут быть представлены в виде:

ΩiR'udΩ≈j=1Ni(u)djRj'uj;ΩiZ'wdΩj=1Ni(u)djZj'wj;.......................................................................................SiZw'dS≈j=1Nis(u)gjZjwj' .			(3)

Коэффициенты  djможно представить выражением

dj=j=1Ni(u)Pj(mt)Kmt,						(4)

где Pj(mt)=βiAmAt.					                                                            (5)

Значения коэффициентов Kmt в общем виде можно определить по следующей зависимости:

Kmt=1m+2p=12m+5cp+tB1Z3p+t−Z1p+t+k=12m+1lk+t+2B2Z3k+t+2−Z1k+t+2+3m (m−1)t+5B3Z3t+5−Z1t+5,(6)		m=0,1,2; t=0,1,2.

Выражения для коэффициентов B1 и B2 получены из предположения, что криволинейная граница рассматриваемой подобласти аппроксимируется параболой [3].

Изложенная последовательность действий реализуется для всех выбранных типов конечных элементов. В результате,  в общем случае, получаем полную разрешающую систему уравнений для определения перемещений в выбранных узлах.

Таким образом, в процессе развития обобщенного проекционно-сеточного метода применительно к расчету тел вращения сложной формы получены следующие результаты:

– для девятиузловой подобласти с двумя криволинейными границами построена аппроксимирующая функция, выражаемая степенным многочленом;

– разработан алгоритм построения определяющих состояний и формул приближенного интегрирования для подобластей данного типа;

– метод развит применительно к расчету тел вращения сложной формы, находящихся под осесимметричной нагрузкой.

Характерной особенностью метода является его общность и оптимальная трудоемкость реализации при определении основных компонентов напряженно-деформированного состояния конструкции.

Стремление к более точному решению задач неизбежно приводит к большому числу неизвестных и, как следствие, к системам уравнений высокого порядка со значительными погрешностями в процессе решения. В этой связи целесообразным представляется развитие обобщенного проекционно-сеточного метода в качестве контрольного для МКЭ и других методов, а также для получения в ряде задач более точных результатов вычислений и экономии времени затрачиваемого для их решения [2].

Список литературы

- Лисицин Б.М. Об одном методе решения задач теории упругости //Прикл. механика.–1967. №4. – с.87-92.

- Лисицин Б.М. Об одном варианте проекционно-сеточного метода для решения задач механики деформированного твердого тела //Прикл. механика.–1987. №11.– с.62-71.

- Лисицин Б.М., Машков И.Л. Развитие обобщенного проекционно-сеточного метода применительно к решению осесимметричных задач теории упругости  //Сопротивление материалов и теория сооружений.–1988. Вып.52.– с.59-63.

- Марчук Г.И., Агошков В.И. Введение в проекционно-сеточные методы.–М.: Наука, 1981.–416 с.

- Новожилов В.В. Теория упругости.–Л.:Судпромгиз, 1958.–370 с.