УДК 624/042.3(076.5)

В.Г.Ширшов

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗОК НА СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПАДЕНИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

В работе рассматриваются вопросы математического моделирования результатов проявления аварийных факторовна борту летательного аппарата. Методика оценки рисков позволяет сформировать четкое представление о последствиях аварийных процессов и провести их численный анализ.

При проектировании строительных конструкций объектов, характеризующихся повышенной социальной опасностью нормативные документы [1] рекомендуют принимать во внимание динамические воздействия весьма редкой повторяемости, отличающиеся, как правило, большой интенсивностью и подразделяющиеся на группы:

- воздействия, связанные с эксплуатацией самих объектов;

- воздействия, связанные с деятельностью человека за пределами ответственного объекта;

- воздействия, связанные со стихийными явлениями;

- Необходимость учета в проекте особых воздействий оценивается на основе анализа расположения потенциальных источников опасности и/или частоты возможных опасных событий.

- С учетом назначения и характера элементов, составляющих ответственный объект, к ним могут предъявляться самые различные технические, экономические и другие требования (работоспособность, прочность, герметичность и т.п.), которые определяют масштабы инженерного риска, т.е. требуемый уровень прочности и надежности. Это в равной степени относится и к принятию проектных решений, и к оценки рисков функционирования эксплуатируемых объектов.

- Для оценки надежности сложных инженерных сооружений, конструкций, оборудования применяются в основном расчетно-теоретические методы, использующие статистические данные о параметрах воздействий, свойствах материалов, характере отказов различной степени тяжести. Таким образом, объединение методов расчета сооружений и оснований с методами теории вероятностей составляет основу теории надежности ответственных объектов.

- Расчеты строительных конструкций на надежность долгое время не имели единого общепринятого содержания, нередко под этим  подразумевались обычные расчеты на прочность, устойчивость и т.п.

- Традиционная (детерминистическая по форме) схема, положенная в основу нормативных расчетов, базируется на основе системы коэффициентов, в той или иной мере учитывающих случайные и неопределенные факторы (вариабельность нагрузок, деформационных и прочностных характеристик материала, условность расчетных схем, степень ответственности сооружения и т.п.). При таком подходе общее условие непревышения  предельного состояния  (по прочности, устойчивости и т.п.) может быть записано в виде:

- F(gfFn,Rpgm),gn,ga,gd,)³0,

- где:

- gf,gm,gn,gd- коэффициенты надежности по нагрузке, материалу, назначению конструкции, условиям работы;

- Fn - нагрузка, Rp - прочность материала.

- Кроме того, при действии на конструкцию нескольких нагрузок вводятся коэффициенты сочетаний нагрузок (меньше 1,0), учитывающие уменьшение вероятности одновременного проявления нескольких нагрузок.

- Альтернативной является схема теории надежности, рассматривающая нагрузки, деформационные и прочностные характеристики материала  и т.п., как случайные величины (процессы, поля) и позволяющая методами теории вероятностей определить надежность строительных конструкций, т.е. вероятность того, что заданные параметры системы (напряжения, смещения, углы поворотов и т.п.) не выйдут за некоторые предельные значения или вероятность того, что не наступит предельное состояние[3].

- В основе оценки надежности функционирования строительных конструкций и оборудования ответственных объектов лежит понятие вероятности события. На вопрос о том, как мала должна быть вероятность события, чтобы практически его можно было считать невозможным, нельзя дать общего ответа, потому что все зависит от того, насколько важно событие, о котором идет речь.

- При рассмотрении в качестве события падение воздушного судна можно отметить, что вероятность данного события весьма мала, а возникающие при этом нагрузки на строительные конструкции и оборудование ответственных объектов чрезвычайно большие и для их восприятия может потребоваться проведение значительных мероприятий, приводящих к заметному удорожанию объекта.

- В целом ряде случаев из инженерной практики приходится решать задачу определения вероятности отказа имеющейся конструкции сооружения. При этом подразумевается наличие информации о конструктивных особенностях рассматриваемой конструкции, а также здания или сооружения, в состав которого оно входит. Кроме того, в качестве исходной информации представляются данные о воздушной обстановке в районе расположения объекта, ожидаемых условиях эксплуатации летательного аппарата (ЛА), а также технического состояния функциональных систем ЛА и уровне квалификации его персонала.

- Вероятность падения ЛА в районе рассматриваемого объекта оценивается значением вероятности нахождения  в «катастрофической ситуации», для определения которой используется граф переходных состояний и система дифференциальных уравнений, описывающих веротность перехода. Исходной информацией для проведения анализа являются количественные значения переходных коэффициентов, которые принимаются на основе статистических данных об авиационных инцидентах (таблица 1).

- Таблица 1

| Ранг особой ситуации | Количество отказов основных компонентов авиатранспортной системы |  |  |  | Сумма отказов по рангам ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздушное судно | Экипаж | Окружающая среда | УВД |  |
| Усложнение услв. | 20 | 32 | 5 | 0 | 57 |
| Сложная ситуация | 18 | 10 | 2 | 0 | 30 |
| Аварийная ситуация | 16 | 14 | 10 | 3 | 43 |
| Катастроф. ситуация | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Сумма отказов по компонентам АТС | 55 | 58 | 19 | 4 | 136 |

Для проведения математического моделирования аварийных процессов на борту ЛА при проявлении аварийных фактора (АФ) используются модели нефизического характера, позволяющие при минимальных затратах и без какого-либо риска смоделировать возможную степень опасности различных АФ (групп АФ). Концепция построения моделей нефизического характера включает в себя понятия моделирования деревьев событий и деревьев отказов[4].

Деревья событий (ДС) позволяют аналитически моделировать развитие аварийного процесса, определять характеристики взаимодействия элементов модели и получать простое представление полученных результатов.

Деревья отказов (ДО) представляют собой дедуктивные логические модели. При дедуктивном подходе предполагается, что элементы модели отказали определенным образом и исследуются сценарии развития аварийных последовательностей, которые привели к отказу. ДО должны отражать все предполагаемые виды отказов, включая отказы функциональных систем, ошибки персонала, зависимые отказы. Для обоснования принятия к рассмотрению конкретного типа отказа требуется проведение тщательного анализа по данной системе, квалификации персонала и по другим необходимым данным. Глубина построения ДО определяется существующей базой данных по рассматриваемой проблеме.

Вероятности отказов элементов модели, вычисленные в  ДО, могут быть использованы, как входные данные в ДС для оценки вероятности последствий проявления АФ.

Рис.1. Фрагмент дерева отказов

На рис.1 представлен фрамент дерева отказов, составленного для анализа аварийной карты «ПОЖАР В ОТСЕКАХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ПОЛЕТЕ» для вертолета Ми-8 [2], на котором представлена логическаяпопоследовательность отказов технических систем и ошибочных действий экипажа ЛА по парированию аварийного процесса.

Значения интенсивностей отказов элементов принимаются на основании:

- экспертных оценок;

- статистических показателей;

- результатов выборочных тестовых испытаний;

- директивно назначенным значениям;

- по результатам аналитического и численного моделирования.

Значение интенсивностей отказа для параметров типа «ошибочные включения/выключения агрегатов и систем» принимаются в диапазоне значений, начиная от самого благоприятного варианта действий экипажа (как при выполнении рутинной работы в штатной обстановке), и заканчивая средестатистическими значениями действий экипажа ЛА в состоянии стресса.

Результатом вероятностного расчета является итеративное распределение вероятности пребывания ЛА для заданных исходных данных и шаге приращения по времени, который может иметь неравномерную плотность (таблица 2).

Таблица 2

| Шаг | Распределение вероятностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P0(t) | P1(t) | P2(t) | P3(t) | P4(t) |
| 1 | 9.98860959e-001 | 4.77178282e-004 | 2.51721914e-004 | 3.62219550e-004 | 4.78963359e-005 |
| 2 | 9.97723835e-001 | 9.53395107e-004 | 5.03008881e-004 | 7.23840263e-004 | 9.58215861e-005 |
| 3 | 9.96588624e-001 | 1.42865208e-003 | 7.53861377e-004 | 1.08486260e-003 | 1.43776911e-004 |
| 4 | 9.95455322e-001 | 1.90295105e-003 | 1.00428012e-003 | 1.44528750e-003 | 1.91762237e-004 |
| 5 | 9.94323927e-001 | 2.37629386e-003 | 1.25426584e-003 | 1.80511590e-003 | 2.39777486e-004 |
| 6 | 9.93194435e-001 | 2.84868235e-003 | 1.50381925e-003 | 2.16434873e-003 | 2.87822586e-004 |
| 7 | 9.92630402e-001 | 3.08451937e-003 | 1.62843413e-003 | 2.34374222e-003 | 3.11855997e-004 |
| 8 | 9.92348563e-001 | 3.20234864e-003 | 1.69070112e-003 | 2.43338322e-003 | 3.23875568e-004 |
| 9 | 9.92221775e-001 | 3.27991535e-003 | 1.74049818e-003 | 9.99966301e-001 | 3.44851715e-004 |
| 10 | 9.92095015e-001 | 3.35746261e-003 | 1.79028247e-003 | 9.99932606e-001 | 3.65827446e-004 |
| 11 | 9.91968283e-001 | 3.43499040e-003 | 1.84005401e-003 | 9.99898917e-001 | 3.86802777e-004 |
| 12 | 9.91841579e-001 | 3.51249874e-003 | 1.88981279e-003 | 9.99865232e-001 | 4.07777710e-004 |
| 13 | 9.91714904e-001 | 3.58998762e-003 | 1.93955882e-003 | 9.99831553e-001 | 4.28752242e-004 |
| 14 | 9.91588256e-001 | 3.66745706e-003 | 1.98929210e-003 | 9.99797878e-001 | 4.49726376e-004 |

Распределение вероятности пребывания в состоянии P4(t), соответсвующего катастрофической ситуации представлено  на рис.2.

Рис.2. Распределение вероятности пребывания в состоянии P4(t)

Список литературы

- Нормы строительного  проектирования  АС  с  реакторами различного типа.  Правила и нормы в атомной энергетике. ПиН АЭ - 5.6: Изд. Минатомэнерго СССР. 1986. 21с.

- РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ вертолета Ми-8. М.,  1980. 380с.

- Райзер В.Д. Методы теории надежности в задачах нормирования расчетных параметров строительных конструкций. –М.: Стройиздат, 1986. –368с.

- D.L.Kelly, T.J.Leahy Probabilistic Risk Assessment: Applications for Nuclear Reactor Inspection. Idaho National Engineering Laboratory Idaho Falls, ID 1992.