УДК 656.71.057.019.3(045)

## И.А.Зеленков, кандидат технических наук

### Т.И.Ососкова, аспирант

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИИ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ АЭРОДРОМОВ

В статье рассмотрены переходы системы из одного состояния в другое под действием потока событий. Построен размеченный граф событий, получены вероятности всех состояний как функции времени, рассчитаны предельные вероятности состояний. Произведен инженерный анализ работоспособности системы, рассмотрены вопросы контроля и диагностирования элементов системы, что позволит эффективно продлить срок службы светосигнальных систем аэродромов, находящихся в эксплуатации.

Совершенство конструкций воздушных судов и наземных средств обеспечения полетов служит определяющим фактором в решении основной задачи гражданской авиации: максимального удовлетворения населения и народного хозяйства в авиационных перевозках при высоких уровнях безопасности и регулярности полетов и эффективности использования авиационной техники. В условиях ограниченной видимости светосигнальная система аэродрома (ССА) является для экипажа воздушного судна единственным источником визуальной информации на наиболее ответственном этапе полета – этапе визуального пилотирования (ВП). Таким образом, надежная работа ССА становится необходимым условием для выполнения безопасных и регулярных полетов в гражданской авиации.

Светосигнальная система аэродрома представляет собой сложную многоэлементную топологическую систему, элементы которой рассредоточены на всей территории аэродрома. Некоторые из элементов оборудования обладают сравнительно низкой надежностью, располагаются непосредственно в районе летного поля аэродрома и подвержены воздействию многочисленных случайных факторов, таких как атмосферные и температурные воздействия, вибрационные и ударные нагрузки, которые способствуют отказам этих элементов.

В любой момент времени светосигнальная система способна находиться в определенных состояниях, зависящих от технического состояния отдельных ее элементов. Случайный процесс, протекающий в системе, называется Марковским, если его будущее развитие определяется только настоящим и не зависит от прошлого, то есть состояние системы в будущем определяется только её настоящим состоянием и не зависит от того, когда и каким образом система пришла в это настоящее состояние. Проведенный инженерный анализ позволяет сформулировать следующие основные состояния (рис. 1):

- работоспособное состояние, использование по назначению;

- работоспособное состояние, в ожидании использования;

- неработоспособное состояние, аварийное восстановление работоспособного состояния;

- неработоспособное состояние, отсутствие информации об отказе, восстановление работоспособного состояния не производится.

Если в системе протекает случайный процесс и система имеет фиксированные состояния, то она может переходить из состояния в состояние в случайный момент времени. Если предполагается, что переход системы из состояния в состояние происходит под действием потока событий, то случайный процесс будет Марковский, если поток событий простейший или нестационарный - Пуассоновский. На рис. 1 показан граф состояний светосигнальной системы аэродрома, которая может находиться в четырёх  состояниях.

Неработоспособное состояние, аварийное восстановление работоспособного состояния      S2

Неработоспособное состояние, отсутствие информации об отказе   S3

Работоспособное состояние, в ожидании использования

S1

Работоспособное состояние, использование по назначению

S0

λ01

λ10

λalignl20    λ02                                               λ03                                   λ13

λ32

Рис. 1.      Размеченный граф состояний светосигнальной системы аэродрома

В каждом из выделенных состояний в любой момент времени система может находиться с определенной вероятностью. Знание этих вероятностей позволяет иметь полную информацию о случайном процессе, протекающем в системе. Если случайный процесс является Марковским, то он может быть описан системой дифференциальных уравнений Колмогорова, приведенных ниже

∂Ρ0t∂t=−λ01Ρ0t−λ02Ρ0t−λ03Ρ0t+λ10Ρ1t+λ20Ρ2t∂Ρ1t∂t=−λ10Ρ1t+λ01Ρ0t−λ13Ρ1t∂Ρ2t∂t=λ32Ρ3t+λ02Ρ0t−λ20Ρ2t∂Ρ3t∂t=λ13Ρ1t+λ03Ρ0t−λ32Ρ3t

Для решения данной системы необходимо сформулировать нормировочные условия:        при   t=0        P0=1, тогда    P1=P2=P3=0. На основе статистических данных с помощью ПЭВМ производим расчет данной системы дифференциальных уравнений Колмогорова.

Решение этих уравнений позволяет получить вероятности всех состояний как функции времени (рис. 2).

Рис.2 . Вероятности всех состояний системы как функции времени

С течением времени в системе устанавливается предельный стационарный режим, в ходе которого она переходит из состояния в состояние, но вероятности этих состояний практически не зависят от времени. Предельные вероятности показывают среднее относительное время пребывания системы в каждом из состояний.

Ρ0=0,322;        Ρ1=0,216;       Ρ2=0,065;    Ρ3=0,397

Из приведенных расчетов следует, что наиболее неблагоприятным состоянием является состояние, когда ССА находится в неработоспособном состоянии, а из-за отсутствия информации об отказе возможны предпосылки к летным происшествиям. Это обусловлено тем, что отдельные огни и лампы светосигнальной системы имеют высокую интенсивность отказов и в то же время наблюдается полное отсутствие непрерывного контроля за их состоянием, то есть система может в течении нескольких часов находиться в неисправном состоянии. Расчеты надежности показывают, что уже через 1 час после включения системы с высокой степенью достоверности можно гарантировать присутствие перегоревших ламп. Необходимо автоматически контролировать самые многочисленные и наименее надежные элементы ССА, а такими элементами являются источники света. При этом возможно будут обеспечены требуемые уровни безопасности и регулярности полетов на этапах визуального пилотирования в сложных метеоусловиях.

В связи с тем, что возросли требования к надежности   при переходе аэропортов к приему воздушных судов по П и Ш категориям ИКАО, а ССА должна находиться в работоспособном состоянии в течение всего периода ее использования по назначению для выполнения требований по безопасности полетов на этапе ВП, то необходимо свести к минимуму вероятность нахождения ССА в неработоспособном состоянии из-за отсутствия информации. Этого можно добиться с помощью автоматизации контроля и диагностирования отдельных элементов ССА.

Целью автоматизации контроля и диагностирования является повышение эффективности эксплуатации ССА при заданном уровне надежности и сокращении до минимума затрат на техническое обслуживание и ремонт. Эта цель достигается путем  непрерывного или периодического определения технического состояния электросветооборудования при помощи автоматических средств контроля и диагностирования, что позволяет своевременно предотвращать или выявлять отказы, сокращать простой за счет быстрого выявления отказов, проводить комплекс мероприятий в соответствии с данными диагностирования.

Большинство ССА находящихся в эксплуатации на аэродромах гражданской авиации физически устарели и находятся за пределами нормируемого срока службы, но в тяжелых экономических условиях, в которых    в настоящее время находятся аэропорты   замена их на новые невозможна. Для таких объектов с явными признаками старения (у которых интенсивность отказов с некоторого времени  начинает существенно нарастать) необходимо рекомендовать стратегию обслуживания по состоянию с контролем параметров. Однако для ее внедрения необходимо произвести автоматизацию контроля и диагностирования элементов ССА, разработать методы неразрушающего контроля, позволяющие оценивать текущее состояние изделий и по возможности прогнозировать их безотказную работу. Чем достовернее будет такой прогноз, тем меньше будут затраты на обслуживание оборудования.

Управление техническим состоянием электросветооборудования в процессе эксплуатации позволяет продлить срок службы ССА находящихся в эксплуатации и обеспечить требуемые уровни безопасности и регулярности полетов на этапах визуального пилотирования в сложных метеоусловиях.

Список литературы

- Фрид Ю.В., Величко Ю.К., Козлов В.Д. Электросветосигнальное оборудование аэродромов, - М.: Транспорт, 1988. – 318 с.

- Жуков В.В., Воеводзинский В.А. Электрическое и световое оборудование аэродромов, - М.: Транспорт, 1991. – 280 с.

- Ванецян С.Г., Величко Ю.К., Козлов В.Д. Обслуживаемые и восстанавливаемые системы: Конспект лекций. - Киев: КИИГА, 1985. – 56 с.