# УДК 621.318.562:629.735.064.5

# Ю.Т.Гуз

###### ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕНИ И ВЕЛИЧИНЫ ТОКА ТРОГАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Статья посвящена вопросам контроля, диагностирования и прогнозирования электромагнитных систем на базе определения косвенным образом информационных параметров для оценки технического состояния этих изделий.

При контроле и диагностике коммутационной аппаратуры постоянного тока, в частности ЭМС, время и величина тока трогания являются весьма информативными параметрами.

Известные экспериментальные методы определения названных параметров достаточно громоздки и применимы главным образом, в процессе лабораторных либо выборочных заводских испытаний в процессе производства коммутационной аппаратуры и обладают недостаточной точностью.

В докладе предлагается теоретическое обоснование математической модели и алгоритм определения момента и величины тока трогания ориентированный на использование микропроцессорной техники, и основанный на решении системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих переходные процессы тока и потокосцепления в обмотке ЭМС при его срабатывании. Алгоритм предусматривает измерение и регистрацию параметров кривой переходного тока в обмотке в период трогания и движения якоря, аппроксимацию кривой переходного тока в периоде трогания методом наименьших квадратов, экстраполяцию аппроксимированной кривой переходного тока на период движения и сравнения значений экстраполированной кривой переходного тока с зарегистрированными значениями переходного тока в периоде движения. Точность определения величины тока и момента трогания поддается регулированию.

В докладе приводится теоретическое доказательство алгоритма, блок-схема машинного алгоритма и результаты цифрового моделирования разработанного алгоритма.

Время и величина тока трогания реле постоянного тока является информативным параметром при контроле и диагностике коммутационной аппаратуры.

Известные методы определения названных параметров [1, 2, 3] достаточно громоздки и применимы при лабораторных либо выборочных заводских испытаниях в процессе производства и обладают недостаточной точностью.

Исследуем возможность реализации более точного и технологичного способа определения искомых параметров, основанного на следующем алгоритме: регистрация кривой переходного тока в обмотке реле при его срабатывании; аппроксимация кривой статистического тока аналитическим выражением; построение кривой переходного тока от нулевого значения до величины установившегося тока; сравнения действительной кривой переходного тока с аппроксимированной кривой статистического тока; определение времени и величины тока трогания в момент, когда разность между действительной и аппроксимированной кривыми превысит наперед заданную величину.

Задачу будем рассматривать в нелинейной постановке, т.е. с учетом нелинейности характеристик намагничивания стали магнитопровода.

В работе [3] что в период трогания реле при неподвижном якоре ток и потокосцепления в обмотке задаются выражениями

iТ=Iу(1−e−tτ)−IуαТ2τТ2t2, (1)ΨТ=τТU(1−e−tτТ)+αТ6UτТ2t3, (2)

причем					 Tу=UR (3)

τТ=(dΨТdi)t=0R (4)αТ=(d2 ΨTdi2)t=0⋅Iу(dΨTdi)t=0 (5)

Здесь (dΨТdt)t=0 - динамическая индуктивность при t=0;

(d2ΨТdi2)t=0 - вторая производная магнитного потокосцепления по току при t=0

τТ	- постоянная времени электромагнитной цепи;

R – омическое сопротивление обмотки реле.

Для аналитической аппроксимации тока трогания iТ требуется определение трех параметров: установившегося тока Iy, постоянной времени τТ и коэффициента αT, характеризующего нелинейность электромагнитной цепи.

Для нахождения τТ заметим, что первая производная потокосцепления по времени выражается как

dΨdt=dΨdi⋅didt, (6)

откуда  				dΨdi=dΨdtdidt (7)

Возьмем первые производные по времени от выражений (1) и (2) и результаты подставим в (7). В итоге получаем при t=0

(dΨdi)t=0=RτT, (8)

что совпадает с выражением (4) и свидетельствует об адекватности описания тока и потокосцепления трогания выражениями (1), (2).

Обратимся к рис.1., где приведена кривая переходного тока в обмотке реле при его срабатывании. Здесь ОА – касательная к кривой тока при t=0. Длину отрезка времени τ1 можно рассматривать как постоянную времени системы, переходной процесс в которой описывается кривой тока i(t).

В соответствии с определением геометрического смысла производной получаем равенство.

(didt)t=0=URτ1 (9)

Можно показать, что

(dΨTdt)t=0=U (10)

Разделим выражения (10) на (9) и получим

(dΨTdiT)t=0=(dΨTdt)t=0(didt)t=0=UURτ1=Rτ1 (11)

Теперь, приравнивая, левые и правые части выражений (8) и (11) получаем равенство

τT=τ1 (12)

Равенство (12) дает важное физическое правило для аппроксимации кривой тока iT(t): постоянная времени электромагнитной цепи реле τТ в периоде трогания при t=0 равна абсциссе пересечения графика производной по времени от тока в обмотке при t=0 с ординатой установившегося тока и может быть найдена из выражения

τT=Iу(diTdt)t=0, (12)

где (diTdt)t=0 следует определять экспериментально методом численного дифференцирования. Параметр αT аналитическому определению не поддается, поэтому его следует определять в процессе аппроксимации кривой iT(t), например, методом наименьших квадратов с использованием цифровой вычислительной техники.

Таким образом все три параметра, требующиеся для аналитической аппроксимации кривой тока трогания (статистического тока) поддаются экспериментальному определению с заданной степенью точности. Это свидетельствует о том, что предлагаемый алгоритм определения времени и величины тока трогания может быть реализован.

Список литературы:

- Капылов В.С. Устройство для контроля регулированных параметров герметизированных электромагнитных реле. А.С.СССР №748, 354 от 15.07.80.

- Агаронянц Р.А. Устройство для снятия электромагнитной динамической характеристики электромагнитов постоянного тока при срабатывании. А.С.СССР № 789.970 от 25.12.80 г.

- Агаронянц Р.А. Динамика, синтез и расчет электромагнитов, М., Наука 1967, 272с.