УДК 662.753.22+665.733.3

С.В.Бойченко – член-коресподент Української нафтогазової академії, к.т.н., доцент

До питання про рефрактометричний метод визначення втрат палива від випаровування

Апробирован графикорефрактометрический метод определения потерь топлив от испарения в лабораторных условиях при естественном испарении разных марок автомобильного бензина .Преимущество и перспектива внедрения данного метода состоит в том, что для его реализации отсутствует необходимость в применении сложного дорогостоящего оборудования, а также в специальной подготовке работников предприятий. Данный метод позволяет достаточно точно и быстро определять величину потерь топлив от испарения при различных технологических операциях.

В попереднiй статтi [1], присвяченiй аналiзу та обгрунтуванню методу оцiнки природних втрат палива, було пiдкреслено, що пiд час прогнозування кiлькiсних i якiсних змiн нафтових палив одним iз визначальних факторiв э вибiр методу визначення цих втрат. Зусилля вчених i практикiв не одноразово були спрямовані на створення універсальної точної та простої водночас методики оцінки природних втрат палива в умовах різноманітних складських і технологічних операцій.

На підставі проведенного аналізу та міркувань [1] було запропоновано універсальний, на думку автора, метод оцінки втрат палива від випаровування, основанний на визначенні оптичних характеристик палива у комплексному поєднанні з графічним способом.

З метою апробації цього методу було проведено експериментальну роботу з дослідження природного випаровування зразків автомобільних бензинів марок А-92, А-95 (ТУ У 00149943.501-98), А-98 (ТУ У 320.00158764.025-99) виробництва АТ “Одеський нафтопереробний завод” в лабораторних умовах, які було відібрано у відповідності з вимогами ГОСТ 2517-85 (таблиця 1).

#### Таблиця 1

### Фізико-хімічні властивості об`єктів дослідження

| Найменування |  | Об`єкт дослідження |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А-92 | А-95 | А-98 |
| Густина при 20оС, кг/м3 Фракційний склад, оС: - поч. кипіння; - 10 % перегонки; - 50 % перегонки; - 90 % перегонки; - кінець кипіння; - залишок, %; - залишок і втрати,%; Тиск насиченої пари, кПа; | 760,1 35 57 113 163 211 1,0 4,0 78,9 | 759,8 36 53 110 164 198 1,0 4,0 78,8 | 766,9 38 50 105 163 208 1,0 4,0 76,9 |

Для досягнення мети було підібрано відградуйовані циліндричні ємкості (100 мл), поверхня випаровування яких становила 415 мм2. Тобто випаровування бензинів, що досліджувались, відбувалось з відкритої поверхні. Таким чином змодельовані умови пасивного експерименту [2,3] дозволяють одночасово отримувати дані кількісних (зменшення об`єму палива у циліндри) і якісних змін в термін проведення експерименту.

Точність визначення об`єму визначається похибкою циліндра, а точність визначення показника заломлення – похибкою рефрактометра марки РЛУ –   110-3.

Узагальнено можна стверджувати, що метою цього експерименту є дослідження та оцінка фізичної стабільності бензинів в основу якого покладено спостереження за зміненням об`єму та показника заломлення в природніх умовах, коли температура повітря змінювалася в діапазоні 10,8...24,4оС на протязі 105 діб. Вплив температури, як відомо [4], на показник заломлення описується формулою:

ND20=NDt−0,0004(20−t),

де NDt – значення показника заломлення при температурі аналізу; t – температура аналізу.

Результатом проведеної роботи є зведена таблиця даних (масив, матриця даних) – таблиця 2.

Аналізуючи дані таблиці 2 приходимо до висновку про те, що під час проведення експерименту при зменшенні об`єму бензинів величина показника заломлення збільшується. Цей факт пояснюється тим, що під час випаровування бензину його легкі фракції за рахунок дифузії поширюються у навколишньому просторі, а величина показника заломлення більш важких фракцій, як відомо [4], збільшується. Тобто у термін проведення експерименту рідка фаза збагачується більш важкими вуглеводнями, значення показника заломлення яких вище ніж у легколетючих вуглеводнів.

Після аналізу та опрацювань експериментальних даних табл.2 побудовано графічні залежності “природні втрати-показник заломлення” – рис. 1,2,3.

G,% об.

ND20

ND20

Рисунок 1.  Залежність показника заломлення (ND20) бензину марки А-92 від величини його втрат (G,% об.) під час лабораторного випаровування в природних умовах

ND20

G,% об.

Рисунок 2.  Залежність показника заломлення (ND20) бензину марки А-95 від величини його втрат (G,% об.) під час лабораторного випаровування в природних умовах

G,% об.

ND20

Рисунок 3.  Залежність показника заломлення (ND20) бензину марки А-98 від величини його втрат (G,% об.) під час лабораторного випаровування в природних умовах

За допомогою подібних графіків в промислових умовах під час будь-яких технологічних операцій з паливами після визначення показника заломлення можна прогнозувати й оцінювати їх втрати від випаровування.

Проведені лабораторні дослідження дають підставу для застосування даного методу в умовах підприємств нафтопродуктозабезпечення. Для перевірки точності методу необхідно провести його апробацію в промислових умовах.

Перевага та перспектива впровадження такого методу полягає в тому, що для його реалізації немає потреби у складному обладнанні, яке дорого коштує, а також у спеціальній підготовці працівників підприємств. Даний метод не вимагає значних витрат часу на його здійснення і, в той же час, дозволяє визначати втрати з достатньою точністю.

Список використаної літератури:

1. Бойченко С.В. Метод определения потерь топлив от испарения // Вісник КМУЦА, 2000.             – №2. – C.237-243/

2. Романенко В.Н. Книга для начинающего исследователя-химика.  –  М.:   Химия, 1987.           – 280 с.

3. Фролов В.А. Анализ и оптимизация в прикладных задачах конструирования РЭС: Учебное пособие. – К.: Вища школа, 1991. – 310 с.

4. Химия нефти и газа: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.А.Проскурякова и А.Е.Драбкина. – Л.: Химия, 1981. – 359 с.

Таблиця 2

Матриця даних пасивного експерименту з дослідження фізичної стабільності бензинів

Об`єкт   дослідження

| Найменування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показника | 13.03 | 20.03 | 27.03 | 04.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 28.04 | 18.05 | 26.05 | 07.06 | 14.06 | 22.06 | 03.07 | 11.07 |
|  |  |  |  |  |  |  | А-92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об`єм, V, мл | 100 | 77 | 70,1 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 47 | 45 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 35 |
| Показник заломлення, ND20 | 1,4592 | 1,4644 | 1,4674 | 1,4708 | 1,4712 | 1,4728 | 1,4745 | 1,4751 | 1,4805 | 1,4815 | 1,4830 | 1,4847 | 1,4875 | 1,4879 | 1,4887 |
|  |  |  |  |  |  |  | А-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об`єм, V, мл | 100 | 73 | 65,5 | 56 | 53 | 50 | 49,5 | 46,5 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 |
| Показник заломлення, ND20 | 1,4419 | 1,4582 | 1,4640 | 1,4720 | 1,4729 | 1,4733 | 1,4747 | 1,4753 | 1,4801 | 1,4816 | 1,4830 | 1,4851 | 1,4869 | 1,4885 | 1,4898 |
|  |  |  |  |  |  |  | А-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об`єм, V, мл | 100 | 73,6 | 65 | 57 | 53 | 50 | 47 | 46 | 41 | 40 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 |
| Показник заломлення, ND20 | 1,4454 | 1,4610 | 1,4721 | 1,4766 | 1,4795 | 1,4797 | 1,4828 | 1,4851 | 1,4873 | 1,4881 | 1,4886 | 1,4915 | 1,4947 | 1,4950 | 1,4955 |

#### і авіаційного бензину за ТУ 38.5901481-96 виробництва Кременчуцького нафтопереробного заводу

#### Таблиця 1

### Фізико-хімічні властивості об`єктів дослідження

| Найменування |  | Об`єкт | дослідження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показника |  | автомобільний | бензин | авіаційний |
|  | А-92 | А-95 | А-98 | бензин |
| Густина при 20оС, кг/м3 Фракційний склад, оС: - поч. кипіння; - 10 % перегонки; - 50 % перегонки; - 90 % перегонки; - кінець кипіння; - залишок, %; - залишок і втрати,%; Тиск насиченої пари, кПа; | 760,1 35 57 113 163 211 1,0 4,0 78,9 | 759,8 36 53 110 164 198 1,0 4,0 78,8 | 766,9 38 50 105 163 208 1,0 4,0 76,9 | 746 43 79 102,5 147 181,5 1,2 - 39,1 |