УДК

Канарчук В.Е.проф. д.т.н., Левковец П.Р. проф. д.т.н., Дмитриев Н.Н. д.т.н., проф.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД И КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ

Развитие авиационной техники предъявляет высокие требования по безопасности к эксплуатационным качествам аэродромных покрытий. Эти качества непосредственно зависят от своевременного и высококачественного их ремонта. Однако, такой ремонт возможен лишь при условии эффективного диагностирования состояния покрытий.

Ухудшение состояния аэродромных покрытий (АП) вызвано разрушающим воздействием двух факторов: внешних, или природных, и внутренних, связанных с происходящими в  покрытии функциональными и технологическими процессами. К первой группе относятся температура воздуха,  распределение по сезонам осадков, промерзания грунтов, режим снегового покрова, ветры. Ко второй – испытываемые нагрузки, действие потоков горячих газов от реактивных двигателей, режим замораживания и оттаивания, воздействие масел и т.д. Ухудшение состояния выражается в виде отколов углов плит, сколов бетона в поперечных и продольных швах, продольных и поперечных трещин и других нарушений, которые необходимо своевременно выявлять и устранять.

Для диагностирования состояния аэродромных покрытий разработан ряд методов неразрушающего контроля, к числу которых можно механические, акустические, вибрационные, радиометрические и другие. Однако, существующие методы диагностирования аэродромных покрытий не в полной мере отвечают своевременным требованиям с точки зрения оперативности использования, точности получаемых результатов, трудоемкости и стоимости применения. Перспективен в этом отношении метод контроля по тепловому излучению аэродромного покрытия. Этот метод базируется на основе системы научных принципов, обобщения практического опыта, изучения природы теплового излучения твердого тела при механических и температурных воздействиях.

Известно большое количество способов и методов температурного контроля внутренней структуры непрозрачных твердых тел. Все они имеют то общее свойство, что предусматривают регистрацию распределения температур на поверхности контролируемого объекта при наличии анизотропного температурного поля в его толще.

Однако, подавляющее большинство их неприменимы в отношении аэродромных    покрытий. К таким относятся способы, пригодные исключительно для электропроводных или полупроводниковых материалов, способы, требующие механических перемещений контролируемого объекта, а также нагрева в вакууме или какой-либо искусственной среде.

Большая группа методов тепловой дефектоскопии в принципе применима для контроля качества аэродромных покрытий, но имеет общий и существенный недостаток, что предусматривает создание анизотропного температурного поля в толще материала за счет искусственного локального нагрева или охлаждения. При потребности контроля покрытий, площадь которых измеряется сотнями тысяч квадратных метров все эти методы пригодны в лучшем случае для избирательного контроля отдельных участков.

В Украинском транспортном университете разработан метод контроля состояния аэродромных покрытий, основанный на использовании тепловых потоков, возникающих в их толще за счет разницы относительно стабильных температур грунта под покрытием и изменения суточных и сезонных температур на его поверхности при учете воздействия солнечной радиации, ветра и грунтовых вод. Таким образом, в дневное время, когда температура воздуха повышается, и на поверхность воздействует солнечная радиация, тепловой поток направлен от поверхности к подстилающему грунту, а ночью – наоборот. Качественно распределение температур в аэродромной плите, состоящей из нескольких слоев с разнородными теплофизическими характеристиками, как это показано на рис. 1, может быть представлено следующим образом. При однородном составе слоев в любом сечении плиты тепловые потоки идентичны и направлены вертикально. Вследствие этого температура поверхности плиты будет одинакова во всех ее точках.

Рис. 1.    Вертикальное сечение аэродромного покрытия

и подстилающего грунта

1, 3 – основной материал (бетон, асфальт и т.п.); 2 – разделяющий слой (битум) а – сухой, б – с водой; 4 – грунт (суглинок, песок, глина); S – солнечная радиация.

В случае наличия какого-либо дефекта (каверны, инородного включения, проникновения грунтовых вод, крошения бетона и т.п.) условия распределения тепловых потоков изменяются, что приводит к появлению на поверхности плиты температурных аномалий. Регистрация и анализ пространственно-временных характеристик этих аномалий позволяет определить характер и локализацию дефектов.

Для определения функциональных связей наблюдаемых характеристик с особенностями конкретных дефектов необходимо разработать математическую модель температурного поля аэродромной плиты, позволяющую решить трехмерную нестационарную краевую задачу распространения тепла в средах 1, 2, 3, 4 (рис.1) при заданных начальных условия. Математическая модель температурного поля плиты представляет собой систему дифференциальных уравнений.

Расчет тепловых полей в аэродромных плитах основан на численном решении уравнений теплопроводности [1, 2]:

∂T∂t=a∇2T                                                    (1)

где: t – текущее время; а – коэффициент температуропроводности;  - оператор Лапласа; Т – температура.

Наибольшее распространение из численных методов получил и наиболее удобен для рассматриваемой задачи метод конечных разностей [3]. Здесь при переходе от дифференциального уравнения (1) к уравнению  в конечных разностях используется  представление функции через конечные разности или разложение в ряд Тейлора. Это позволяет от исходной краевой задачи перейти к число алгебраической разностной с уравнениями, которые связывают значения искомой функции в дискретно расположенных точках.

Первым шагом  численного метода является разбивка всего моделируемого объекта на соответствующее количество небольших «элементарных» объемов и присвоение индекса центральным «узловым» точкам этих объемов. Элементарный объем представляет собой параллелепипед со сторонами, длины которых обозначим через 2h01, 2h02, 2h03, а узловую точку через 0.

Предполагается, что термические свойства каждого объема сосредоточены в узловой точке, а узловые точки соседних объемов соединены между собой теплопроводящими стержнями.

На рис. 2 изображен такой объем в декартовой системе координат, а на рис. 3 – тот же объем с примыкающими к нему соседними объемами, узловые точки которых обозначены через 1, 2, ..., 6.

Размеры сторон параллелепипедов могут варьироваться в зависимости от теплофизических и геометрических характеристик компонентов конкретного объекта с целью получить необходимую разрешающую способность модели в нужных местах – с одной стороны, и избежать чрезмерного увеличения количества уравнений – с другой. Очевидно, количество теплоты q, подводимое к узловой точке стержнем единичного сечения, определяется по закону Фурье:

Рис. 2. Физическая модель элемента объема твердого тела с центром в узловой точке «0».

Рис. 3.  Физическая модель фрагмента аэродромного покрытия, включающая 7 «элементарных» объемов.

q=−λdTdh,                                                  (2)

где  - удельная теплопроводность материала; h – расстояние между узловыми точками; Т – температура.

Если расстояние h достаточно мало, можно выразить q через конечные разности, т.е.

q = -(0/h/)T,                                                 (3)

где Т – разность температур между смежными узловыми точками.

Общее количество теплоты, подводимое стержнем за время , равно

Q=qΔτF=−λhΔTΔτF.                                             (4)

Теплопроводность условного стержня прямо пропорциональна площади той грани параллелепипеда, через центр которой стержень соединяет с узловой точкой. Обозначив площади граней элементарного параллелепипеда соответственно через Fh01, Fh02, ..., Fh06, получим:

Fh01 = Fh02 = 4h02h03;     Fh03 = Fh04 = 4h01h02;     Fh05 = Fh06 = 4h01h03.    (5)

Изменение внутренней энергии в рассматриваемой узловой точке 0 за время 

U = cV0T = cV0(T0, i+1 – T0, i).                                   (6)

Здесь T0, i – температура в узловой точке 0 в момент времени i; T0, i+1 – температура в момент времени i + i = i+1; с – удельная теплоемкость;  - плотность; V0 = h01h02h03 – объем вещества в параллелепипеде с центральной точкой 0.

На основании вышеизложенного уравнения теплового баланса для узловой точки 0 (рис. 2, 3) будет иметь вид:

Q1−0+Q2−0+...+Q6−0=cρV0ΔτT0, i+1−T0, i.                                (7)

В свою очередь,

Qn = n(Tn, i – T0, i) ,                                       (8)

где п – теплопроводность условного стержня, соединяющего объем 0 с объемом п (п = 1, 2, ..., 6).

Примем следующие обозначения: Rn – тепловое сопротивление стержня hn; R0-Fn – тепловое сопротивление части этого стержня от узловой точки 0 до грани Fh0n; RFn-n – тепловое сопротивление участка от грани Fh0n до узловой точки п.

Тогда

Λn=1Rn=1R0−Fn−RFn−n.                                           (9)

Из (8) следует:

Λn=11Λ0−Fn+1ΛFn−n=Λ0−FnΛFn−nΛ0−Fn+ΛFn−n.                                (10)

С учетом соотношения (3) имеем:

Λ0−Fn=λ0h0−FnFh0n; ΛFn−n=λnhFn−0Fh0n.                               (11)

При учете соотношений (4), (5), (9), (11), а также рис.3 уравнение теплового баланса для узловой точки «0» (8) примет следующий вид:

4h02h03λ0h014h02h03λ1h114h02h03λ0h01+λ1h11T1, i−T0, i+4h02h03λ0h014h02h03λ2h214h02h03λ0h01+λ2h21T2, i−T0, i++4h02h03λ0h024h01h03λ3h314h01h03λ0h02+λ3h32T3, i−T0, i+4h01h03λ0h024h01h03λ4h424h01h03λ0h02+λ3h32T4, i−T0, i++4h01h02λ0h034h01h02λ5h534h01h02λ0h01+λ5h02T5, i−T0, i+4h01h02λ0h014h01h02λ6h024h01h02λ0h03+λ6h63T6, i−T0, i++ρ0c08h01h02h03ΔτT0, i+1−T0, i.           (12)

С учетом  того, что ρ0с0=λ0а0, где а0 – температуропроводность вещества в объеме с узловой точкой 0, после элементарных преобразований уравнение (12) приводится к следующему виду:

T0, i+1=1−i=16AiT0,1+A1T1,i+A2T2,i+A3T3,i+A4T4,i+A5T0,5+A6T0,6.            (13)

Здесь

A1=a0Δτ2h01 λ1λ0h11+λ1h01; A2=a0Δτ2h01 λ1λ0h11+λ2h01; A3=a0Δτ2h03 λ3λ0h32+λ3h02; A4=a0Δτ2h02 λ4λ0h42+λ4h02; A5=a0Δτ2h03 λ5λ0h53+λ5h03; A6=a0Δτ2h03 λ6λ0h63+λ6h03.

Частные случаи:

1. 0 = 1 = ... = 6.

A1=a0Δτ2h01 1h11+h01; A2=a0Δτ2h01 1h21+h01; A3=a0Δτ2h02 1h32+h02; A4=a0Δτ2h02 1h42+h02; A5=a0Δτ2h03 1h53+h03; A6=a0Δτ2h03 1h63+h03.

2. h01 = h02 = ... = h63 = h.

A1=a0Δτ2h2 λ1λ0+λ1; A2=a0Δτ2h2 λ2λ0+λ2; A3=a0Δτ2h2 λ3λ0+λ3; A4=a0Δτ2h2 λ4λ0+λ4; A5=a0Δτ2h2 λ5λ0+λ5; A6=a0Δτ2h2 λ6λ0+λ6.

3. h01 = h02 = ... = h63 = h,  0 = 1 = ... = 6 = .

А1=А2=...=А6=аΔτ4h2.

Вышеприведенные соотношения позволяют составить систему уравнений теплопередачи для всей совокупности элементарных объемов, на которые разбит весь моделируемый объем вещества.

Однозначность решения такой системы определяется краевыми и начальными условиями. В качестве начального условия обычно используется известное распределение температуры в исследуемой области в выбранный момент начала отсчета. Что касается краевых условий, то в модели аэродромного покрытия фигурируют краевые условия третьего и четвертого рода.

Условия четвертого рода имеют место, когда теплообмен контролирующих твердых тел удовлетворяет уравнению:

λ1Т1∂n=λ2T2∂n,                                                (14)

где п – вектор внешней нормали к поверхности тела.

Это условие удовлетворяется уравнением (13) для всех элементарных объемов, не имеющих свободной поверхности. Для объемов, контактирующих с окружающей средой (воздухом) должно соблюдаться также условие третьего рода. Условия третьего рода предусматривают баланс тепловых потоков на границе, через которую теплообмен совершается путем поглощения энергии солнечного изучения, конвекции и теплоотдачи излучением:

−λ∂Т∂п=δТП−Тср,                                           (15)

где ТП – температура поверхности покрытия, Тср – температура окружающей среды (воздуха),  - коэффициент, определяемый теплофизическими характеристиками материала покрытия, п – нормаль к поверхности покрытия.

Таким образом, уравнение (13) для наружных объемов должно быть дополнено членами, описывающими тепловой поток от солнечного излучения и конвективный теплообмен с воздухом; потерями тепла за счет излучения можно пренебречь ввиду их малости по сравнению с конвективным теплообменом. Солнечное излучение S (Вт/м2) может быть представлено в виде теплового потока синусоидально изменяющегося в дневное время и равного нулю в ночное время.

Повышение температуры поверхностного слоя толщиной) за счет солнечного излучения, поглощаемого за единичный отрезок времени , определится выражением:

W(τ)=Sτaλδsinπ2τi−π2,                                        (16)

если sinπ2τi−π2 - величина положительная и W(τ)=0, если отрицательная; i = 1, 2, ...

Тепловая энергия, отдаваемая при конвективном теплообмене с поверхности R при ТП – Тср = Т за время  при коэффициенте теплоотдачи , RТ равна изменению энергии объема V при изменении его температуры на величину U(), сVU(). Отсюда следует, что

U(τ)=ταλδΔT.                                                  (17)

Таким образом, граничные условия полностью определены. При помощи вышеописанной математической модели было установлено, а затем подтверждено экспериментально, что в средних широтах с апреля по октябрь возможно успешное диагностирование состояния аэродромных покрытий при помощи разработанного комплекса инфракрасной аппаратуры.

Принцип оценки состояния сводится к регистрации и визуализации температурного поля поверхности АП и последующему отождествлению температурных аномалий с теми или иными видами дефектов. Разность температур возникает в процессе нагрева и теплоотдачи в окружающую среду за счет различий температуропроводности неповрежденных и дефектных объемов.

Считается [2, 3], что  варианты дефектов, которые встречаются в асфальтобетонных покрытиях, можно свести к модели, показанной на рис.4.

Рис. 4.   Модуль дефекта аэродромного покрытия.

Рис. 5  Суточные колебания разности температур поверхности аэродромного покрытия между центром дефектной зоны и бездефектной областью.

Дефект 2 (пустота или расслоение) приводит к локальному нарушению условия сопряжения сред 1 и 3.

В общем случае для оценки функции необходимо решить трехмерную нестационарную краевую задачу распространения тепла в средах 1, 2 и 3 заданных граничных и начальных условиях 4.

В виду того, что при небольшой протяженности дефектов плиту покрытия можно рассматривать в тепловом отношении как бесконечную, вполне корректным будет решение двухмерной задачи.

В качестве граничных условий принимается периодический ход теплового потока через поверхность покрытия при учете высоты солнца над горизонтом  и теплоотдачи в окружающую среду, т.е.

S = Smsin - (Тп – Тср)    при      = (6  18)

S = - (Тп – Тср)    при      = (18  24; 0  6)

где S – удельная мощность теплового потока, проходящего через покрытия,  - время суток (от 0 до 24 часов), Тп – температура покрытия, Тср – температура воздуха,  - коэффициент теплоотдачи.

Моделирование на ЭВМ и исследование физической модели тепловых полей асфальтобетонного покрытия толщиной 30 см и подстилающего слоя (песок, суглинок) дало следующие результаты.

В летние  месяцы при солнечной ветреной погоде на широте 50 с.ш. каверны, располагающиеся непосредственно под нижней поверхностью покрытия обуславливают наличие тепловых контрастов на наружной поверхности покрытия, изменяющихся в течении суток от 2,6 до 3,7 К. Максимальные температурные контрасты смещены относительно максимальной величины потока тепла на 8 час. Наибольший перепад температур наблюдается в 4 часа утра (рис. 5). Указанный уровень температурных контрастов сохраняется при соблюдении условия Dn ≥ 2.

Температурные контрасты порядка одного градуса могут существовать с начала апреля до середины ноября. Каверны, трещины и выкрашивания в  толщине покрытия дают тепловой контраст того же порядка, что и каверны под нижней его поверхностью. Близкие результаты были получены также при исследовании физической модели покрытия и при натуральных измерениях. Поскольку температурное разрешение современных тепловизоров составляет 0,5 К, то данную информацию можно получить в течении указанного периода. Это позволяет проводить тепловой контроль для оценки состояния АП.

В основу разработки были положены условия определяемые, с одной стороны, особенностями объекта контроля и транспортного устройства на котором размещена аппаратура, с другой стороны – техническими возможностями современных тепловизоров и анализаторов тепловых полей.

Аппаратура включает в себя тепловизор ТВ-03, ЭВМ, предназначенную для регистрации и обработки поступающей информации, и устройства сопряжения.

Особенности взлетных полос аэродромов состоят в их большой протяженности и значительной ширине (десятки метров), а транспортного средства (автомобиля) – в малой высоте. Отсюда следует, что угол визирования полосы сканирующим лучом  должен быть малым, в противном случае будет незначительная ширина поля обзора сканирующего устройства. Транспортное средство-носитель движется вдоль контролируемой полосы. Приемная камера тепловизора ориентирована так, что кадровая развертка производится в направлении, перпендикулярном направлению движения носителя. Производится кадровое сканирование полосы и запись информации в ОЗУ ЭВМ.

Рис. 6.  Схема формирования поля обзора на контролируемой поверхности аэродромного покрытия.

Работа комплекса проходит следующим образом. Тепловизионный видеосигнал подается на вход аналого-цифрового преобразователь (АЦП) 3, квантуется на 256 уровней по амплитуде и на 64 элемента по строке. Срочные и кадровые синхроимпульсы подаются на контроллер ввода 4, который управляет записью в оперативное записывающее устройство ОЗУ 5 закодированных сигналов изображения из АЦП. Запись производится в два массива содержащих по одному закодированному изображению.

Из ОЗУ в режиме воспроизведения информация поступает через буферный регистр 6 и устройство (УВ) в блок сопряжения с магнитофоном и интерфейс компьютера 10. Работой ОЗУ, БР, УВ в  режиме воспроизведения управляет контроллер вывода 7, который формирует сигналы управления электронным пучком цветного тепловизора и смесь синхронизирующих строчных и кадровых импульсов в тепловизионном стандарте. Блок-сопряжение 9  подает аналоговый сигнал для записи информации на видеомагнитофон 12.

Комплекс был испытан в условия одного из аэропортов. Испытания производились в солнечную погоду с 12 до 15 час. при следующих метеоусловиях: - температура воздуха 28С, - температура АП 38С, - влажность 75%, - ветер 10м/с, - температурный контраст, вызванный наличием каверны, равен 6С.

Испытания позволили определить в аэродромных покрытиях каверны размером 1015 см.

Рис. 7.    Блок-схема комплекса аппаратуры для определения дефектов в аэродромном покрытии.