УДК 621.43.063

# Ю.Ф. Гутаревич, докт. техн. наук

# В.О.Рубцов, канд техн. наук

## Діагностування технічного стану автотранспортних засобів з використанням складу відпрацювавших газів

Наведено результати розробки технологій діагностування технічного стану автотранспортних засобів з використанням як діагностичних параметрів концентрації оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацювавших газах двигуна (для АТЗ з бензиновими двигунами) та димності відпрацювавших газів двигуна (для АТЗ з дизелями)

Однією з умов мінімальних витрати пального та викидів шкідливих речовин автотранспортними засобами (АТЗ) є  своєчасне виявлення і усунення несправностей та відхилень від оптимальних регулювань в їх системах та механізмах.

В першу чергу це відноситься до систем живлення і запалювання двигуна автомобіля, а також трансмісії автотранспортного засобу. Одним з основних питань, що мають бути вирішені в процесі організації діагностування технічного стану АТЗ є визначення мінімального числа параметрів, які контролюються (мінімального діагностичного тесту) та числових значень параметрів, що відповідають справному стану.

Для визначення мінімального діагностичного тесту в раніше  проведених дослідженнях, була розроблена функціонально-логічна  модель автотранспортного засобу, яка включає структурну схему АТЗ, матриці станів і функції доцільного вибору перевірок [1].

В результаті було  визначено, що для перевірки роботоздатності автомобільного бензинового двигуна і трансмісії  АТЗ достатньо визначити концентрації оксиду вуглецю (CO) і вуглеводнів (CmHn) у відпрацювавших газах двигуна та зусилля на ведучих  колесах АТЗ (Pк). Для АТЗ з дизелем мінімальний діагностичний тест включає визначення димності відпрацювавших газів дизеля, витрати палива та зусилля на ведучих колесах.

В подальших  дослідженнях, проведених Українським транспортним університетом і ДержавтотрансНДІпроектом  були розроблені технологічні  процеси діагностування і регулювання автотранспортних засобів з бензиновими двигунами і дизелями різних моделей на паливну економічність і токсичність відпрацювавших газів з використанням гальмових  стендів для визначення тягових якостей АТЗ.

Для практичного впровадження розроблених технологічних процесів і зниження трудомісткості їх виконання були проведені роботи по розробці автоматизованої системи діагностування для АТЗ з бензиновими двигунами. При цьому були розроблені програма випробувань, алгоритм і програма обробки результатів вимірювань діагностичних параметрів, схема і конструкція пристрою сполучення вимірювальної апаратури з ПЕОМ, проведені попередні випробування системи діагностування.

Перевірка роботоздатності АТЗ проводилась в режимах, на яких працюють усі системи двигуна. З врахуванням вимог стандартів перевірки екологічних показників автомобілів з бензиновими двигунами в умовах експлуатації були вибрані такі режими:

- Режим мінімальної частоти обертання холостого ходу - nххмін;

- Режим підвищеної частоти обертання холостого ходу -nххпідв;

- Режим часткового навантаження при умовній швидкості АТЗ на стенді Va= 60км/год і розрідженні за дросельними заслінками Δpк= 8...10 кПа;

- Режим повного навантаження за такої ж швидкості (ϕдр=100%).

Графік перевірки автомобіля показано на рис. 1.

Рис.1. Графік перевірки роботоздатності автомобіля

На графіку наведено зміну частоти обертання двигуна n та умовної швидкості автомобіля Va, а також закономірність зміни при випробуванні зусилля на ведучих колесах Pк. При роботі в кожному режимі вимірюються діагностичні параметри, ці виміри в ПЕОМ порівнюються з величинами параметрів, що відповідають технічно справному АТЗ. Останні були визначені шляхом регулювання і перевірки груп АТЗ даної моделі в умовах автотранспортних підприємств. Числові значення таких параметрів в режимах перевірки для різних моделей АТЗ наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Режими випробувань та значення діагностичних параметрів, що свідчать про роботоздатність автомобілів

| Модель автомобіля | Режим випробувань | ### Діагностичні параметри |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зусилля на ведучих колесах Pк, кН | Вміст у відпрацювавших газах |  |
|  |  |  | CO, % | CmHn, млн-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЗАЗ-1102 | nххмін= 850 хв-1 nххпідв= 2500 хв-1 Va = 60 км/год,Δpк=8...10 кПа Va= 60 км/год, ϕдр=100% | 0 0 0,25 0,31 | 1,5 1,0 1,0 4,2 | 1200 600 200 300 |
| ГАЗ-24 | nххмін= (55050) хв-1 nххпідв= 2000...0,8nном хв-1 Va = 60 км/год,Δpк=(11,62,3) кПа Va= 60 км/год, ϕдр=100% | 0 0 1,14 1,42 | 1,5 2,0 1,0 4,0 | 1200 600 200 300 |
| ГАЗ-53 | nххмін= (55025) хв-1 nххпідв= 2000...0,8nном хв-1 Va = 60 км/год,Δpк=(8,71,3) кПа Va= 60 км/год, ϕдр=100% | 0 0 1,3 2,2 | 1,5 2,0 1,5 4,3 | 3000 1000 200 300 |
| ЗИЛ-130 ЛАЗ-695Н | nххмін= (47525) хв-1 nххпідв= 2000...0,8nном хв-1 Va = 60 км/год,Δpк=(11,62,3) кПа Va= 60 км/год, ϕдр=100% | 0 0 2,15 2,64 | 1,5 2,0 1,5 5,5 | 3000 1000 200 300 |

Після виконання усіх режимів випробування ПЕОМ робить висновок про роботоздатність АТЗ.

Широке впровадження процесів діагностування з використанням як діагностичних параметрів екологічних показників АТЗ зокрема автоматизованих систем дозволить виключити експлуатацію АТЗ з перевитратою пального та підвищеною токсичністю.

### Список літератури

- Гутаревич Ю.Ф., Луковкин К.И., Рубцов В.А. Диагностирование технического состояния бензиновых двигателей  // Двигателестроение. – Л.–  1985. – №2. – С.31–32.