УДК 629.113

М.Ю.Основенко, к.т.н., доцент, Г.А.Філіпова, к.т.н., доцент

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ГАЗОБАЛОННІ МАШИНИ

У статті обгрунтовується актуальність та практичне значення застосування в Україні газоподібних палив для автомобілів. Описані спеціалізовані та спеціальні машини для комунального господарства, переобладнані у газобалонні у результаті робіт, виконаних в Українському транспортному університеті.

На сучасному етапі розвитку народного господарства України не втратило своєї актуальності та практичного значення подальше розповсюдження на автомобільному транспорті газоподібних палив. Нагальна необхідність розширеного впровадження газоподібного палива для автомобільного транспорту грунтується на сукупності вагомих факторів: технічних, економічних, соціальних, природоохоронних та інших.

Розгляд головних технічних факторів указує на те, що за своїми характеристиками стиснений природний (СПГ) та зріджений нафтовий (ЗНГ) гази є високоякісними самостійними видами моторних палив. Вони є альтернативними до рідких палив нафтового походження, а не лише їх тимчасовими замінниками.

До позитивних технічних факторів належить також багаторічний досвід виробництва та експлуатації газобалонних автомобілів. В Україні зараз широко експлуатують вантажні автомобілі, сідельні тягачі, шасі автомобільні сімейств Московського, Горьківського та Камського автомобільних заводів, легкові автомобілі-таксі ГАЗ, автобуси виробництва Львівського автобусного заводу, для живлення двигунів яких використовують СПГ або ЗНГ. У різних організаціях розроблені та випробувані дослідні зразки газобалонних легкових автомобілів практично всіх базових моделей, при цьому створені модифікації для роботи як на ЗНГ, так і на СПГ. Частково забезпечено виробництво та застосування газобалонної апаратури, що дає змогу переобладнувати автомобілі в газобалонні безпосередньо в автотранспортних підприємствах.

В Україні побудована та функціонує мережа автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), які забезпечують заправку автомобілів СПГ, та газонаповнювальних станцій для заправки автомобілів ЗНГ, розміщених по всій території країни.

До позитивних економічних факторів, які свідчать на користь газоподібного палива, належить його менша порівняно з бензином та дизельним паливом вартість а також збільшення тривалості роботи двигунів до капітального ремонту внаслідок зменшення їх зношуваності (при використанні газоподібного палива не змивається масло із дзеркала циліндра, зменшується нагароутворення) та збільшення періодичності заміни масла в двигуні (при роботі двигуна на газі масло не розріджується паливом, яке попадає в піддон картера, менше окислюється та довше не втрачає своїх мастильних властивостей).

До цих же факторів належить також зручність заправочних операцій від стаціонарних та пересувних газонаповнювальних станцій. Слід зазначити, що надійність забезпечення газоподібним паливом може бути суттєво розширена при використанні існуючої в Україні розвідувальної мережі газових свердловин з непромисловим дебетом. Цих запасів достатньо для багаторічної заправки газобалонних автомобілів.

Більш широке переведення автотранспортних засобів на вітчизняне газоподібне паливо зменшить залежність країни від зарубіжних поставок газу та дозволить збільшити кількість робочих місць, що виникнуть при необхідності переобладнання значної кількості автомобілів у газобалонні, їх обслуговуванні та розширенні мережі пунктів заправки газом.

Вельми цінним у застосуванні газоподібного палива на автомобільному транспорті є досить висока екологічність двигунів, які працюють на СПГ або ЗНГ (вони мають майже за всіма токсичними компонентами газів, що відпрацювали, кращі показники, ніж двигуни, що працюють на рідких моторних паливах), а також виключення розливання палива.

Зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище особливо важливо для спеціалізованих та спеціальних автомобілів та машин комунального господарства, адже вони працюють у жилій зоні міст та селищ.

У результаті наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт, які проводилися кафедрою “Автомобілі” Українського транспортного університету, розроблена нормативно-конструкторська документація, переобладнані у газобалонні та введені в експлуатацію такі спеціалізовані та спеціальні автомобілі, машини та механізми для комунального господарства.

Оперативно-водопровідна машина ОВМ-1 (на базі автомобіля УАЗ-452), призначена для локалізації аварій у водопровідних мережах. Виготовлено два варіанти газобалонної оперативно-водопровідної машини  ОВМ-1Г1 та ОВМ-1Г2: на машині ОВМ-1Г1 два стандартні 50-літрові газові балони для СПГ розміщені на даху вздовж машини, а на ОВМ-1Г2 три такі ж балони розміщені поперек машини в агрегатному відсіку салону, який відділений від пасажирського приміщення перегородкою. У зв'язку з тим, що карбюратори-змішувачі для встановлених на цих машинах двигунів УАЗ-451М промисловість не випускає, штатний карбюратор К-129В було доукомплектовано спеціально виготовленим газовим змішувачем та проставкою холостого ходу.

Аварійно-водопровідна машина АВМ-1М на шасі автомобіля ГАЗ-52-01, призначена для локалізації аварій у водопровідних мережах, відкачування води з колодязів та приміщень, продування колодязів від шкідливих газів та освітлення місця аварії. Стандартні 50-літрові балони для СПГ закріплені паралельно осі машини праворуч і ліворуч від поздовжніх балок її рами за допомогою дещо модернізованих елементів серійного комплекту газобалонної апаратури. При переобладнанні в газобалонні машин АВМ-1М на кожній з них розмістили по 7 балонів.

Пересувна повітрянокомпресорна станція ЗІФ-55В, призначена для забезпечення стисненим повітрям пневматичних інструментів при виконанні будівельних, дорожніх, геологорозвідувальних та інших робіт а також механізації важких та трудомістких процесів. 6 стандартних 50-літрових балонів для СПГ встановлені всередині спеціально виготовленої рами. Знизу до рами прикріплена ходова система базової станції, а зверху на рамі встановлена станція у складеному вигляді. Глушник двигуна перенесений на дах станції. Штатний бензиновий бак замінений баком місткістю 30 л.

Автомобіль-цистерна АЦПТ-5 на шасі ЗІЛ-431410, призначений для перевезення та зберігання питної води. На ньому розмістили 8 стандартних 50-літрових балонів для СПГ.

Автомобільний кран КС-2561Д на шасі автомобіля ЗІЛ-431410, призначений для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із звичайними вантажами на розосереджених об'єктах. При переобладнанні для використання СПГ на крані закріпили касету з 7 стандартними 50-літровими газовими балонами, розмістивши її на стальній плиті, встановленій на рамі автомобіля між кабіною водія та опорно-поворотним пристроєм кранової установки. Інший кран цієї ж моделі було переобладнано у газобалонний з використанням ЗНГ. Для зберігання на його борту достатньої кількості газу з обох боків рами на спеціальних кронштейнах встановлено два газових балони об'ємом 117,4 л кожний. Бензиновий бак місткістю 10 л для забезпечення паливом резервної (бензинової) системи живлення встановлений під кабіною з її правого боку.

Трактор Т-150К, призначений для виконання сільськогосподарських, транспортних та інших робіт. Встановлений на тракторі дизель СМД-62 переобладнаний у газодизель. Паливом слугує СПГ та дизельне паливо. На тракторі встановлено 8 стандартних 50-літрових газових балонів, які за допомогою касет об'єднані в секції, змонтовані над крилами задніх коліс трактора на спеціальній рамі. Кожна секція захищена від пошкоджень дугами безпеки, між якими закріплені розтяжки.

На базі газобалонного трактора виготовлена дорожня машина. З цією метою трактор обладнали бульдозерним відвалом та ріжучим агрегатом для розкривання дорожніх покриттів та розробки мерзлого грунту. Для забезпечення необхідних робочих швидкостей на базовий трактор встановили ходозменшувач.

Екскаватор ЕО-4321Б, призначений для розробки немерзлих грунтів I - IV категорій при виконанні розосереджених об'ємів земляних а також перевантажувальних робіт. Встановлений на екскаваторі двигун переобладнаний у газодизель. Стиснений природний газ зберігається у 8 стандартних 50-літрових балонах, виготовлених з легованої сталі. Балони зібрані в дві касети по чотири балони і розміщені на порталі, прикріпленому до рами поворотної платформи. Касети розміщені над передньою та задньою частинами двигуна.

Автомобільний кран КС-3577-2 на шасі автомобіля МАЗ-5337, призначений для виконання монтажних та навантажувально-розвантажувальних робіт із звичайними вантажами на розосереджених об'єктах. Встановлений на крані двигун ЯМЗ-236М конвертований у газодизель. Зріджений нафтовий газ зберігається  на крані у двох газових балонах об’ємом 117,4 л кожний. Балони на спеціальних кронштейнах прикріплені ліворуч та праворуч шасі. При цьому лівий балон зміщено до кранової установки. Від пошкоджень його захищає ліва передня виносна опора.

Переобладнання дизелів у газодизелі виконали співробітники кафедри “Двигуни та теплотехніка” УТУ.

Машина оперативна для електромереж ОМЕ-52М (на шасі автомобіля ГАЗ-53-12), призначена для виконання оперативних робіт, пов'язаних з експлуатацією електричних мереж з напругою до 10 кВ включно. У салоні машини розміщено 8 стандартних 50-літрових балонів для СПГ, змонтованих у дві касети, встановлені під поздовжніми сидіннями по обидва боки салону. Відсіки з балонами герметизовані. Для забезпечення вентиляції відсіків передбачена витяжна вентиляція. Заправочно-витратний вузол змонтований у зовнішньому відсіку, що знаходиться праворуч, відсік закритий відкидною кришкою, яка закривається внутрішнім замком.

Мулососна машина ІЛ-980В (на шасі ЗІЛ-431412), призначена для механізованого очищення колодязів зливової каналізації від мулу і транспортування його до місця вивантаження. На машину встановлено 6 стандартних 50-літрових балонів для СПГ, змонтованих у касети по три балони в кожній. Касети закріплені по боках цистерни.

Машина поливально-мийна КО-002 (на шасі ЗІЛ-431412), призначена влітку для миття асфальтобетонних доріг та їх прилоткових ділянок, поливання зелених насаджень і гасіння невеликих пожеж, а взимку - для очищення вдосконалених дорожніх покриттів від пухкого снігу (згрібання, підмітання, усунення з проїздів і таке інше). На шасі машини встановлено 6 стандартних 50-літрових балонів для СПГ.

Автовишка телескопічна ТВГ-15Н (на базі автомобіля ГАЗ-53-12 або ГАЗ-52-04), призначена для монтажу, ремонту та обслуговування електричних мереж і опор вуличного освітлення, ремонтних робіт на фасадах будинків та інших робіт, які виконують на висоті до 15 м. Чотири стандартні 50-літрові балони для СПГ розміщені за кабіною водія в легкознімній касеті. Застосування таких касет дає змогу поновлювати запас газу безпосередньо в автогосподарстві, встановлюючи замість касет з порожніми балонами касети з балонами, заздалегідь заповненими газом. Така схема організації заправки дозволяє виключити досить значні непродуктивні пробіги автовишок до АГНКС.

Розкидач універсальний КО-105 (на шасі автомобіля ЗІЛ-431410), призначений для розподілення на поверхні доріг інертних матеріалів та спеціальних реагентів, які використовують при зимовому утримуванні доріг, а також для згрібання та підмітання пухкого снігу з удосконалених дорожніх покриттів. На розкидач встановлено 6 стандартних 50-літрових балонів для СПГ. Балони змонтовано по три у касети, розміщені з обох боків машини на спеціальних кронштейнах. Для виключення засмічення балонів та простору між ними матеріалами, які засипають у бункер, касети закриті щитами, виготовленими із тонколистової сталі.

Машина вакуумна КО-503В (на шасі ГАЗ-3307 або ГАЗ-53-12), призначена для механізованого збирання, транспортування та вивантажування рідких відходів, які не містять вибухових речовин. На машині встановлені чотири стандартні 50-літрові балони для СПГ, із них три  у рамі автомобіля, а один  поперек машини (на рамі) під передньою частиною цистерни. Для забезпечення достатнього простору для розміщення балонів між цистерною та рамою встановлені опори, виготовлені із швелера № 12. Стандартні опори цистерни збережені.

Сміттєвоз КО-424 (на шасі ЗІЛ-431412), призначений для механізованого вивантаження твердих побутових відходів із стандартних контейнерів об'ємом 0,75 м3 у кузов, їх ущільнення, транспортування і механізованого вивантаження. На сміттєвоз встановлено 6 стандартних 50-літрових балонів для СПГ. З метою запобігання перекиданню машини при вивантаженні сміття максимальна величина підйому кузова обмежена запобіжним тросом до межі, при якій центр мас машини не переміщується за її задню вісь.

На всіх переобладнаних машинах повністю збережене штатне спеціальне обладнання.

Карбюраторні двигуни всіх переобладнаних машин пристосовані для роботи на газі та зберігають можливість повноцінно працювати на бензині, а газодизелі здатні працювати як за дизельним, так і за газодизельним циклом.

Для всіх машин експериментально (для деяких також теоретично) визначали координати центрів мас та показники стійкості з умов перекидання та заносу. При цьому висувалася вимога, щоб машина зберігала стійкість у всіх можливих умовах експлуатації. Якщо ця вимога не задовольнялася, обирали інший варіант розташування балонів на машині.

Обов'язковим для кожної машини був також розрахунок на міцність елементів кріплення балонів в екстремальних умовах (удар машини, що рухається із швидкістю 60 км/год, об нерухому перешкоду, наїзд на нерухому загальмовану газобалонну машину ззаду та збоку).

Всі переобладнані в газобалонні машини пройшли попередні та приймальні випробування і рекомендовані як головні зразки для переобладнання в газобалонні наступних однотипних машин.

Досвід багаторічної експлуатації переобладнаних у газобалонні спеціалізованих та спеціальних автомобілів, машин та механізмів для комунального господарства дозволяє зробити висновок, що ці машини при використанні газоподібного палива здатні успішно виконувати всі призначені для них технологічні операції і рухатися в транспортних потоках поряд з аналогічними машинами, двигуни яких працюють на традиційних видах палива.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Природный газ как моторное топливо на транспорте / Гайнуллин Ф.Г., Гриценко А.И., Васильев Ю.Н. и др. – М.: Недра, 1986. – 225 стр.

- Боксерман Ю.И., Мкртычан Я.С., Чириков К.Ю. Перевод транспорта на газовое топливо. – М.: Недра, 1988. – 220 с.