УДК  629.735.054.3-33

П. В. Павлюченко

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМ ПИТАНИЯ ВОЗДУЩНЫХ СУДОВ.

В статье рассмотрены вопросы эксплуатационной  устойчивости гидравлического  регулятора давления, приведена методика расчёта и построены карт  устойчивости гидравлического регулятора давления

Устойчивость клапана (рис. 1) может изменятся в процессе эксплуатации. Это связано с изменением в процессе эксплуатации свойств гидрожидкостей и трением в элементах клапана.

В процессе эксплуатации гидрожидкости растворяют в себе воздух, что снижает их эксплуатационные качества. В гидрожидкостях присутствует также нерастворённый газ в виде пузырьков (газовоздушная составляющая, фаза Г ), что оказывает существенное влияние на модуль упругости в следствии того, что сжимаемость воздуха в тысячи раз больше сжимаемости гидрожидкости. Фаза Г выделяется в различных участках проточной части гидроавтоматики, одновременно частично растворясь в жидкости и образуя совместно с растворённым в ней воздухом так называемую фазу Р. В работающем гидроприводе всегда имеются фазы Г и Р с непрерывным переходом одна в другую. Газовоздушная составляющая уменьшает жёсткость гидропривода, нарушает плавность движения приводимых узлов, определяет динамические свойства системы ( вносит запаздывание в действие гидравлической системы и может в некоторых случаях привести к возникновению автоколебаний в системе.

Вследствие трения в процессе эксплуатации между плунжером и гильзой   возникает радиальный кольцевой зазор, что приводит к  колебанию и нарушению точности хода клапана. Трение плунжера возникает в основном в результате неравномерного распределения давления жидкости в радиальном кольцевом зазоре, ввиду чего возникает неуравновешенная радиальная сила, поджимающая плунжер к одной стороне гильзы. Последнее обусловлено в основном перекосами оси плунжера относительно оси гильзы или расточки в корпусе, а также неправильной геометрией (конусностью) плунжера или отверстия в гильзе.

Составляем дифференциальные уравнения клапана (рис.1)

Составим уравнение сил, приложенных  к затвору:

md2zdt2+kвdzdt+cΣz=pF;  или   mz+kвz+cΣz=pF;

Пусть 2n=kв/m; 02=c/m; km= F/m;

z+2nz+ω02z=kmp.                                             ( 1 )

Составляем уравнение расходов.

QВХ=QC+QДР+QОСВ;QВХ=WE⋅dpdt+μf2Δpρ+Fdzdt;

где W – объём  рабочей камере поршня

Е – модуль упругости

F – площадь поршня клапана

 - плотность гидрожидкости

р – перепад давлений

Заменим μf2Δpρ=kQz+kPp;

QВХ=WEp+kQz+kPp+Fz;

Рис. 1 Гидравлический регулятор

давления прямого действия.

Пусть kc=W/E;                              QВХ=kCp+kQz+kPp+Fz;                          ( 2 )

где

kQ=∂Q∂z=μπdsinα2pρ−êî эффициент  óñèëåíèÿ   по ðàñõîäókP=∂Q∂p=μπdzsinα2pρ.−êоэффициент  óñèëåíèÿ    по   давлению

kc –коэффициент вязкого трения

Объединяем  уравнения  ( 2 ) и ( 3 ) в систему:

z+2nz+ω02z=kmp;kCp+kQz+kPp+Fz=QВХ;

Выполним преобразования Лапласа при нулевых начальных условиях

z(S2+2nS+ω02)=kmp;kCpS+kQz+kPp+FzS=Q;

После преобразований получаем следующее уравнение:

а3S3+a2S2+a1S+a0=bQ;

где

a3=kCz;a2=z(kP+kC2n);a1=(kP2n+kCω02+kmF)za0=z(kPω02+kQkm);

4. Рассмотрим  а3S3+a2S2+a1S+a0=bQ. Характеристическое уравнение используем для определения устойчивости по критерию Раус-Гурвица:

а2а1>  a3a0 , если а0…а3 > 0.

Для построения границ устойчивости используем равенство

а2а1=а3а0;

kс*zz(kp02+kQkm)=z2(kpkm)=z2(kp+kc2n)(kp2n+kc+kc02+kmF)

kc(kp02+kQkm)= kc kp4n2+ kc2022n2+ km*F2n + kc kp4n2+kpkmF

kc kp4n2+ kc 022n+ km*F2n+ kp22n+ kpkmF= kckQkm

n2 kc kp+2n(kc02+kmF+ kp2)+km(kPF-kckQ)=0

Для построения графиков n=f(kc) и n= f(F) используем уравнение:

a’n2+b’n+c’= 0;

где

a’=kckp4;

b’= (kp2+kc(kc02+kmF))2;

c’= (kc02+kmF) kp-kc(kc02+kQF);

При определении z в рабочей точке p принимаем Q’=Q/2

p=Q'2ρ4μ2π2d2z2sin2α

z=Qρμπdsinα2p;

Используя уравнения для n определяем для различных kc   карты устойчивости, где исследуемыми параметрами есть n в зависимости от kc . Данные карты устойчивости построены при следующих значениях параметров клапана; =45;  р0=52МПа; d= 0.9 см; Q= 32 л/мин; pсл= 7 Мпа; кв=0.1 Нс/см; D = 1.1 см; с=62 Н/м; W=620 см3; =0,66; = 850 кг/м3; Е= 13300 кгс/см2; m1 = 0.03 кг; m2 = 0.08 кг

Рис. 2  Карты устойчивости для масс m1и m2

### Вывод

При проектировании клапана необходимо  учитывать, что коэффициент вязкого трения kв  может изменяться в процессе эксплуатации, в следствии чего клапан, который был устойчивым при заданном значении kв , может быть неустойчивым при эксплуатационных значениях kв (что показывает изменение зоны устойчивости на рис. 1). Из этого следует что конструктору при проектировании клапана необходимо обеспечить не только устойчивость клапана при заданном значении kв , но и обеспечить запас устойчивости при всех эксплуатационных значениях kв.

Список литературы

- Попов Д. Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем. – М.: - Машиностроение, 1977. – 424 с.

- Нагорный В. С., Денисов А. А. Устройства автоматики гидро– и пневмосистем: Учеб. пособие техн. вузов.- М.: Высш. шк., 1991. – 367 с.: ил.

- Башта Т. М. Гидравлические приводы летательных аппаратов. – М.: - Машиностроение, 1967. – 495 с.